### Załącznik 1 do SIWZ

### Formularz oferty

Do:

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz dostawą, montażem i instalacją sprzętu IT i innego wyposażenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, znak postępowania: BRPS/ZP07/2015 - część .......

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze ................................ zarejestrowanym w ............................. (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest …......................................................................................... (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w części * :

- Część I (Serwerownia i urządzenia sieciowe) za cenę netto ……………… PLN (słownie złotych: …………………………………........................................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | liczba oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.1. System sieci bezprzewodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1 | Kontroler | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| I.1.2 | Punkty dostępowe | szt. |  | 45 |  |  |  |  |
| I.1.3 | Przełącznik 48-portowy POE | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| I.2. Urządzenia szkieletu sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Firewall | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| I.2.2. | Stos czterech przełączników routujących składający się z: | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| I.2.2.1. | przełączniki typ 1 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| I.2.2.2. | przełączniki typ 2 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| I.3. Urządzenia sieci LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1 | Przełącznik 48-portowy | szt. |  | 14 |  |  |  |  |
| I.4. Serwerownia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4.1 | Serwery wirtualizacyjne | szt. |  | 2 |  | 0 |  |  |
| I.4.2 | Macierz | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| I.4.3 | Serwer NAS | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część II (Sprzęt komputerowy) za cenę netto …………………..………… PLN (słownie złotych: …………………………………...............................................................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………),  zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II.1 | Komputer zintegrowany w obudowie monitora (AIO) | szt. |  | 7 |  | 0 |  |  |
| II.2 | Jednostki centralne komputerów do prac naukowo-badawczych | szt. |  | 167 |  | 0 |  |  |
| II.3 | Monitory komputerowe 24" | szt. |  | 246 |  | 0 |  |  |
| II.4 | Jednostki centralne komputerów do obliczeń naukowych wykorzystujących technologię CUDA | szt. |  | 31 |  | 0 |  |  |
| II.5 | Komputer przenośny 15,6" do pracy biurowej | szt. |  | 69 |  |  |  |  |
| II.6 | Komputer przenośny 14" do pracy biurowej | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| II.7 | Stacje dokujące do komputerów przenośnych | szt. |  | 27 |  |  |  |  |
| II.8 | Ultrabook 14" do pracy biurowej | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| II.9 | Ultrabook 12,5" do pracy biurowej | szt. |  | 6 |  |  |  |  |
| II.10 | Tablet 10" | szt. |  | 12 |  |  |  |  |
| II.11 | Zewnętrzny napęd optyczny Blue-Ray | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| II.12 | Zewnętrzny napęd optyczny DVD-RW | szt. |  | 11 |  |  |  |  |
| II.13 | Zestaw komputerowy PC typ 1 - duża wydajność: składający się z: | kp. |  | 10 |  |  |  |  |
| II.13.1. | Jednostka centralna komputera | Szt. |  | 10 |  | 0 |  |  |
| II.13.2. | Monitor 24” LCD IPS | Szt. |  | 10 |  | 0 |  |  |
| II.14 | Zestaw komputerowy PC typ 2 - średnia wydajność składający się z: | kpl |  | 31 |  |  |  |  |
| II.14.1 | Jednostka centralna komputera | Szt. |  | 31 |  | 0 |  |  |
| II.14.2. | Monitor 24” LCD IPS | Szt. |  | 31 |  | 0 |  |  |
| II.15 | Zestaw komputerowy PC typ 3 - AIO | szt. |  | 19 |  | 0 |  |  |
| II.16 | Monitor 24" | szt. |  | 4 |  | 0 |  |  |
| II.17 | Laptop typ 1 - 15" | szt. |  | 15 |  |  |  |  |
| II.18 | Laptop typ 2 - 13" | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| II.19 | Laptop typ 3 - 12" | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| II.20 | Zestaw komputerowy z monitorem LCD 24” | szt. |  | 8 |  |  |  |  |
| II.20.1 | Jednostka centralna komputera | szt. |  | 8 |  | 0 |  |  |
| II.20.2 | Monitor | szt. |  | 8 |  | 0 |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część III (Wyposażenie audiowizualne) za cenę netto ……………… PLN (słownie złotych: …………………………………..............................................................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| III.1. Sprzęt audiowizualny do sal audytoryjnych i wykładowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.1 | Projektor 1 | szt. |  | 15 |  |  |  |  |
| III.1.2 | Projektor 2 | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| III.1.3 | Projektor 3 | szt. |  | 7 |  |  |  |  |
| III.1.4 | Projektor 4 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| III.1.5 | Projektor 5 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| III.1.6 | Projektor 6 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| III.1.7 | Monitor 1 | szt. |  | 12 |  | 0 |  |  |
| III.1.8 | Monitor 2 na stojaku jezdnym | kpl. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| III.1.9 | Monitor 3 | szt. |  | 5 |  | 0 |  |  |
| III.1.10 | Monitor 4 | szt. |  | 2 |  | 0 |  |  |
| III.1.11 | Monitor 5 | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| III.1.12 | Ekran projekcyjny 1 | szt. |  | 15 |  |  |  |  |
| III.1.13 | Ekran projekcyjny 2 | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| III.1.14 | Ekran projekcyjny 3 | szt. |  | 7 |  |  |  |  |
| III.1.15 | Ekran projekcyjny 4 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| III.1.16 | Ekran projekcyjny 5 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| III.2. Sprzęt do edycji i odtwarzania treści na tablicy LED (na zewnątrz budynku) i/lub na monitorze w Sali 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2.1 | Jednostka centralna komputera -Stacja robocza | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| III.2.2 | Odtwarzacz Digital Signage wraz z oprogramowaniem | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część IV (Urządzenia peryferyjne i akcesoria komputerowe) za cenę netto ……………… PLN (słownie złotych: ………………………………….................................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IV.1 | Mobilny moduł rejestracji obrazu | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| IV.2. Zestaw akcesoriów do prezentacji i archiwizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.1 | Pamięć USB – pendrive flash 128 GB | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| IV.2.2 | Pilot/prezenter za wskaźnikiem laserowym | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| IV.2.3 | Dysk HDD USB 2,5” | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| IV.3. Zestaw: urządzenia peryferyjne do PC pozwalające na wizualizacje 3D typu kask/chełm jak np. Oculus, kamery, analizę gestów typu RealSense Intel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3.1 | Urządzenie peryferyjne do PC pozwalające na wizualizacje 3D typu kask/chełm | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| IV.3.2 | Kamera sieciowa z funkcją WiFi | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| IV.3.3 | System analizy gestów | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| IV.4 | Konsola testowa aplikacji | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| IV.5 | System analizy ruchu oka typu okulograf | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| IV.6 | Kontroler ruchu rzeczywistego – Procesor RT typ 1 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| IV.7 | Robot programowalny | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część V (Urządzenia 3D) za cenę netto ……………………………….…… PLN (słownie złotych: …………………………………..............................................................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V.1. | Drukarka 3D | szt. |  | 4 |  | 0 |  |  |
| V.2. | Drukarka 3D pracująca w technologii FDM – typ 2 | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| V.3. | Skaner 3D ręczny wraz z oprogramowaniem | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część VI (Urządzenia i elementy elektroniczne) za cenę netto ……….…………… PLN (słownie złotych: …………………………………................................................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VI.1. Zestaw urządzeń diagnozowania elektroniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1.1 | Urządzenia do diagnozowania na USB | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| VI.1.2 | Zasilacz laboratoryjny | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.1.3 | Oscyloskop cyfrowy | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.1.4 | Generator funkcyjny | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.1.5 | Miernik Uniwersalny | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| VI.2. Zestaw układów prototypowania elektroniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.2.1 | Zestaw „elektromedyczny” | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| VI.2.2 | Mikrokontroler podstawowy | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| VI.2.3 | Mikrokontroler zaawansowany z LCD | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| VI.2.4 | Mikrokontroler zaawansowany z ePapierem | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| VI.2.5 | Mikrokontroler średni | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| VI.2.6 | Zestaw FPGA | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.2.7 | Breadbordy duże | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| VI.2.8 | Moduł Peltiera | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| VI.2.9 | Zestaw ekspanderów | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.2.10 | Zestawy przewodów do breadborda i ekspanderów | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| VI.2.11 | Części do prototypowania | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.2.12 | LCD | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.2.13 | Moduł wielofunkcyjny | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.2.14 | Moduł pomiaru pogody | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| VI.2.15 | Czytnik linii papilarnych | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycje z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część VII (Maszyny mechatroniczne typu: autonomiczne urządzenia programowalne) za cenę netto ……………… PLN (słownie złotych: ………………………………….......................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VII.1. | Dron typ 1 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| VII.2. | Dron typ 2 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część VIII (Urządzenia informatyczne klasy TEMPEST) za cenę netto ……………… PLN (słownie złotych: …………………………………...............................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VIII. Sprzęt komputerowy i peryferyjny spełniający wymagania normy SDIP-27 Level A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.1. | Zestaw komputerowy składający się z: | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| VIII.1.1. | Jednostka centralna komputera -Stacja robocza | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| VIII.1.2 | Monitor 22” | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| VIII.1.3 | Zasilacz awaryjny do zestawu do przetwarzania informacji niejawnych | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| VIII.2. | Drukarka laserowa kolorowa A3 | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| VIII.3. | Laptop | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| VIII.4. | Projektor | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część IX (System druku i urządzenia drukujące) za cenę netto ……………… PLN (słownie złotych: …………………………………...............................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IX.1. System i urządzenia Centralnego Wydruku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX.1.1 | System Centralnego Wydruku | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| IX.1.2 | Urządzenie wielofunkcyjne – typ 1 | szt. |  | 8 |  |  |  |  |
| IX.1.3 | Urządzenie wielofunkcyjne – typ 2 | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| IX.2. Urządzenia lokalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX.2.1 | Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją faksu A4 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| IX.2.2 | Urządzenie wielofunkcyjne A3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część X (Wyposażenie biurowe) za cenę netto ……………………………………………..… PLN (słownie złotych: …………………………………..................................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| X.1. | Niszczarka | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| X.2. | Niszczarka | szt. |  | 7 |  |  |  |  |
| X.3. | Bindownica | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| X.4. | Aparat telefoniczny analogowy | szt. |  | 150 |  |  |  |  |
| X.5. | Aparat telefoniczny analogowy na ścianę | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| X.6. | Aparat telefoniczny do recepcji | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| X.7. | Aparat telefoniczny systemowy | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| X.8. | Szafa metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych - typ 1 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| X.9. | Szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych - typ 2 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| X.10. | Tablica jezdna suchościeralna | szt. |  | 17 |  |  |  |  |
| X.11. | Flipchart | szt. |  | 30 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część XI (Wyposażenie Sali Fokusowej) za cenę netto ……………… PLN (słownie złotych: …………………………………...............................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XI.1. | Kamera PTZ | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.2. | Mikrofon powierzchniowy | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.3. | Rekorder SSD +2xSSD 250GB | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.4. | Embeder audio | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.5. | Monitor podglądowy | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| XI.6. | Matryca HDMI 8x4 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.7. | Konwerter VGA to HDMI | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.8. | Extender HDMI over CAT5 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.9. | Kaseta stołowa z przyłączami AV | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.10. | Wyposażenie floorboxa | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.11. | Przyłącza ścienne | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.12. | Monitor LED 65" | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| XI.13. | Matryca audio | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.14. | Konwerter RS-422 to RS-232 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.15. | Wzmacniacz audio | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.16. | Głośniki sufitowe, podwieszane na linkach | szt. |  | 8 |  |  |  |  |
| XI.17. | Eliminator sprzężeń akustycznych | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.18. | Jednostka centralna systemu sterowania | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.19. | Switch | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| XI.20. | Bezprzewodowy panel sterujący | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.21. | Router WiFi | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| XI.22. | Okablowanie i materiały instalacyjne | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| XI.23. | Profesjonalny dyktafon o wysokiej jakości nagrań. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XI.24. | Głośniki WIFI 2.0 | kpl. |  | 5 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część XII (Wyposażenie studia nagrań) za cenę netto …………………………………… PLN (słownie złotych: …………………………………...............................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XII.1. | Lampa LED duża ze szczękami i przegubem montażowym oraz statywem | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.2. | Lampa LED reporterska do instalacji na kamerach | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.3. | Lampa światła stałego do instalacji na kamerach | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.4. | Lampa studyjna ze szczękami i przegubem montażowym oraz statywem | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.5. | Tło do podwieszenia do kratownicy | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.6. | Kratownica | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.7. | Kompaktowa kamera z wyposażeniem: | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.7.1 | Statyw | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.7.2 | Interkom kamerowy z zintegrowanym przesyłaniem sygnału wideo | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.7.3 | Słuchawki z mikrofonem | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.7.4 | Dedykowana torba o sztywnych ściankach | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.7.5 | Konwerter nośnika SxS | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.8. | Mikser Audio | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.9. | Interkom światłowodowy z zintegrowanym przesyłaniem sygnału wideo | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.10. | Rekorder | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.11. | Linia opóźniająca | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.12. | Jednostka centralna komputera - komputer klasy PC do edycji | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| XII.13. | Oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| XII.13.1 | Oprogramowanie do edytowania wideo | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.13.2 | Oprogramowanie do tworzenia streamingu | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.13.3 | Oprogramowanie do obróbki dźwięku w postprodukcji filmowej | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.14. | Urządzenia peryferyjne: |  |  |  |  |  |  |  |
| XII.14.1 | Monitor 24” | szt. |  | 2 |  | 0 |  |  |
| XII.14.2 | Monitor 27” | szt. |  | 1 |  | 0 |  |  |
| XII.15. | Akcesoria Audio: |  |  |  |  |  |  |  |
| XII.15.1 | Mikroport | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.15.2.1) | Mikrofon typ 1 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.15.2.2) | Mikrofon typ 2 | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.15.3 | Słuchawki | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.15.4 | Głośniki odsłuchowe | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| XII.16. | Extender HDMI do 100m (komplet) | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.17. | Skaler wideo z interfejsem wyjściowym 3G-SDI | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.18. | Mikser wideo | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.18.1 | Stół mikserski do edycji video współpracujący z mikserem | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.19. | Oprogramowanie do streamingu | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.20. | Pełnoklatkowa lustrzanka z obiektywem | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| XII.21. | Zestaw okablowania przyłączeniowego | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część XIII (Małe AGD) za cenę netto …………………………………………..…… PLN (słownie złotych: …………………………………...............................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XII.1. | Czajnik elektryczny | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| XIII.2. | Ekspres do kawy | szt. |  | 9 |  |  |  |  |
| XIII.3. | Wyciskarka do owoców i warzyw | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia”  i powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:……….…… PLN (słownie złotych………………………………………………………………………..…….……).

Wymieniona kwota netto w  tej pozycji dotyczy: Części nr ……..

poz. nr   nazwa (rodzaj) towaru  ilość sztuk   cena jednostkowa netto w zł      wartość netto w zł                  ………    ………………………    …………      …………………………….           ……..……………

Razem                      x                          x                                x                               ………………...…….

- Część XIV (Gry kreatywne) za cenę netto ……………………………………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………...............................................................) z tego:

1) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 0 %,

2) kwota…………...... PLN objęta „odwrotnym obciążeniem”,

3) kwota…………….. PLN opodatkowana stawką VAT 23 %

plus (część) VAT w kwocie ………………….…….PLN (słownie złotych: ….…………………..),
co stanowi kwotę brutto……………. PLN (słownie złotych: ….…………………………………), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto (bez VAT) zł | ilość oferowanych jednostek miary | wartość netto (bez VAT) (4*5) zł | stawka VAT %/ | kwota VAT 6*7 zł | wartość brutto (z VAT)* 6+8 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XIV.1. Gry do pracowni Design Thinking, kreatywności i badań społecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV.1.1. | Gra z obszaru współpraca, komunikacja, zarządzanie czasem | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.1.2 | Gra z obszaru kreatywność, komunikacja, współpraca | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.1.3 | Gra z obszaru dzielenie się wiedzą, komunikacja | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.1.4 | Gra z obszaru kreatywność | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.1.5 | Gra z obszaru rozwiązywanie problemów, coaching | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.1.6 | Gra z obszaru zaufanie, komunikacja | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.1.7 | Gra symulacyjna projektowana na zamówienie | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.2. Gry do pracowni kreatywności, start-up i przedsiębiorczość studencka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV.2.1 | Gra z obszaru komunikacja, negocjacje | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.2.2 | Gra z obszaru burza mózgów, strategia | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.2.3 | Gra z obszaru kreatywność, innowacje | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.2.4 | Gra z obszaru negocjacje, budowanie relacji, interaktywność | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.2.5 | Gra z obszaru komunikacja, planowanie procesu | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.2.6 | Gra z obszaru interaktywna, out of the box | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.2.7 | Gra z obszaru komunikacja, sprzedaż, obsługa klienta | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| XIV.3. Przygotowanie trenerskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały szkoleniowe | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Szkolenie trenerów związane z grami | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| CENA DOSTAW NETTO (suma pozycji z kolumny 6) |  |  |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM KWOTA VAT (suma pozycji z kolumny 8) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| CENA DOSTAW BRUTTO (suma pozycji z kolumny 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyżej podana cena jest ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915)  i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

*UWAGA! (dotyczy każdej Części)

      - gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do naliczenia VAT, w kolumnie 9 (wartość brutto 
z VAT), należy wpisać kwotę z kolumny 6 (wartość netto bez VAT)

      - Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku poza przypadkami gdzie Zamawiający wskazał ją sam w formularzu kalkulacji.

      - Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca 
w pozycji, której dotyczy, nie wykazuje stawki i kwoty VAT, lecz zamiast tego umieszcza 
w niej adnotację „odwrotne obciążenie”.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia 23 września 2015 r.

- [dotyczy części: I, II, IV, XIV] OFERUJEMY dodatkowo świadczenie Asysty Technicznej wdrożonego sprzętu – tzw. „help desk” na zasadach określonych 
w Załączniku nr 6 do SIWZ, , obejmującej wsparcie dotyczące dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania w zakresie jego obsługi, (re)instalacji i ponownej instalacji oraz konfiguracji:

      - dla części …… w okresie ……….. miesięcy od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia;

      - dla części …… w okresie ……….. miesięcy od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia;

      - dla części …… w okresie ……….. miesięcy od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia;

      - (..)

(podać oddzielnie numer  każdej części,  dla której Wykonawca oferuje świadczenie usługi help desk ).

- [dotyczy części: III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII] ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ 
do wydłużenia okresu gwarancji o:

- ……… miesięcy ponad wymagane minimum ……….. miesięcy gwarancji dla części ……;

Całkowity okres gwarancji dla części nr ………wynosi: …. miesięcy

- ……… miesięcy ponad wymagane minimum ……….. miesięcy gwarancji dla części ……;

Całkowity okres gwarancji dla części nr ………wynosi: …. miesięcy

- ……… miesięcy ponad wymagane minimum ……….. miesięcy gwarancji dla części ……;

Całkowity okres gwarancji dla części nr ………wynosi: …. miesięcy

- (..)

(podać okresy gwarancji minimalnej i wydłużonej oddzielnie dla każdej części,  na którą została złożona oferta).

Oświadczamy, że oferowane przez nas warunki gwarancji są nie gorsze od określonych przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacji Technicznej (SOPZ/ST) w Załączniku 5 do SIWZ.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości .................... zł., w formie ..................................................

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek zwrotu wadium, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: …………………….......................................... prowadzonym w banku …………….....................................................................................

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

- ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

- ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….........

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:	……………………………………………………………….

Nazwa:	……………………………………………………………….

Adres:	……………………………………………………………….

Telefon/Fax:	……………………………………………………………….

Adres e-mail:	……………………………………………………………….

- OFERTĘ niniejszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy 
do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

- oryginał oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

- oryginał oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik 4 do niniejszej Specyfikacji

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik 2.1. do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy/informację o nie należeniu do grupy kapitałowej;

- dokument potwierdzający wniesienie wadium;

- specyfikację techniczną oferowanych urządzeń (SOPZ/ST)– według wzoru stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ;

- certyfikaty ISO, certyfikaty CE, deklaracje, oświadczenia i wszelkie inne dokumenty 
dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia wymienione w SOPZ/ST, stanowiącego załącznik 5 do niniejszej Specyfikacji;

- pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik);

- pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego 
do reprezentowania nas w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy (w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia);

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w Rozdziale IV, podrozdziale I, pkt 3 SIWZ)

*	Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 15 ppkt. d) – i) dołącza 
do oferty odpowiednio dokumenty opisane w Rozdziale IV, podrozdziale II, pkt. 2 SIWZ.

__________________ dnia __ __ 2015 roku		___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

### Załącznik 2 do SIWZ

### Formularz oświadczenia Wykonawcy

### o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz dostawą, montażem i instalacją sprzętu IT i innego wyposażenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, znak postępowania: BRPS/ZP07/2015

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik 2.1. do SIWZ

- Potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IV, podrozdziale I, pkt 1, ppkt 2) SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia – Część ....

(Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu dla każdej części, 
na którą złożył ofertę, poprzez złożenie Wykazu wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami należytego wykonania wykazanych dostaw, dla każdej części odrębnie)

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące zamówienia, o których mowa 
w Rozdziale IV, podrozdziale 1, pkt 1, ppkt 2) SIWZ:

| Nazwa zamówienia | Nazwa Odbiorcy | Wartość dostawy | Zakres dostawy | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Od | Do: |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

- Uwaga!

- Dowodami, o których mowa w Rozdziale IV, podrozdziale II, pkt 1. ppkt 3) potwierdzającym należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw są:

- 1)	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 2)	oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1);

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik 3 do SIWZ

### Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o nie należeniu do grupy kapitałowej*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o nie należeniu do grupy kapitałowej*

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy wymienić Wykonawcę, który składa ww. oświadczenie w swoim imieniu, z określeniem nazwy i siedziby)

siedziba Wykonawcy ..............................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zakup wraz dostawą, montażem 
i instalacją sprzętu IT i innego wyposażenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej”:

- przedkładam/ przedkładamy* listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
	o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)*

(Wykonawca w powyższym przypadku wymienia poniżej podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wykazania większej liczby podmiotów, Wykonawca samodzielnie rozszerza poniższą listę).

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- informuję, że nie należę/ informujemy, że nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)*.

Art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych brzmi następująco:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..............................., ............... 2015 r. 	                    	 …..............................................................

miejscowość,              data                                                         	              podpis i pieczątka Wykonawcy

Uwaga!

*    niepotrzebne skreślić

### Załącznik 4 do SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

| (pieczęć Wykonawcy) | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz dostawą, montażem i instalacją sprzętu IT i innego wyposażenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, znak postępowania: BRPS/ZP07/2015, oświadczamy, że brak jest podstaw 
do wykluczenia nas z udziału w ww. postępowaniu w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

*

Uwaga: niniejsze "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu" składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także każdy z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia

### Załącznik 5 do SIWZ

### Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń (SOPZ/ST)

Warunki ogólne realizacji przedmiotu zamówienia, odnoszące się do wszystkich Części:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT i innego wyposażenia do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) składająca się z 14 niezależnych części:

Część nr I – Serwerownia i urządzenia sieciowe

Część nr II – Sprzęt komputerowy

Część nr III - Wyposażenie audiowizualne

Część nr IV - Urządzenia peryferyjne i akcesoria komputerowe

Część nr V - Urządzenia 3D

Część nr VI - Urządzenia i elementy elektroniczne

Część nr VII - Maszyny mechatroniczne typu: autonomiczne urządzenia programowalne

Część nr VIII - Urządzenia informatyczne klasy TEMPEST

Część nr IX - System druku i urządzenia drukujące

Część nr X - Wyposażenie biurowe

Część nr XI - Wyposażenie Sali Fokusowej

Część nr XII - Wyposażenie Studia nagrań

Część nr XIII - Małe AGD

Część nr XIV - Gry kreatywne

na warunkach zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniższej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, wyładowanie, wniesienie, rozpakowanie, montaż i instalację, uruchomienie, testowanie z wynikiem pozytywnym uznanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i instruktaż użytkowników w zakresie obsługi, użytkowania i konserwacji oraz serwis gwarancyjny  fabrycznie nowego sprzętu IT i innego wyposażenia.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w Specyfikacji technicznej SOPZ/ST dla każdego oferowanego produktu, urządzenia lub systemu nazwę producenta oraz typ i model oraz  numer katalogowy (jeśli występuje). Jeśli oferowany produkt składa się z części (np. serwery, zestawy komputerowe, pakiety oprogramowania) należy każdy taki element opisać 	oddzielnie zgodnie 
z powyższym wymaganiem, tak aby Zamawiający mógł zweryfikować każdy parametr techniczny i funkcyjny oferty.

- Ilekroć w niniejszej SOPZ/ST przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, technologicznych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy lub jeżeli użyto nazwę typu, klasy, standardu, benchmarku lub inne określenia, które mogą być rozumiane jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku, zgodnie 
z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na takie równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, że jest 
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako wskazania adekwatne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych opisywanym wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych opisanych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ/ST).

- Ilekroć w niniejszej SOPZ/ST pojawi się nazwa i wersja systemu operacyjnego Windows 
to Zamawiający określa następujące rozwiązania równoważne dla tego systemu:

Za oprogramowanie równoważne do Microsoft Windows uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające:

- Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, tj.:

- Statistica, SPSS

- Autodesk (AutoCad, Inventor, 3ds Max Design)

- MATLAB

- SOLIDWORKS

- Polską wersję językową

- Bezkosztowa dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u Producenta systemu i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniownymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

- Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.

- Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).

- Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.

- Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;

- Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub kod aktywacyjny.

- Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego (nie gorszego niż obecnie posiadany) oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

Wykonawca dodatkowo dostarczy potwierdzenie kompatybilności oferowanego modelu komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony internetowej).

W przypadku zaproponowania równoważnego systemu operacyjnego należy podać pełną nazwę i wersję systemu. Jeżeli Wykonawca nie poda nazwy równoważnego systemu operacyjnego Zamawiający uzna, że przedmiotem oferty jest system operacyjny wskazany przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją dostawy, w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu wraz z kosztami załadunku i wyładunku urządzeń, koszty utrzymania porządku oraz usunięcia wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji dostaw i montażu pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia i wyposażenie były fabrycznie nowe, pozbawione wad fabrycznych i prawnych, oryginalne, pochodzące z bieżącej produkcji oraz gotowe do użytkowania zgodnego z ich przeznaczeniem.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najnowszej dostępnej wersji.

- Urządzenia muszą być dostarczone w opakowaniach fabrycznie zamkniętych, zabezpieczonych przed otwarciem, gwarantujących oryginalne pochodzenie.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta oraz posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników 
z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Przy realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdym opakowaniu informację o: nazwie produktu, jednostce miary i ilości, nazwie producenta oraz dacie produkcji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia źródła pochodzenia oferowanych urządzeń w postaci oświadczenia producenta.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia, w odniesieniu do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, posiadały tenże certyfikat.

- Urządzenia wchodzące w skład niniejszego zamówienia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości na urządzenia będące przedmiotem zamówienia na okresy określone w SOPZ/ST dla poszczególnych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia lub każdej części. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu i wyposażenia.

- Jeżeli licencje są czasowe mają być dostarczone na okres gwarancji.

- Przedmiot zamówienia musi być dostarczony pod adres: Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska przy Al. Armii Ludowej w Warszawie do pomieszczenia/-eń wskazanego/-ych w dniu realizacji dostawy.

- Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe przedmiotu zamówienia w ramach każdej Części 
z zastrzeżeniem, że montaż całości,  ustawienie i podłączenie sprzętu, testowanie przedmiotu zamówienia i instruktaż użytkowników muszą być zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych po zrealizowaniu całej dostawy. Faktura VAT za zrealizowane zamówienie może być wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całej dostawy.

- Użytkownik może odmówić przyjęcia dostarczonych urządzeń w dni uznane u Użytkownika 
za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 08.00 - 16.00.

- Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu winny zostać przeprowadzone przez Wykonawcę 
w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie dostarczonych elementów. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z producentem/-ami urządzeń, o ile wymóg taki wynikać będzie z warunków producenta.

- Wykonawca umieści na każdym przedmiocie zamówienia naklejkę informującą 
o współfinansowaniu zakupu przez Unię Europejską. Naklejki zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym 
i realizacji dostaw mniejszych. Ilości określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia („SOPZ/ST”), są ilościami maksymalnymi. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie nie niższym niż 80 % wartości umowy brutto dla każdej części zamówienia, a fakt niewykorzystania przewidzianych przez Zamawiającego ilości maksymalnych nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy oraz nie stanowi podstawy odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy z winy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany w każdym momencie obowiązywania umowy na żądanie Zamawiającego udostępnić do wglądu wszelkie informacje i dokumenty mające związek 
z realizacją umowy.

- Warunki szczegółowe realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik 6 do SIWZ.

# Warunki szczegółowe dla poszczególnych części:

# Część I

Serwerownia i urządzenia sieciowe

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| WYPOSAŻENIE SIECIOWE - Gwarancja: - 60 lub 36 miesięcy gwarancji NBD, liczonej od daty odbioru sprzętu. Okres gwarancji podany został przy opisie każdego urządzenia poniżej. - Przez gwarancję NBD (Next Bussines Day) Zamawiający rozumie gwarancję naprawy lub wymiany sprzętu na nowy w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia awarii. - Naprawa lub wymiana sprzętu na nowy musi mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego. - Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez 8 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. - Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin. - Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie (w godzinach 8.00 -16.00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę). - Serwis gwarancyjny realizowany będzie przez cały okres trwania gwarancji przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. Firma serwisująca posiada wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji. - Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu w tym zgłaszanie awarii z obsługą w języku polskim. - W całym okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego dostarczanych urządzeń oraz aplikacji. |  |  |  |
| I.1. System sieci bezprzewodowej |  |  |  |
| I.1.1 | Kontroler | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego: a) zarządzanie politykami bezpieczeństwa, b) wykrywanie ataków na sieć bezprzewodową, c) zarządzanie pasmem radiowym, d) zarządzanie mobilnością, e) zarządzanie jakością transmisji, f) zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415); |  |
|  |  | możliwość obsługi co najmniej 75 punktów dostępowych (kratowe lub klasyczne); |  |
|  |  | obsługa posiadanych przez zamawiającego punktów dostępowych Cisco AIR-LAP1131AG-E-K9, Cisco AIR-LAP1141AG-E-K9; |  |
|  |  | min. 4 interfejsy 10/100/1000 |  |
|  |  | Zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych: - automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym, - optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia), - dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych, - wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji, - równoważenie obciążenia punktów dostępowych, - tworzenie profili RF (parametry konfiguracyjne) dla grup punktów dostępowych, - automatyczna dystrybucja klientów pomiędzy punkty dostępowe, - mechanizmy wspomagające priorytetyzację zakresu 5GHz dla klientów dwuzakresowych; |  |
|  |  | Mapowanie SSID do segmentów VLAN w sieci przewodowej: - 1:1, - 1:n (SSID mapowane do wielu segmentów VLAN, ruch użytkowników rozkładany pomiędzy segmenty), - możliwość tunelowania ruchu klientów do kontrolera oraz lokalnego terminowania do sieci przewodowej na poziomie AP (konfigurowane per SSID); |  |
|  |  | Obsługa sieci kratowych: - komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, - separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi z możliwością tworzenia wyjątków), - automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo), - automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji), - autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC, |  |
|  |  | Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: - IEEE 802.11i, WPA2, WPA, WEP, - IEEE 802.1x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST), - obsługa serwerów autoryzacyjnych – RADIUS, TACACS+, LDAP, wbudowana lokalna baza użytkowników (min. 2.000 wpisów), - możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID, - możliwość profilowania użytkowników: - przydział sieci VLAN, - przydział list kontroli dostępu (ACL), - uwierzytelnianie (podpis cyfrowy) ramek zarządzania IEEE 802.11 (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych użytkowników pod adresy infrastruktury) – IEEE 802.11w, - uwierzytelnianie punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, - obsługa list kontroli dostępu (ACL), - wykrywanie i dezaktywacja obcych punktów dostępowych, - wbudowany system IDS wykrywający typowe ataki na sieci bezprzewodowe (fake AP, netstumbler, deathentication flood), - współpraca z systemami IDS/IPS, - ochrona kryptograficzna (DTLS lub alternatywny) ruchu kontrolnego i ruchu użytkowników CAPWAP, - DHCP proxy; |  |
|  |  | Obsługa ruchu unicast IPv4 i IPv6; |  |
|  |  | Obsługa ruchu multicast IPv4 i IPv6 - IGMP / MLD snooping; |  |
|  |  | Obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników (L2 i L3 – IPv4 i IPv6, w ramach i pomiędzy kontrolerami); |  |
|  |  | Obsługa mechanizmów QoS: - IEEE 802.1p, - WMM, TSpec, - U-APSD |  |
|  |  | Obsługa dostępu gościnnego (IPv4 i IPv6): - przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony), - możliwość kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta, - możliwość konfiguracji jako dedykowanego kontrolera do obsługi ruchu gości – całość ruchu z SSID dostępu gościnnego zebranego na pozostałych kontrolerach musi być przesyłana do tego kontrolera (umieszczonego w publicznej części sieci) w sposób zapewniający logiczną separację od ruchu wewnętrznego; |  |
|  |  | Współpraca z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne, obsługa tagów telemetrycznych; |  |
|  |  | Możliwość analizy ruchu przechodzącego przez kontroler pozwalająca na identyfikację oraz klasyfikację na poziomie aplikacji; możliwość markowania lub odrzucania ruchu; |  |
|  |  | Możliwość zbierania i eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow; |  |
|  |  | Mechanizmy pozwalające na dezaktywację modułów radiowych w określonych godzinach w celu redukcji poboru energii przez system; |  |
|  |  | Zarządzanie przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej; |  |
|  |  | Zestaw do montażu w szafie RACK 19” |  |
|  |  | Możliwość redundancji rozwiązania (N+1) z posiadanymi przez zamawiającego kontrolerami WLC 2504 i WLC 5508 |  |
|  |  | Możliwość monitorowania zmian w konfiguracji za pomocą oprogramowania RANCID, stosowanego przez Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja | - na okres 5 lat |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.1.2 | Punkty dostępowe | Producent: Typ/model: Ilość: 45 szt. |  |
|  |  | Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/, - Obsługa MIMO – min. 3x3:3, - Obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla 802.11n, - Obsługa kanałów 20, 40 i 80 MHz dla 802.11ac, - Obsługa prędkości PHY do 1,3 Gbps, - Obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), - Obsługa TxBF (transmitbeamforming) dla klientów 802.11a/g/n/ |  |
|  |  | Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: - Dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów, - Dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów, - Dla zakresu 5GHz (Extended UNII-2): min. 8 kanałów, |  |
|  |  | Konfigurowalna moc nadajnika: - Dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW, - Dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 150 mW, - Dla zakresu 5GHz (Extended UNII-2): do 150 mW, |  |
|  |  | Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415) lub równoważnym, zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: - Automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN, - Optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany), - Obsługa min. 16 BSSID, - Definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID, - Współpraca z systemami IDS/IPS, - Uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – funkcjonalność 802.11w lub równoważna, - Obsługa trybu pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN), - Jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS), - Obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h, - Obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – funkcjonalność 802.11r lub równoważna - Obsługa mechanizmów QoS: - shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik, - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD, - Współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne, - Wbudowany suplikant 802.1x – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej, - Do oferty należy dołączyć informację producenta (lub jego przedstawiciela w Polsce), że proponowany punkt dostępowy, jest w pełni kompatybilny z kontrolerami Cisco WLC 5508 oraz WLC 2500 posiadanym przez zamawiającego, - Wraz z punktem dostępowym należy dostarczyć licencje do kontrolera oraz do systemu zarządzania Cisco Prime 2.x |  |
|  |  | Możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania – zmiana trybu pracy musi być bez kosztowa w okresie trwania gwarancji - Zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP, - Obsługa min. 16 SSID, - Współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID), - Obsługa WPA/WPA2, 802.1x (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników), - Obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN, - Obsługa trybów AP, repeater, bridge, - Konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID, - Możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP), - Uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11, - Obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi, - Możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG |  |
|  |  | Zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz) lub dedykowany punkt dostępowy realizujący taką funkcjonalność - Dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz, - Zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych, - Automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia Mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.), - Możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym, - Współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |  |
|  |  | Interfejs Gigabit Ethernet (100/1000) |  |
|  |  | Zróżnicowane możliwości zasilania: - Zasilacz sieciowy 230V AC – dołączony do zestawu, - Zasilanie przez skrętkę Ethernet w sposób zapewniający pełną wydajność (802.3af lub 802.3at) |  |
|  |  | Anteny zintegrowane o zysku przynajmniej 2 dBi dla pasma 2,4 GHz oraz 4 dBi dla pasma 5 GHz |  |
|  |  | Obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (5 – 35oC), o niskim profilu (nie więcej niż 6 cm) |  |
|  |  | Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością dezaktywacji |  |
|  |  | Zestaw montażowy pozwalający na montaż na suficie |  |
|  | Gwarancja | na okres 3 lat |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.1.3 | Przełącznik 48-portowy POE | Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |
|  |  | Min. 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T oraz dwa porty 10 Gigabit Ethernet na wymienne moduły obsadzone modułami SFP 1000BaseLX moduły z możliwością pracy w posiadanych przez Zamawiającego przełącznikach Cisco Catalyst 3850 i 6500 |  |
|  |  | Wsparcie dla standardów PoE (IEEE 802.3af) i PoE+ (IEEE 802.3at) , min. 740 W dedykowanych do zasilania urządzeń komputerowych przez sieć Ethernet, w tym możliwość konfiguracji: min. 24 portów o poborze mocy do 30 W (PoE+), min. 48 portów o poborze mocy do 15,4 W (PoE) |  |
|  |  | Wydajność przełączania przynajmniej 60 Mpps (60 milionów 64-bajtowych pakietów na sekundę) |  |
|  |  | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej, w tym możliwość filtracji ruchu w tej warstwie |  |
|  |  | Min. 512 MB pamięci DRAM oraz min. 128 MB pamięci flash |  |
|  |  | Obsługa min. 8 000 adresów MAC oraz min. 250 sieci VLAN. |  |
|  |  | Min. 255 grup IGMP (IPv4). Wsparcie dla RFC 1112 |  |
|  |  | Możliwość łączenia przełączników w stos (co najmniej 8 urządzeń) przy użyciu wymiennych modułów lub wbudowanych modułów. Przełącznik musi być wyposażony w taki moduł oraz niezbędny kabel połączeniowy (długość 1m). Przepustowość dla połączeń stosowych nie może być mniejsza niż 80 Gb/s |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree, - IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, - możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) w tym cross stack link aggregation |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/ docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) |  |
|  |  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę, - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP, - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2, - Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym |  |
|  |  | Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu |  |
|  |  | Przełącznik powinien umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |  |
|  |  | Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia) |  |
|  |  | Przełącznik powinien mieć możliwość synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP |  |
|  |  | Plik konfiguracyjny urządzenia ma być możliwy do edycji w trybie off-line. tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
|  |  | Możliwość montażu w szafie serwerowej 19” (urządzenie musi zostać wyposażone w niezbędne elementy montażowe) |  |
|  |  | Zamknięta konfiguracja, wysokość urządzenia nie większa niż 1U |  |
|  |  | Możliwość monitorowania zmian w konfiguracji za pomocą oprogramowania RANCID oraz Cisco Prime 2.1, stosowanego przez Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja | na okres 5 lat. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.2. Urządzenia szkieletu sieci |  |  |  |
| I.2.1 | Firewall | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | Urządzenie musi być dedykowaną platformą sprzętową. Nie dopuszcza się rozwiązań „serwerowych” bazujących na ogólnodostępnych na rynku podzespołach PC ogólnego przeznaczenia |  |
|  |  | Urządzenie musi posiadać Min. 8 portów Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX) oraz dedykowany port do zarządzania min. 1 port Fast Ethernet (10/100 Base-TX) |  |
|  |  | Min. 8 GB RAM, min. 8 GB pamięci flash |  |
|  |  | Zapewnienie przez urządzenie koncentratora VPN |  |
|  |  | Wydajność urządzenia powinna zapewniać: - Przepustowość w trybie firewalla nie mniejsza niż 2 Gb/ - Przepływność dla ruchu wieloprotokołowego dla usługi firewalla IPv4 i IPv6 nie mniejsza niż 1Gb/s. - Przepływność nie mniejsza niż 600Mbps dla równocześnie włączonej usługi firewalla oraz usługi kontroli aplikacji i url filtering. - Obsługę co najmniej 20 000 nowych połączeń na sekundę. - Obsługę co najmniej 500 000 równoczesnych połączeń. |  |
|  |  | Obsługa co najmniej 750 połączeń IPSec VPN z możliwością uzyskania łącznej przepustowości VPN nie mniejszej niż 300 Mb/s. |  |
|  |  | Urządzenie musi być wyposażone w sprzętowy układ odciążający procesor urządzenia przy wykonywaniu operacji szyfrowania algorytmami DES/3DES/AES i oferować wydajność szyfrowania nie mniejszą niż 300 Mb/s. |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać równoczesną obsługę co najmniej 50 tuneli VPN SSL w tym także tuneli bez klienckich (tzw. Webbased) oraz z urządzeń mobilnych (przynajmniej z systemem Windows Mobile, Apple iOS oraz Google Android) |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 200 sieci VLAN |  |
|  |  | Możliwość łączenia urządzeń w klastry podnoszące niezawodność (praca w trybie active-active lub active-standby) z drugim urządzeniem tego samego producenta |  |
|  |  | Możliwość synchronizacji zegara za pomocą protokołu NTP. |  |
|  |  | Zamknięta konfiguracja, wysokość urządzenia nie większa niż 1U. |  |
|  |  | Możliwość montażu w szafie serwerowej 19 cali (urządzenie musi zostać wyposażone w niezbędne elementy montażowe) |  |
|  |  | Możliwość monitorowania zmian w konfiguracji za pomocą oprogramowania RANCID, stosowanego przez Zamawiającego |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać konfigurację wirtualnych firewalli. Wymagana jest obsługa co najmniej 2 wirtualnych instancji firewall oraz możliwość zwiększenia ich liczby do co najmniej 20 |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać ramki Ethernet typu Jumbo (ramki o rozmiarze 9000 bajtów). |  |
|  |  | Urządzenie musi działać pod kontrolą 64-bitowego dedykowanego systemu operacyjnego. Nie dopuszcza się stosowania systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia |  |
|  |  | Urządzenie nie może posiadać ograniczenia na liczbę równocześnie podłączonych urządzeń (komputerów, drukarek, telefonów, kamer ip, etc) do sieci chronionej |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać agregację portów w jeden port logiczny przy pomocy protokołu 802.3ad lub przy pomocy statycznej konfiguracji |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu RIP, OSPFv2, OSPFv3 i BGP |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać ruch multicastowy w zakresie wsparcia protokołu PIM, IGMP i definiowania list kontroli dostępu dla ruchu multicastowego |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać protokoły IKEv1 i IKEv2 |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać funkcję skrótu SHA-2 o długości 256, 384 i 512 bitów |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać szyfrowanie protokołem AES z kluczem 128, 192 i 256 bitów |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać protokół Diffiego-Hellmana dla grup 2,5,19,20 i 21 |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać protokół WCCPv2 |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać konfigurację w roli serwera DHCP |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać funkcję przekazywania zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (DHCP relay) dla IPv4 i IPv6 |  |
|  |  | Urządzenie współpracujące z serwerami certyfikatów (CA) |  |
|  |  | Urządzenie musi współpracować z zewnętrznymi serwerami uwierzytelnienia i autoryzacji z wykorzystaniem protokołów LDAP, RADIUS lub TACACS+ |  |
|  |  | Urządzenie musi obsługiwać protokół NetFlow v9 (RFC 3954) |  |
|  |  | Usługa firewalla realizowane przez urządzenie musi wspierać tryb pracy w warstwie 3 (tryb routed) i tryb pracy w warstwie 2 (tryb transparentny) |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać wdrożenia w scenariuszu z routingiem asymetrycznym |  |
|  |  | Usługa firewalla realizowana przez urządzenie musi umożliwiać filtrowanie ruchu IPv4 i IPv6 w oparciu o sekwencyjne przetwarzanie reguł dostępu (ang. Access Control Entries) zorganizowanych w listy kontroli dostępu (ang. Access Controll List) przypisane do wybranych interfejsów urządzenia |  |
|  |  | Listy kontroli dostępu muszą umożliwiać definiowanie reguł w oparciu o następujące podstawowe parametry: - źródłowy i docelowy adres IPv4, - źródłowy i docelowy adres IPv6, - źródłowy i docelowy numer portu UDP, - źródłowy i docelowy numer portu TCP, - nazwy domenowej hosta źródłowego lub docelowego, - nazwa użytkownika w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory, - nazwa grupy w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory, - czas |  |
|  |  | Parametry reguł wykorzystywane w listach kontroli dostępu muszą umożliwiać ich hierarchiczną organizację w grupy i wykorzystywanie ich przy budowaniu reguł dostępu. |  |
|  |  | Urządzenie musi realizować mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli zgodności z formalną definicją protokołu dla następujących protokołów: DNS, ESMTP, FTP, H.323, HTTP, ICMP, MGCP, NETBIOS, PPTP, RSH, RTSP, SCCP, SIP, SNMP, SQLNET, RPC, TFTP |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać inspekcję ruchu IPv4 z wykorzystaniem nagłówków: End of Options List, No Operation, Router Alarm |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać inspekcję ruchu IPv6 z wykorzystaniem nagłówków rozszerzeń: Hop-by-Hop Options, Routing (Type 0), Fragment, Destination Options, Authentication, Encapsulating Security Payload |  |
|  |  | Jeśli pakiet IPv4/IPv6 został pofragmentowany, urządzenie musi odtworzyć oryginalny pakiet kontrolując przy tym kolejność fragmentów i ich integralność |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnej dopuszczalnej liczby równocześnie odtwarzanych z fragmentów pakietów IPv4/IPv6 per każdy interfejs urządzenia realizujący usługę firewalla |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnej dopuszczalnej liczby fragmentów w ramach jednego odtwarzanego pakietu |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnego dopuszczalnego okresu czasu, w którym musi otrzymać wszystkie fragmenty niezbędne do odtworzenia pakietu |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie mechanizmu randomizującego numery sekwencyjne nowych połączeń TCP. |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać nadpisanie wartości MSS w nagłówku TCP. |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać zaawansowane badanie stanu każdej sesji TCP w zakresie: - sprawdzania opcji TCP, usuwania opcji TCP i odrzucania segmentów z opcjami TCP - poprawności pola TCP ACK - poprawności sekwencjonowania segmentów TCP (seqpast-window) ze wsparciem mechanizmów akceleracji sieci WAN wprowadzających przesunięcie numerów sekwencyjnych TCP - weryfikacji sumy kontrolnej segmentu TCP - weryfikacji pola TCP SACK ALLOW - weryfikacji wielkości okna TCP - usuwania flagi URG - usuwania segmentów przekraczających maksymalny rozmiar (MSS) - usuwania segmentów z flagą SYN i z flagami SYN/ACK jeśli zawierają one dane |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać ograniczenie maksymalnej liczby równoczesnych otwartych połączeń TCP i UDP zestawionych do hosta lub do grupy hostów. |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać ograniczenie maksymalnej liczby równoczesnych półotwartych połączeń TCP zestawionych do hosta lub do grupy hostów |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać zresetowanie otwartego połączenia TCP, jeśli przez określony okres czasu przez połączenie nie przesyłano żadnych danych. |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać inspekcję ruchu HTTP w zakresie: - zgodności z formalną definicją protokołu - ukrywania nagłówka Server w odpowiedzi HTTP - filtrowania dopuszczalnych metod HTTP - filtrowania dopuszczalnych typów MIME - filtrowania dopuszczalnych adresów URL |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać inspekcję ruchu SMTP w zakresie: - zgodności z formalną definicją protokołu ESMTP - ukrywania wiadomości powitalnej serwera - filtrowania długości wydawanych komend - filtrowania listy odbiorców dłuższej niż określona liczba - filtrowania długości adresu nadawcy - filtrowania długości pola MIME - filtrowania dopuszczalnych typów MIME |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać inspekcję ruchu DNS w zakresie: - zgodności z formalną definicją protokołu DNS - filtrowania długości wiadomości - filtrowania po typie zapytania - randomizowania numeru identyfikacyjnego wiadomości - weryfikacji zgodności numeru indentyfikacyjnego zapytania i odpowiedzi - blokowania innych odpowiedzi niż pierwsza (ochrona przed atakiem dns spoofing i dns poisoning) |  |
|  |  | Urządzenie musi zapewniać mechanizmy pozwalające na blokowanie aplikacji tunelowanych z użyciem portu 80 w tym blokowanie komunikatorów internetowych i aplikacji typu peer-to-peer |  |
|  |  | Urządzenie musi wspierać mechanizm translowania adresów sieciowych NAT i translowania adresów i portów PAT w następujących wariantach: z IPv6 na IPv6, z IPv4 na IPv4, z IPv4 na IPv6 |  |
|  |  | Urządzenie musi wspierać mechanizm translacji adresów sieciowych NAT dla ruchu multicast |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać więcej niż 62 000 dynamicznych translacji PAT do pojedynczego zewnętrznego adresu IP |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać konfigurację czasu ważności translacji PAT |  |
|  |  | Urządzenie wykonując dynamiczne translacje PAT do puli zewnętrznych adresów IP, musi równomiernie korzystać ze wszystkich zdefiniowanych w puli adresów |  |
|  |  | Urządzenie musi mieć możliwość filtrowania URL w oparciu o kategorie. Musi wspierać co najmniej 70 kategorii, zawierających przynajmniej 200 milionów wpisów URL |  |
|  |  | Urządzenie musi posiadać 3 letnią licencję na moduł kontroli aplikacji i filtrowania URL, pozwalającą na aktualizację bazy sygnatur aplikacji jak i bazy URL |  |
|  |  | Urządzenie musi zapewniać funkcjonalności tzw. Next-Generation firewall w zakresie nie mniejszym niż: - system automatycznego wykrywania i klasyfikacji aplikacji, - system IPS, - system filtracji ruchu w oparciu o URL |  |
|  |  | Jeżeli funkcjonalność tzw. Next-Generation firewall wymaga dodatkowej licencji, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z urządzeniem wraz z subskrypcją upoważniającą do aktualizacji oraz używania funkcjonalności w okresie trwania gwarancji |  |
|  |  | System musi posiadać możliwość kontekstowego definiowania reguł z wykorzystaniem informacji pozyskiwanych o hostach na bieżąco poprzez pasywne skanowanie. Wymagane jest by system tworzył kontekst z wykorzystaniem co najmniej poniższych parametrów: - wiedza o użytkownikach – uwierzytelnienie, - wiedza o urządzeniach – pasywne skanowanie ruchu, - wiedza o urządzeniach mobilnych, - wiedza o aplikacjach wykorzystywanych po stronie klienta, - wiedza o podatnościach, - wiedza o bieżących zagrożeniach, - baza danych URL |  |
|  |  | System musi posiadać otwarte API dla współpracy z systemami zewnętrznymi w tym co najmniej z systemami SIEM |  |
|  |  | System wykrywania aplikacji musi posiadać możliwość: - klasyfikacji ruchu i wykrywania co najmniej 2500 aplikacji sieciowych, - pozwalać na tworzenie profili użytkowników korzystających ze wskazanych aplikacji z dokładnością co najmniej do systemu operacyjnego z którego korzysta użytkownik oraz wykorzystywanych usług, - pozwalać na wykorzystanie informacji geolokacyjnych dotyczących użytkownika lub aplikacji, - umożliwiać współpracę z otwartym systemem opisu aplikacji pozwalającym administratorowi na skonfigurowanie opisu dowolnej aplikacji i wykorzystanie go do automatycznego wykrywania tejże aplikacji przez system AVC oraz na wykorzystanie profilu tej aplikacji w regułach reagowania na zagrożenia oraz w raportach |  |
|  |  | Urządzenie musi chronić sieć przed atakami typu Botnet. Ochrona powinna polegać na tym, że urządzenie sprawdza połączenia przychodzące i wychodzące z bazą danych zawierającą listę tzw. „bad domain” i na tej podstawie ruch może zostać zalogowany lub zablokowany. Urządzenie musi posiadać możliwość aktualizacji listy „bad domain” ze serwera producenta sprzętu przez okres 3 lat oraz tworzenia tzw. „blacklist” i „whitelist” |  |
|  | Gwarancja | na okres 5 lat |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.2.2. | Stos czterech przełączników routujących składający się z: | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl |  |
| I.2.2.1. | Dwóch przełączników o minimalnej konfiguracji: | Min 24 porty 1/10 Gigabit SFP+ – 22 obsadzone modułami 1000Base-LX |  |
|  |  | Min cztery porty 10 Gigabit Ethernet obsadzone modułami SFP+ - jeden obsadzony Modułem 1000Base-LX |  |
|  |  | Wydajność przełączania przynajmniej 90 Mpps (90 milionów 64-bajtowych pakietów na sekundę) |  |
|  |  | Min. 4 GB pamięci DRAM oraz min. 2GB pamięci Flash. |  |
|  |  | Obsługa min. 3 0000 adresów MAC, min. 11 000 tras w tablicy routingu oraz min. 1000 sieci VLAN |  |
|  |  | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej |  |
|  |  | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły OSPF, RIPv1v2 oraz routing statyczny zarówno dla protokołu IPv4 jak i IPv6 |  |
|  |  | Obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree, - IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, - możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) w tym cross stack link aggregation |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy /docelowy port TCP; - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględny priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) |  |
|  |  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; - funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym. |  |
|  |  | Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu |  |
|  |  | Przełącznik powinien umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |  |
|  |  | Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia) |  |
|  |  | Przełącznik powinien mieć możliwość synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP |  |
|  |  | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
|  |  | Możliwość montażu w szafie serwerowej 19” (urządzenie musi zostać wyposażone w niezbędne elementy montażowe) |  |
|  |  | Zamknięta konfiguracja, wysokość urządzenia nie większa niż 1U. |  |
|  |  | Możliwość monitorowania zmian w konfiguracji za pomocą oprogramowania RANCID oraz Cissco Prime 2.1, stosowanego przez Zamawiającego |  |
|  |  | Przełączniki muszą umożliwiać połączenie w stos (stacking) z przepustowością 240 Gbps |  |
|  |  | Dwa redundantne zasilacze |  |
|  | Gwarancja | producenta na okres 5 lat |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.2.2.2. | Dwóch przełączników o minimalnej konfiguracji: | Min 48 portów 10/100/1000 TX |  |
|  |  | Obsługa standardu POE+ na 12 portach jednocześnie (co najmniej 360W dla PoE) |  |
|  |  | Min cztery porty 10 Gigabit Ethernet obsadzone modułami SFP+ - jeden obsadzony Modułem LX |  |
|  |  | Wydajność przełączania przynajmniej 90 Mpps (90 milionów 64-bajtowych pakietów na sekundę) |  |
|  |  | Min. 4 GB pamięci DRAM oraz min. 2GB B pamięci Flash |  |
|  |  | Obsługa min. 3 0000 adresów MAC, min. 11 000 tras w tablicy routingu oraz min. 1000 sieci VLAN |  |
|  |  | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej |  |
|  |  | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły OSPF, RIPv1v2 oraz routing statyczny zarówno dla protokołu IPv4 jak i IPv6 |  |
|  |  | Obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree, - IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, - możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględny priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) |  |
|  |  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; - funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym |  |
|  |  | Przełącznik musi umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. |  |
|  |  | Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |  |
|  |  | Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia) |  |
|  |  | Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP |  |
|  |  | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
|  |  | Możliwość montażu w szafie serwerowej 19” (urządzenie musi zostać wyposażone w niezbędne elementy montażowe) |  |
|  |  | Zamknięta konfiguracja, wysokość urządzenia nie większa niż 1U |  |
|  |  | Możliwość monitorowania zmian w konfiguracji za pomocą oprogramowania RANCID oraz Cissco Prime 2.1, stosowanego przez Zamawiającego |  |
|  |  | Przełączniki muszą umożliwiać połączenie w stos (stacking) z przepustowością 240 Gbps |  |
|  |  | Dwa redundantne zasilacze |  |
|  | Gwarancja | na okres 5 lat |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.3. Urządzenia sieci LAN |  |  |  |
| I.3.1 | Przełącznik 48 -portowy | Producent: Typ/model: Ilość: 14 szt. |  |
|  |  | Min. 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T oraz dwa porty 10 Gigabit Ethernet na wymienne moduły obsadzane modułami SFP/SFP+. W portach SFP muszą pracować posiadane przez Zamawiającego moduły z przełączników Cisco Catalyst 3850 i 6500 oraz moduły z planowanych do zakupienia przełączników routujących. |  |
|  |  | Wydajność przełączania przynajmniej 90 Mpps (90 milionów 64-bajtowych pakietów na sekundę) |  |
|  |  | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej, w tym możliwość filtracji ruchu w tej warstwie |  |
|  |  | Min. 512 MB pamięci DRAM oraz min. 128 MB pamięci flash |  |
|  |  | Obsługa min. 8 000 adresów MAC oraz min. 250 sieci VLAN. |  |
|  |  | Możliwość łączenia przełączników w stos (co najmniej 8 urządzeń) przy użyciu wymiennych modułów lub wbudowanych modułów. Przełącznik musi być wyposażony w taki moduł oraz niezbędny kabel połączeniowy (długość 1m). Przepustowość dla połączeń stosowych nie może być mniejsza niż 80 Gb/s |  |
|  |  | Min. 255 grup IGMP (IPv4). Wsparcie dla RFC 1112 |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree, - IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, - możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) |  |
|  |  | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting) |  |
|  |  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę, - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP, - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2, - Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym |  |
|  |  | Przełącznik musi umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu |  |
|  |  | Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |  |
|  |  | Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia) |  |
|  |  | Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP |  |
|  |  | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
|  |  | Możliwość montażu w szafie serwerowej 19” (urządzenie musi zostać wyposażone w niezbędne elementy montażowe) |  |
|  |  | Zamknięta konfiguracja, wysokość urządzenia nie większa niż 1U |  |
|  |  | Możliwość łączenia urządzeń w stos |  |
|  |  | Możliwość monitorowania zmian w konfiguracji za pomocą oprogramowania RANCID, oraz Cisco Prime 2.1, stosowanego przez Zamawiającego. |  |
|  |  | W ramach dostawy muszą być dostarczone kable zasilające oraz kabel do konsoli szeregowej |  |
|  | Gwarancja | na okres 3 lat |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.4. SERWEROWNIA - Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie później niż na 180 dni przed datą złożenia oferty - Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 - W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, żeby była możliwa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim - Wszystkie urządzenia w tym serwery muszą posiadać Certyfikat CE produktu. - Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V +/- 10%, 50 Hz. |  |  |  |
| I.4.1 | Serwery wirtualizacyjne | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| I.4.1.1) | Obudowa | z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna wysokość 2U), z kompletem szyn montażowych oraz z ramieniem do prowadzenia przewodów, umożliwiającym wysuwanie serwera bez konieczności odłączania przewodów |  |
| I.4.1.2) | 2 procesory 18-rdzeniowe | osiągające w teście SPECint_rates2006 wynik Baseline minimum 1300 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 36 rdzeni (dopuszczalna jest większa ilość rdzeni). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie http://www.spec.org. Wymaganie, aby procesory były co najmniej kilkunastordzeniowe wynika z planowanego zastosowania: serwer będzie obsługiwał kilkadziesiąt maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą oprogramowania platformy wirtualizacyjnej |  |
| I.4.1.3) | Architektura procesora Intel x86-64bit | Wymaganie specjalne ze względu na planowane połączenie w klaster z innymi posiadanymi przez Zamawiającego serwerami Intel x86-64bit, pod kontrolą posiadanego oprogramowania wirtualizacyjnego VMware vSphere 6, z wykorzystaniem funkcjonalności vMotion – dla której zgodność architektury procesora wszystkich serwerów w klastrze jest warunkiem koniecznym. |  |
| I.4.1.4) | Płyta główna | Umożliwiająca instalację 2 procesorów oznaczona logiem producenta płyty |  |
| I.4.1.5) | Pamięć RAM | Minimum 384 GB pamięci RAM .Rzeczywista częstotliwość pracy kości pamięci w oferowanej konfiguracji nie może być mniejsza niż maksymalna częstotliwość magistrali pamięciowej udostępniana przez procesor |  |
| I.4.1.6) | Kontroler SAS/SATA | Kontroler SAS/SATA, pozwalający na zbudowanie poziomu RAID-0, 1, 5, 50, 6, 60 i min. 2 GB pamięci cache flash |  |
| I.4.1.7) | Wnęki typu hot swap 2.5’’ | Minimum 8 wnęk typu hot swap 2.5’’ w tym dwie obsadzone dyskami SAS 2.5”, 600 GB |  |
| I.4.1.8) | Gniazda PCI-Express 3.0 | Minimum 6 gniazd PCI-Express 3.0, w tym co najmniej dwa o pełnej wysokości i pełnej długości (FH/FL) |  |
| I.4.1.9) | Porty | 4 porty 10/100/1000 zintegrowane z płytą główną lub na kartach PCI-Express pod warunkiem zachowania wymagań na ilość nie zajętych i dostępnych do rozbudowy gniazd (slotów) PCI-Express opisanych w parametrze technicznym w polu powyżej |  |
| I.4.1.10) | Dwuportowa karta | Minimum 1 (jedna) 2-portowa karta 10Gb/s SFP+, zainstalowana w slocie PCI-Express serwera, z obsługą protokołu FCoE. Jeśli obsługa protokołu FCoE wymaga zakupu dodatkowych rozszerzeń lub licencji, muszą one być uwzględnione w ofercie. Minimum 2 światłowodowe moduły SFP+SR na potrzeby portów 10Gb/s, oficjalnie wspierane przez producenta serwera |  |
| I.4.1.11) | Dwuportowa karta | Minimum 1 (jedna) 2-portowa karta Fibre Chanel 8Gbps z modułami SR |  |
| I.4.1.12) | Moduł zdalnego zarządzania | Wbudowany moduł zdalnego zarządzania, umożliwiający: - monitorowanie stanu serwera i zarządzanie za pomocą protokołów IPMI 2.0, SNMP 3, CIM, Web Browser - przejęcie zdalnej konsoli, niezależnie od stanu systemu operacyjnego - mapowanie napędów CD, DVD, FDD oraz portu USB |  |
| I.4.1.13) | Wyjście VGA | Wyjście VGA o rozdzielczości min. 1280 x 1024 |  |
| I.4.1.14) | Zasilacz | Minimum 2 zasilacze, redundantne typu hot plug, o sprawności minimum 83% i mocy minimum 750 W każdy |  |
| I.4.1.15) | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug |  |
| I.4.1.16) | Porty USB | Minimum: 6 portów USB (w tym min. 2 z przodu serwera), 1x VGA |  |
| I.4.1.17) | Wspierane systemy | Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 I 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 6 i 7, SUSE Linux Enterprise Server 11 |  |
| I.4.1.18) | VMware vSphere | VMware vSphere 5.5 i 6.0 – w ramach dostawy należy dostarczyć dwie licencje akademickie VMware vSphere Enterprise Plus z pięcioletnim pakietem serwisowym na poziomie Basic Wymaganie wynika ze stosowanego przez Zamawiającego środowiska, o którym jest mowa w wymaganiu pkt I.4.1.3). Ze względu na zgodność systemów wirtualizacyjnych w klastrze, jest to warunek konieczny |  |
| I.4.1.19) | Gwarancja | producenta na okres 60 miesięcy na poniższych warunkach: - Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 60 miesięcy od daty dostawy, - Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty) |  |
| I.4.1.20) | Dodatkowo | Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu w tym zgłaszanie awarii z obsługą w języku polskim. |  |
| I.4.1.21) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.4.2 | Macierz | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
| I.4.2.1) | Obudowa | umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19”, o maksymalnej wysokości 3U, z kompletem szyn montażowych |  |
| I.4.2.2) | Konstrukcja | modułowa (półki o maksymalnej wysokości 2U każda), umożliwiająca dokładanie kolejnych półek dyskowych w razie konieczności rozbudowy |  |
| I.4.2.3) |  | Brak pojedynczego punktu awarii, krytyczne elementy powinny być zduplikowane - redundantne zasilacze i wentylatory |  |
| I.4.2.4) | Zarządzanie | poprzez sieć LAN |  |
| I.4.2.5) | Monitoring kluczowych parametrów | Możliwość bezpośredniego monitoringu kluczowych parametrów wydajnościowych, a także aktualnego stanu urządzenia |  |
| I.4.2.6) | Monitoring | Możliwość monitorowania stanu podsystemu za pośrednictwem protokołu SNMP |  |
| I.4.2.7) | Proces informowania o stanie urządzenia | Możliwość automatyzacji procesu informowania o stanie urządzenia, w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną |  |
| I.4.2.8) | Interfejs zarządzający | Interfejs zarządzający GUI, CLI nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej |  |
| I.4.2.9) | Kontrolery | Minimum dwa kontrolery zapewniające redundancję |  |
| I.4.2.10) | Architektura wewnętrzna | Architektura wewnętrzna podsystemu zgodna ze standardem SAS 2.0 |  |
| I.4.2.11) | Porty | Minimum 4 porty iSCSI, 1 Gbps |  |
| I.4.2.12) | Porty | Minimum 8 portów Fibre Channel 8 Gbps, wszystkie obsadzone modułami SFP+ 8Gbps |  |
| I.4.2.13) | Porty | Możliwość instalacji dodatkowych portów iSCSI 10Gbps, obsługujących również protokół FCoE |  |
| I.4.2.14) | Obsługa dysków | Obsługa dysków 2,5 oraz 3,5 cala |  |
| I.4.2.15) | Obsługa dysków | Obsługa dysków SAS o pojemnościach 146GB (180 IOPS), 300GB (180 IOPS), 300GB (180 IOPS), 600GB (180 IOPS), 600GB (140 IOPS), 900GB (140 IOPS), 1.2TB (140 IOPS), 1.8TB (140 IOPS), dysków NL-SAS 500GB, 1TB, 2TB, 3TB i 4TB, 6TB, 8TB oraz dysków SSD 200GB, 400GB i 800GB. |  |
| I.4.2.16) |  | Możliwość mieszania różnych dysków w ramach jednej półki dyskowej |  |
| I.4.2.17) | Obsługa poziomów | Obsługa poziomów RAID 0,1,5,6,10 |  |
| I.4.2.18) |  | Obsługa dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie (Thin Provisioning) Musi istnieć możliwość wyłączenia tej opcji dla wybranych woluminów |  |
| I.4.2.19) |  | Możliwość obsługi min. 60 kopii migawkowych (jeśli jest wymagana licencja to powinna być dostarczona) Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kopii do minimum 2000 (np. poprzez zakup dodatkowo przez Zamawiającego w przyszłości dodatkowej licencji) |  |
| I.4.2.20) | Kopie migawkowe | Kopie migawkowe muszą być wykonywane przez podsystem dyskowy jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach: - kopia pełna - kopia wskaźnikowa - przyrostowa kopia pełna |  |
| I.4.2.21) | Odtworzenie zawartości woluminu | Możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera |  |
| I.4.2.22) | Migracja woluminów | Możliwość wykonywania migracji woluminów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających |  |
| I.4.2.23) | Migracja danych | Możliwość migracji danych z zewnętrznych zasobów dyskowych |  |
| I.4.2.24) | Zmiana typu woluminów | Możliwość zmiany typu woluminów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających |  |
| I.4.2.25) | Zmiana mikrokodu | Możliwość zmiany mikrokodu bez przerywania dostępu do danych |  |
| I.4.2.26) | Migracja „gorących” danych | Automatyczna migracja „gorących” (często używanych) danych na szybkie dyski SSD w celu optymalizacji ogólnej wydajności podsystemu dyskowego. Jeśli funkcjonalność ta wymaga dedykowanej licencji, musi ona być uwzględniona w ofercie. |  |
| I.4.2.27) | Rozbudowa dysków on-line | Możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 200 dysków bez konieczności wymiany kontrolerów |  |
| I.4.2.28) | Pamięć cache | Minimum 16GB pamięci cache (8GB na kontroler) |  |
| I.4.2.29) | Zabezpieczenie pamięci cache | Pamięć cache przeznaczona dla procesu zapisu musi być zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów |  |
| I.4.2.30) | Dyski twarde | Minimum 16 dysków twardych SAS 2.5”, 600 GB, o wydajności co najmniej 140 IOPS |  |
| I.4.2.31) | Dyski | Minimum 8dysków SSD 800 GB |  |
| I.4.2.32) | Replikacja danych | Możliwość replikacji danych między oferowaną macierzą a inną macierzą tego samego typu. |  |
| I.4.2.33) | Replikacja w trybie synchronicznym i asynchronicznym | Replikacja w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z możliwością wykorzystania połączeń FC, FCoE i IP (Ethernet) Jeśli funkcjonalność replikacji wymaga dedykowanej licencji, nie musi ona być uwzględniona w ofercie. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości skorzystania z funkcjonalności replikacji w przyszłości |  |
| I.4.2.34) |  | Macierz musi pracować z pełną dostępną wydajnością (jeśli istnieją licencje odblokowujące pełną wydajność macierzy, muszą być uwzględnione w ofercie) |  |
| I.4.2.35) | Gwarancja | producenta na okres 60 miesięcy na poniższych warunkach: - Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 360 miesięcy od daty dostawy, - Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty) |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.4.2.36) | Dodatkowo: | Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu w tym zgłaszanie awarii z obsługą w języku polskim. |  |
| I.4.3 | Serwer NAS | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
| I.4.3.1) | Procesor | Procesor w architekturze X86_64 osiągający w testach publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/ wyniki nie mniejszy niż 6160 |  |
| I.4.3.2) | Obudowa | Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” (maksymalna wysokość 2U), z kompletem szyn montażowych |  |
| I.4.3.3) | RAM | 16 GB DDR3 ECC RAM – możliwość rozbudowy do 32 |  |
| I.4.3.4) | Karta | Karta Disk On Module o pojemności co najmniej 512MB |  |
| I.4.3.5) | Obsługa dysków | Obsługa 12 dysków SATA III Hot Swap o maksymalnej pojemności 6TB; każdy serwer ma być dostarczony z 12 dyskami SATA III hotplug o pojemności 3TB. Dyski muszą być dedykowane do pracy w serwerze |  |
| I.4.3.6) | Porty | 2 porty mSATA |  |
| I.4.3.7) |  | 4 x Gigabit (10/100/1000), możliwość podłączenia kart 10GB, obsługa VLAN i Jumbo Frame |  |
| I.4.3.8) |  | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PCIe, HDMI x 1 |  |
| I.4.3.9) | Wskaźniki LED | Wskaźniki LED Status, sygnalizujące status portów oraz dysków |  |
| I.4.3.10) | Obsługa systemów | Obsługa systemów RAID - Pojedynczy dysk, - JBOD, - RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare. - Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. - Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online |  |
| I.4.3.11) | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów |  |
| I.4.3.12) | Obsługa protokołów | Obsługa protokołów CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, DFS |  |
| I.4.3.13) |  | Możliwość realizacji usług poprzez system operacyjny i dedykowane pakiety do niego: - Stacji monitoringu z obsługą do 80 kamer IP, - Integracja w Windows ADS z obsługą Windows ACL, - Serwer wydruku, - Serwer WWW, - Serwer plików, - Manager plików przez WWW, - Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, - Montowanie obrazów ISO, - Replikacja w czasie rzeczywistym, - Serwer RADIUS, - Klient LDAP, - Serwer Syslog, - Serwer TFTP, - Server VPN |  |
| I.4.3.14) |  | Możliwość synchronizacji plików pomiędzy urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Apple OSX, Apple IOS, Android (dopuszcza się możliwość instalacji klienta na urządzeniach) oraz dostępu do nich poprzez stronę WWW. Możliwość udostępniania linków do pojedynczych plików |  |
| I.4.3.15) | Zarządzanie | Zarządzanie dyskami SMART, sprawdzanie złych sektorów |  |
| I.4.3.16) | Zarządzanie | Zarządzanie poprzez interfejs WWW w języku polskim |  |
| I.4.3.17) | Gwarancja | na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: - Gwarancja obejmuje zarówno dyski jak i serwer, - Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy |  |
| I.4.3.18) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| I.4.3.19) | Dodatkowo: | Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu w tym zgłaszanie awarii z obsługą w języku polskim. |  |
| I.4.3.20) |  | Możliwość integracji ze środowiskiem Microsoft Windows AD obsługa co najmniej NTLMv2 Authentication |  |
| I.4.3.21) |  | System plików Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |
| I.4.3.22) |  | Obsługa iSCSI, MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |  |
| I.4.3.23) |  | Obsługa iSCSI LUN wsparcie dla co najmniej 256 LUN-ów |  |
| I.4.3.24) |  | Możliwość założenia co najmniej 4096 lokalnych kont użytkowników. Możliwość utworzenia co najmniej 512 lokalnych grup |  |
| I.4.3.25) |  | Możliwość uszykowania kont i grup z Microsoft Windows AD |  |
| I.4.3.26) |  | Możliwość utworzenia co najmniej 512 udziałów sieciowych |  |
| I.4.3.27) |  | Obsługa co najmniej 1500 jednoczesnych połączeń |  |
| I.4.3.28) |  | Zasilanie 230 V Redundatne zasilacze |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część II

Sprzęt komputerowy

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Oferowane urządzenia muszą działać bez potrzeby dokupowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania 2. Oferowane urządzenia muszą być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją od daty podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń w miejscu użytkowania, jeżeli zapisy w tabeli poniżej nie stanowią inaczej. 3. Wykonawca zapewni możliwość zakupu części zamiennych przez co najmniej 3 lata od daty upływu gwarancji. |  |  |  |
| II.1. Komputer zintegrowany w obudowie monitora (AIO) Producent: Typ/model: Ilość: 7 szt. |  |  |  |
| II.1.1) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6930 punktów Passmark CPU Mark |  |
| II.1.2) | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB |  |
| II.1.3) | Dysk twardy | Nie mniej niż 500 GB SATA SSHD |  |
| II.1.4) | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW/RAM DL |  |
| II.1.5) | Karta graficzna | ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11. |  |
| II.1.6) | Karta sieciowa | - 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 (zintegrowana), - wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n |  |
| II.1.7) | Ekran | Dotykowy LCD, przekątna 23”, rozdzielczość matrycy Full-HD (1920 x 1080). |  |
| II.1.8) | Porty | Nie mniej niż: - 6 portów USB w tym co najmniej 4 porty USB 3.0 - 1 port HDMI lub Display Port - 1 port RJ45 - 1 port audio słuchawkowy - 1 port audio mikrofonowy |  |
| II.1.9) | Klawiatura | Klawiatura w układzie qwerty polski programisty |  |
| II.1.10) | Mysz | Mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką |  |
| II.1.11) | Zainstalowane oprogramowanie | Fabrycznie zainstalowany system Windows 7 Pro PL z licencją i nośnikiem dla oprogramowania Windows 8 PRO PL lub Windows 8.1 PRO PL |  |
| II.1.12) | Dodatkowe wymagania | - Wbudowana kamera. - Zamontowana karta dźwiękowa - Wbudowane głośniki. - Wbudowany mikrofon - Czytnik kart pamięci min.: 2-in-1 (min.: SD i MMC) |  |
| II.1.13) | Obudowa | Zintegrowana z monitorem (AIO), stabilna podstawka umożliwiająca regulacje nachylenia |  |
| II.1.14) | Gwarancja | - Przedmiot zamówienia objęty jest 3 letnią gwarancją on-site tj. naprawa u klienta. - Wymiana urządzeń lub ich części dokonana będzie na części o nie gorszych parametrach niż wymieniane, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. - Gwarancja obejmuje zagospodarowanie/utylizację komponentów wymienianych, z wyjątkiem fizycznego elementu przechowującego dane wymienianego dysku twardego lub całego wymienianego dysku twardego, który pozostaje u Zamawiającego. - Wymiana komputera na nowy w przypadku gdy niemożliwa jest naprawa komputera zgłoszonego do reklamacji. |  |
| II.1.15) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.2 Jednostki centralne komputerów do prac naukowo-badawczych Producent: Typ/model: Ilość: 167 szt. |  |  |  |
| II.2.1) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 9873 pkt. |  |
| II.2.2) | Pamięć RAM | Nie mniej niż 16 GB (2x8GB), możliwość rozbudowy do 32 GB ram (4 gniazda DIMM) |  |
| II.2.3) | Obudowa | Stojąca, umożliwiająca przyszłą rozbudowę komputera o dodatkowy dysk twardy, dodatkowy napęd optyczny, dedykowaną kartę graficzną |  |
| II.2.4) | Dysk twardy | Nie mniej niż 1 TB SATA, 7200 rpm |  |
| II.2.5) | Karta graficzna | Obsługująca konfigurację dwumonitorową, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, VGA D-SUB + cyfrowe DVI lub DysplayPort z maksymalną rozdzielczością w trybie cyfrowym nie mniejszą niż 2560x1600 |  |
| II.2.6) | Karta sieciowa | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |  |
| II.2.7) | Porty | Nie mniej niż: - 4 porty USB 3.0 ( w tym min. 2 z przodu obudowy i 2 z tylu) - 4 portów USB 2.0 - 1 port Display Port lub DVI, - 1 port D-Sub, - 1 port HDMI (ew. wewnątrz obudowy) - 1 port szeregowy, - 2 wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe, w tym jedno z przodu obudowy), - 2 wejścia audio (mikrofonowe, w tym jedno z przodu obudowy), |  |
| II.2.8) | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW 16x, dwuwarstwowa, wraz oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |  |
| II.2.9) | Zasilacz | Zasilacz spełniający wymagania standardu ENERGY STAR 5.0, z aktywnym PFC, spełniający wymagania standardu 80 PLUS Gold |  |
| II.2.10) | Klawiatura | USB w układzie qwerty polski programisty |  |
| II.2.11) | Mysz | Mysz bezprzewodowa optyczna pod USB z trzema klawiszami oraz rolką |  |
| II.2.12) | Zainstalowane oprogramowanie | Fabrycznie zainstalowany system Windows 7 Pro PL z licencją i nośnikiem dla oprogramowania Windows 8 PRO PL lub Windows 8.1 PRO PL |  |
| II.2.13) | Gwarancja | - Przedmiot zamówienia objęty jest 3 - letnią gwarancją on-site tj. naprawa u klienta. - Wymiana urządzeń lub ich części dokonana będzie na części o nie gorszych parametrach niż wymieniane, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. - Gwarancja obejmuje zagospodarowanie/utylizację komponentów wymienianych, z wyjątkiem fizycznego elementu przechowującego dane wymienianego dysku twardego lub całego wymienianego dysku twardego, który pozostaje u Zamawiającego. - Wymiana komputera na nowy w przypadku gdy niemożliwa jest naprawa komputera zgłoszonego do reklamacji. |  |
| II.2.14) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.3. MonitorY komuterowe 24” Producent: Typ/model: Ilość: 246 szt. |  |  |  |
| II.3.1) | Typ matrycy | IPS lub VA |  |
| II.3.2) | Przekątna matrycy | Nie mniej niż 24’’ |  |
| II.3.3) | Rozdzielczość | Co najmniej 1920x1200 |  |
| II.3.4) | Deklarowany kontrast: | Co najmniej 1000:1 |  |
| II.3.5) | Deklarowana jasność: | Co najmniej 250 cd/m2 |  |
| II.3.6) | Kąty widzenia: | Co najmniej 160 stopni w pionie i poziomie |  |
| II.3.7) | Porty: | Nie mniej niż: - 4 porty USB 2.0, - 1 port DVI-D - 1 port DSUB - 1 port Display Port, |  |
| II.3.8) | Pozostałe wymagania | - Podstawa monitora umożliwia regulację nachylenia i wysokości położenia ekranu, tilt, - Kabel DVI - Dodatkowy kabel DisplayPort |  |
| II.3.9) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.4 Jednostki centralne komputerów do obliczeń naukowych wykorzystujących technologię CUDA Producent: Typ/model: Ilość: 31 szt. |  |  |  |
| II.4.1) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 9873 pkt. |  |
| II.4.2) | Pamięć RAM | Nie mniej niż 16 GB (2x8GB), możliwość rozbudowy do 32 GB ram (4 gniazda DIMM) |  |
| II.4.3) | Obudowa | Stojąca, umożliwiająca przyszłą rozbudowę komputera o dodatkowy dysk twardy, dodatkowy napęd optyczny, dedykowaną kartę graficzną |  |
| II.4.4) | Dysk twardy | Podstawowy dysk twardy SSD nie mniejszy niż 256 GB, Dodatkowy dysk twardy nie mniejszy niż 2 TB SATA, 7200 rpm |  |
| II.4.5) | Karta graficzna | Dedykowana karta grafiki z własną pamięcią RAM; obsługująca konfigurację trójmonitorową, z maksymalną rozdzielczością w trybie cyfrowym nie mniejszą niż 2560x1600 na każde wyjście, obsługa CUDA (compute capability) 5.2 lub równoważna oferująca równoległą architekturę obliczeniową, która zapewni radykalny wzrost wydajności obliczeń naukowych i inżynierskich dzięki wykorzystaniu mocy układów GPU (graphics processing unit - jednostka przetwarzania graficznego).Oferowana platforma obliczeń równoległych powinna udostępniać rozszerzenia języka C i C++, które pozwalają na wyrażenie równoległości zadań oraz danych o drobnej i grubej ziarnistości. Programista powinien mieć możliwość wyboru wyrażenia tej równoległości zarówno za pomocą języków programowania wysokiego poziomu, takich jak C, C++, Fortran jak i z użyciem otwartych standardów, jak dyrektywy OpenACC. |  |
| II.4.6) | Karta sieciowa | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |  |
| II.4.7) | Porty | Nie mniej niż: - 4 porty USB 3.0 ( w tym min. 2 z przodu obudowy i 2 z tylu) - 4 portów USB 2.0 - 1 port Display Port lub DVI - 1 port D-Sub - 1 port HDMI (ew. wewnątrz obudowy) - 1 port szeregowy - 2 wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe, w tym jedno z przodu obudowy) - 2 wejścia audio (mikrofonowe, w tym jedno z przodu obudowy) |  |
| II.4.8) | Napęd optyczny | Nagrywarka BlueRay/DVD+/-RW 16x, dwuwarstwowa, wraz oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt CD, DVD, BlueRay |  |
| II.4.8) | Zasilacz | Zasilacz spełniający wymagania standardu ENERGY STAR 5.0, z aktywnym PFC, spełniający wymagania standardu 80 PLUS Gold |  |
| II.4.9) | Klawiatura | USB w układzie qwerty polski programisty |  |
| II.4.10) | Mysz | Mysz bezprzewodowa optyczna pod USB z trzema klawiszami oraz rolką |  |
| II.4.11) | Zainstalowane oprogramowanie | Fabrycznie zainstalowany system Windows 7 Pro PL z licencją i nośnikiem dla oprogramowania Windows 8 PRO PL lub Windows 8.1 PRO PL |  |
| II.4.12) | Gwarancja | - Przedmiot zamówienia objęty jest 3 - letnią gwarancją on-site tj. naprawa u klienta. - Wymiana urządzeń lub ich części dokonana będzie na części o niegorszych parametrach niż wymieniane, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. - Gwarancja obejmuje zagospodarowanie/utylizację komponentów wymienianych, z wyjątkiem fizycznego elementu przechowującego dane wymienianego dysku twardego lub całego wymienianego dysku twardego, który pozostaje u Zamawiającego. - Wymiana komputera na nowy w przypadku gdy niemożliwa jest naprawa komputera zgłoszonego do reklamacji. |  |
| II.4.13) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.5. Komputer przenośny 15,6’’ do pracy biurowej Producent: Typ/model: Ilość: 69 szt. |  |  |  |
| II.5.1) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 3549 pkt. |  |
| II.5.2) | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB ram, możliwość rozbudowy do 16 GB ram |  |
| II.5.3) | Dysk twardy | Dysk twardy SSD nie mniejszy niż 256 GB |  |
| II.5.4) | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| II.5.5) | Karta sieciowa | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |  |
| II.5.6) | Karta bezprzewodowa | Zgodna ze standardem 802.11 b/g/n/ac |  |
| II.5.7) | Ekran | Matowa, LED, przekątna 15,6”, 16:9 rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| II.5.8) | Porty | Nie mniej niż: - 3 porty USB 3.0 - 1 port Display Port lub DVI lub HDMI - 1 port VGA D-Sub - 1 wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe) - 1 wejścia audio (mikrofonowe), dopuszczalne złącze Combo - złącze stacji dokującej |  |
| II.5.9) | Napęd optyczny | Opcjonalnie napęd DVD-RW |  |
| II.5.10) | Klawiatura | Klawiatura w układzie qwerty polski programisty |  |
| II.5.11) | Mysz | Wielodotykowy touchpad |  |
| II.5.12) | Zainstalowane oprogramowanie | Windows 8.1 PL Professional 64 bit |  |
| II.5.13) | Dodatkowe wymagania | - Wbudowana kamera. - Wbudowane głośniki. - Wbudowany mikrofon. - Wbudowany moduł Bluetooth. - Wbudowany czytnik kart pamięci min. 2 w 1 (min. SD, MMC). - Możliwość zainstalowania modemu 3g. - Możliwość podłączenia, dedykowanym złączem, stacji dokującej o parametrach: - Złącza: - D-Sub (VGA), - DVI-D, - DisplayPort, - 2 x USB 3.0, - 3 x USB 2.0 (1 x always-on USB charging), - RJ-45, - gniazdo audio (combo), - zasilania, - slot na linkę zabezpieczającą. |  |
| II.5.14) | Obudowa | Zgodna z normą MIL-STD-810G |  |
| II.5.15) | Efektywność energetyczna | - Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR uznawany w UE i w USA (należy podać adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej www.eu-energystar.org, potwierdzający że oferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR); - W przypadku gdy zaoferowane urządzenie nie jest oznaczone logo ENERGY STAR, należy wykazać, że sprzęt przeszedł równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem (kopia dostarczona przed podpisaniem umowy). |  |
| II.5.16) | Sterowniki | Producent urządzenia musi posiadać stronę internetową, aktywną w dniu podpisania protokołu odbioru, na której umieszczony jest pakiet sterowników do urządzenia, współpracujący z SCCM (System Center Configuration Manager) posiadanym przez Zamawiającego. |  |
| II.5.17) | Gwarancja | - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. - Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. |  |
| II.5.18) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.5.19) | Waga | Waga nie przekraczająca 2,3 kg |  |
| II.6. Komputer przenośny 14’’ do pracy biurowej Producent: Typ/model: Ilość: 3 szt. |  |  |  |
| II.6.1) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 4164 pkt. |  |
| II.6.1) | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB ram, możliwość rozbudowy do 16 GB ram |  |
| II.6.2) | Dysk twardy | Dysk twardy SSD nie mniejszy niż 256 GB |  |
| II.6.3) | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| II.6.4) | Karta sieciowa | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |  |
| II.6.5) | Karta bezprzewodowa | Zgodna ze standardem 802.11 b/g/n/ac |  |
| II.6.6) | Ekran | Matowa, LED, przekątna 14”, 16:9 rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| II.6.7) | Porty | Nie mniej niż: - 2 porty USB 3.0 - 1 port Display Port lub DVI lub HDMI - 1 port VGA D-Sub, - 1 wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe), - 1 wejścia audio (mikrofonowe), dopuszczalne złącze Combo - Złącze stacji dokującej |  |
| II.6.8) | Napęd optyczny | Opcjonalnie napęd DVD-RW |  |
| II.6.9) | Klawiatura | Klawiatura w układzie qwerty polski programisty |  |
| II.6.10) | Mysz | Wielodotykowy touchpad |  |
| II.6.11) | Zainstalowane oprogramowanie | Windows 7 Professional 64 bit lub 8.1 PL Professional 64 bit |  |
| II.6.12) | Dodatkowe wymagania | - Wbudowana kamera. - Wbudowane głośniki. - Wbudowany mikrofon. - Wbudowany moduł Bluetooth. - Wbudowany czytnik kart pamięci 4 2 w 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC). - Możliwość zainstalowania modemu 3g. - Możliwość podłączenia dedykowanym złączem stacji dokującej o parametrach: - Złącza: - - D-Sub (VGA), - - DVI-D, - - DisplayPort, - - 2 x USB 3.0, - - 3 x USB 2.0 (1 x always-on USB charging), - - RJ-45, - - wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe) oraz wejścia audio (mikrofonowe), dopuszczalne złącze Combo - - zasilania - - slot na linkę zabezpieczającą. |  |
| II.6.13) | Obudowa | zgodna z normą MIL-STD-810G |  |
| II.6.14) | Efektywność energetyczna | - Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR uznawany w UE i w USA (należy podać adres do odpowiednego miejsca na stronie internetowej www.eu-energystar.org, potwierdzający że oferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR); - W przypadku gdy zaoferowane urządzenie nie jest oznaczone logo ENERGY STAR, należy wykazać, że sprzęt przeszedł równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem (kopia dostarczona przed podpisaniem umowy). |  |
| II.6.15) | Sterowniki | Producent urządzenia musi posiadać stronę internetową, aktywną w dniu podpisania protokołu odbioru, na której umieszczony jest pakiet sterowników do urządzenia, współpracujący z SCCM (System Center Configuration Manager) posiadanym przez Zamawiającego. |  |
| II.6.16) | Gwarancja | - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego |  |
| II.6.17) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.6.18) | Waga | Waga do 2,2 kg |  |
| II.7. Stacja dokująca do laptopów Producent: Typ/model: Ilość: 27 szt. |  |  |  |
| II.7.1) | Stacja dokująca | Kompatybilna z modelami 15,6” oraz 14”, opisanymi powyżej, wymagana wraz z dodatkowym zasilaczem. Wymagana funkcjonalność ładowania baterii notebooka poprzez stacje dokującą, podłączenie do notebooka dedykowanym portem. |  |
| II.7.2) | Gwarancja | - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. - Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. |  |
| II.7.3) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.7.4) | Złącza | - D-Sub (VGA), - DVI-D, - DisplayPort, - 2 x USB 3.0, - 3 x USB 2.0 (1 x always-on USB charging), - RJ-45, - wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe) oraz wejścia audio (mikrofonowe), dopuszczalne złącze Combo, - zasilania, - slot na linkę zabezpieczającą. |  |
| II.7.5) | Zasilanie | W komplecie zasilacz minimum 90W |  |
| II.8. Ultrabook 14’’ do pracy biurowej Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| II.8.1) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 4012 pkt. |  |
| II.8.1) | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB ram |  |
| II.8.2) | Dysk twardy | Dysk twardy SSD nie mniejszy niż 512 GB |  |
| II.8.3) | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| II.8.4) | Karta sieciowa | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |  |
| II.8.5) | Karta bezprzewodowa | Zgodna ze standardem 802.11 b/g/n |  |
| II.8.6) | Ekran | IPS LED, przekątna 14”, 16:9 rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920 x 1080 |  |
| II.8.7) | Porty | Nie mniej niż: - 2 porty USB 3.0 - 1 port Display Port, mini DisplayPort lub DVI - 1 port VGA D-Sub lub HDMI - wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe) oraz wejścia audio (mikrofonowe), dopuszczalne złącze Combo - złącze dokowania |  |
| II.8.8) | Klawiatura | Klawiatura w układzie qwerty polski programisty |  |
| II.8.9) | Mysz | Wielodotykowy touchpad |  |
| II.8.10) | Zainstalowane oprogramowanie | Windows 7 Professional 64 bit lub 8.1 PL Professional 64 bit |  |
| II.8.11) | Dodatkowe wymagania | - Wbudowana kamera HD. - Wbudowane głośniki. - Wbudowany mikrofon. - Wbudowany moduł Bluetooth. - Wbudowany modem 4G (LTE). |  |
| II.8.12) | Obudowa | Wykonana z włókna węglowego |  |
| II.8.13) | Efektywność energetyczna | - Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR uznawany w UE i w USA (należy podać adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej www.eu-energystar.org, potwierdzający że oferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR); - W przypadku gdy zaoferowane urządzenie nie jest oznaczone logo ENERGY STAR, należy wykazać, że sprzęt przeszedł równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem (kopia dostarczona przed podpisaniem umowy). |  |
| II.8.14) | Sterowniki | Producent urządzenia musi posiadać stronę internetową, aktywną w dniu podpisania protokołu odbioru, na której umieszczony jest pakiet sterowników do urządzenia, współpracujący z SCCM (System Center Configuration Manager) posiadanym przez Zamawiającego. |  |
| II.8.15) | Gwarancja | - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego |  |
| II.8.16) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.8.17) | Waga | Waga do 1,7 kg |  |
| II.9. Ultrabook 12,5’’ do pracy biurowej Producent: Typ/model: Ilość: 6 szt. |  |  |  |
| II.9.1) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 3985 pkt. |  |
| II.9.1) | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB ram |  |
| II.9.2) | Dysk twardy | Dysk twardy SSD nie mniejszy niż 256 GB |  |
| II.9.3) | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| II.9.4) | Karta sieciowa | Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |  |
| II.9.5) | Karta bezprzewodowa | Zgodna ze standardem 802.11 b/g/n |  |
| II.9.6) | Ekran | Błyszczący, IPS LED, przekątna 12,5”, 16:9 rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920 x 1080 |  |
| II.9.7) | Porty | Nie mniej niż: - 2 porty USB 3.0 - 1 port: Display Port lub HDMI lub mini DisplayPort lub DVI - wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe) oraz wejścia audio (mikrofonowe), dopuszczalne złącze Combo - złącze dokowania |  |
| II.9.8) | Klawiatura | Klawiatura w układzie qwerty polski programisty |  |
| II.9.9) | Mysz | Wielodotykowy touchpad |  |
| II.9.10) | Zainstalowane oprogramowanie | Windows 7 Professional 64 bit lub, 8.1 PL Professional 64 bit |  |
| II.9.11) | Dodatkowe wymagania | - Wbudowana kamera HD. - Wbudowane głośniki. - Wbudowany mikrofon. - Wbudowany moduł Bluetooth. - Podświetlana klawiatura. - Wbudowany moduł NFC. |  |
| II.9.12) | Obudowa | Wykonana z aluminium lub wzmacnianego stopu magnezu i włókna węglowego |  |
| II.9.13) | Efektywność energetyczna | - Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR uznawany w UE i w USA (należy podać adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej www.eu-energystar.org, potwierdzający że oferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR); - W przypadku gdy zaoferowane urządzenie nie jest oznaczone logo ENERGY STAR, należy wykazać, że sprzęt przeszedł równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem (kopia dostarczona przed podpisaniem umowy). |  |
| II.9.14) | Sterowniki | Producent urządzenia musi posiadać stronę internetową, aktywną w dniu podpisania protokołu odbioru, na której umieszczony jest pakiet sterowników do urządzenia, współpracujący z SCCM (System Center Configuration Manager) posiadanym przez Zamawiającego. |  |
| II.9.15) | Gwarancja | - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. |  |
| II.9.16) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.9.17) | Waga | Waga do 1,6 kg |  |
| II.10. Tablet 10’’ Producent: Typ/model: Ilość: 12 szt. |  |  |  |
| II.10.1) | Procesor | Procesor 4 rdzeniowy, powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html) co najmniej wynik 28.406 pkt. |  |
| II.10.2) | Pamięć | - RAM – co najmniej 2 GB - Flash – co najmniej 16 GB |  |
| II.10.3) | Funkcje aparatu | autofocus, nagrywanie filmów Full HD 1080p |  |
| II.10.4) | Kamera z tyłu | Nie mniej niż 8 Mpix |  |
| II.10.5) | Kamera z przodu | Nie mniej niż 1,6 Mpix |  |
| II.10.6) | Komunikacja | - Karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n - Modem LTE - Bluetooth 4.0 |  |
| II.10.7) | Ekran | Multi-touch 10 punktowy, matryca IPS LED 10,1’’ o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200 pikseli |  |
| II.10.8) | Funkcje i wyposażenie | - Czujnik oświetlenia - G-sensor – akcelerometr |  |
| II.10.9) | Złącza | - Czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC do 64 GB - 1x microUSB |  |
| II.10.10) | System operacyjny | Android 4.4 KitKat lub nowszy. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, zaoferowany system musi umożliwiać poprawne działanie programów zaprojektowanych dla środowiska Android. Przykłady oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego: - Asana, Atlas.ti, Statistics Manually, Statistics Calculator, Dropbox, Skaner kodów kreskowych LoMag, Gmote 2.0. i inne. Poprawne działanie oprogramowania w środowisku równoważnym musi być możliwe bez wykonania dodatkowych czynności (np. kompilacji) i obecności programów pomocniczych; nie może powodować obniżenia wydajności aplikacji. |  |
| II.10.11) | Wbudowany akumulator | - Pojemność minimalna 9600 mAh - Czas pracy na baterii ok. 18 h |  |
| II.10.12) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.11. Zewnętrzny napęd optyczny Blue-Ray Producent: Typ/model: Ilość: 3 szt. |  |  |  |
| II.11.1) | Zasilanie | Zasilany z komputera poprzez kabel USB 2.0, nie wymaga dodatkowego zasilacza |  |
| II.11.2) | Interfesjs | USB 2.0 |  |
| II.11.3) | Technologia optyczna (zapis): | CD/DVD/Blu-ray |  |
| II.11.4) | Technologia optyczna (odczyt): | CD/DVD/Blu-ray |  |
| II.11.5) | Bufor | Co najmniej 4 MB |  |
| II.11.6) | Gwarancja | 2 lata |  |
| II.11.7) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.12. Zewnętrzny napęd optyczny DVD-RW Producent: Typ/model: Ilość: 11 szt. |  |  |  |
| II.12.1) | Zasilanie | Zasilany z komputera poprzez kabel USB 2.0, nie wymaga dodatkowego zasilacza |  |
| II.12.2) | Interfesjs | USB 2.0 |  |
| II.12.3) | Technologia optyczna (zapis): | CD/DVD |  |
| II.12.4) | Technologia optyczna (odczyt): | CD/DVD |  |
| II.12.5) | Bufor | Co najmniej 4 MB |  |
| II.12.6) | Gwarancja | 2 lata |  |
| II.12.7) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.13. ZESTAW KOMPUTEROWY PC TYP 1 - DUŻA WYDAJNOŚĆ Producent: Typ/model: Ilość: 10 szt. |  |  |  |
| II.13.1 | Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| II.13.1.1) | Płyta główna | Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora, z pełną obsługą pamięci ECC |  |
| II.13.1.2) | Wydajność obliczeniowa | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 13200 punktów Passmark CPU Mark |  |
| II.13.1.3) | Pamięć operacyjna | Min. 16GB DDR4 1866MHz ECC, możliwość rozbudowy do min. 256GB |  |
| II.13.1.4) | Parametry pamięci masowej | Min. 1x 1TB SATA 7200 RPM 3,5” |  |
| II.13.1.5) | Wydajność grafiki | - Karta graficzna z własną pamięcią RAM min. 2GB - Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2240 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| II.13.1.6) | Wyposażenie multimedialne | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Wbudowany głośnik min. 2W podłączony bezpośrednio do płyty głównej. - Wbudowany w obudowę czytnik kart multimedialnych |  |
| II.13.1.7) | Obudowa | - Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie ja i w poziomie - Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, - Obudowa musi umożliwiać montaż w szafie rack przy użyciu dedykowanych sanek lub dedykowanej półki. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy - Wbudowane wnęki: - 1 wnęka zewnętrzna 5,25” typu slim, dedykowana do montażu napędu optycznego - 4 wnęki wewnętrzne 3,5” - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm, - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) - Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - awarię podsystemów złączy PCI i PCIe lub kontrolera video - problem z dyskiem twardym ( uszkodzenie lub błąd konfiguracji ) - błąd sumy kontrolnej BIOS - awarię procesora lub błędną detekcję procesora - Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości slotów wymaganych na płycie głównej oraz nie może zajmować wymaganych wnęk zewnętrznych w obudowie, - Zasilacz max. 690W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza, - Obudowa musi umożliwiać montaż i demontaż zasilacza bez narzędziowo bez konieczności otwierania obudowy, - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) |  |
| II.13.1.8) | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |  |
| II.13.1.9) | Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. - Zaimplementowany w BIOS dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli |  |
| II.13.1.10) | Zdalne zarządzanie | - Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |  |
| II.13.1.11) | Funkcje BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość włączenia/wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, |  |
| II.13.1.12) | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - Do oferty należy dołączyć potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym, załączyć wydruk z strony producenta systemu operacyjnego lub oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta, - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta] |  |
| II.13.1.13) | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 37 dB (załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta) |  |
| II.13.1.14) | Warunki gwarancji | - 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| II.13.1.15) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.13.1.16) | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| II.13.1.17) | System operacyjny | Microsoft Windows Professional w najnowszej wersji (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
| II.13.1.18) | Wymagania dodatkowe | - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : - min. 1 złącza PCI Express x16 (Gen. 3) - min. 2 złącze PCI Express x16 - min. 1 złącze PCI Express x4 - min. 1 złącze PCI Express x1 (Gen. 2) - min. 1 złącze PCI 32/33 - min. 6 złączy SATA 6.0Gb/s, zintegrowany z płytą główną czteroportowy kontroler SATA 6.0Gb/s z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10 - min. 8 złączy DDR4 z obsługą do 256GB pamięci RAM - Wbudowane porty: - 2x PS/2; - 1x RS232; - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 1 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 3 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; - min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2 porty USB 2.0, port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera. - Możliwość podłączenia dwóch niezależnie pracujących kart graficznych - Podwójna karta sieciowa 10GbE PCIex8, wspierająca WOL, ACPI i PXE 2.1 - Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW (Zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim” ) - W zestawie monitor min. 24” LCD IPS, rozdzielczość min. 1920x1080, kąt widzenia 178 stopni, możliwość regulacji wysokości ekranu, regulacja pochylenia, ekran obracany +-90 stopni (pivot), zintegrowane z obudową głośniki aktywne bez dodatkowego zasilacza. Złacza DVI-D, DisplayPort, 15-stykowe D SUB VGA, 4x USB – w tym co najmniej, gwarancja taka jak na zestaw komputerowy, certyfikaty min. TCO, EnergyStar min 6.0, RoHs, EPEAT na poziomie GOLD - Dołączony nośnik z sterownikami - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |  |
| II.13.2 | Monitor 24” LCD IPS | - Rozmiar w zakresie 23,5’’-24,5’’ - rozdzielczość min. 1920x1080, - kąt widzenia 178 stopni, - możliwość regulacji wysokości ekranu, - regulacja pochylenia, - ekran obracany +-90 stopni (pivot), - zintegrowane z obudową głośniki aktywne bez dodatkowego zasilacza. - Złacza DVI-D, DisplayPort, 15-stykowe D SUB VGA, 4x USB – w tym co najmniej, - certyfikaty min. TCO, EnergyStar min 6.0, RoHs, EPEAT na poziomie GOLD - Dołączony nośnik z sterownikami - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |  |
| II.13.2.1) | Warunki gwarancji | - 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| II.13.2.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.14. ZESTAW KOMPUTEROWY PC TYP 2 - ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ Producent: Typ/model: Ilość: 31 szt. |  |  |  |
| II.14.1 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| II.14.1.1) | Chipset | Płyta główna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie, obsługują technologię parzystości pamięci ECC |  |
| II.14.1.2) | Procesor | - Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów. - Wbudowana pełna obsługa technologii parzystości pamięci ECC |  |
| II.14.1.3) | Pamięć operacyjna RAM | 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne |  |
| II.14.1.4) | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA 7200 obr./min |  |
| II.14.1.5) | Wydajność grafiki | - Karta graficzna z własną pamięcią RAM min. 2GB - Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2240 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| II.14.1.6) | Wyposażenie multimedialne | - Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, - Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |
| II.14.1.7) | Obudowa | - Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne. - Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 98cm i objętości 28 litrów, waga max 11 kg, - Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 65% - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). - Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu. - Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora - Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| II.14.1.8) | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności oferowanego modelu komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) Oczekiwany System Windows Professional w najnowszej wersji. |  |
| II.14.1.9) | Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera |  |
| II.14.1.10) | Zdalne zarządzanie | - Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |  |
| II.14.1.11) | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| II.14.1.12) | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - uniwersalnym numerze nadawanym przez administratora - dacie produkcji komputera - wielkości zainstalowanej pamięci RAM, - taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM - obsadzeniu kości pamięci z rozbiciem na DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4 - typie procesora wraz z informacją o : - ilości rdzeni, - wielkości pamięci cache L2 i L3, - taktowaniu procesora - minimalnym taktowaniu procesora - maksymalnym taktowaniu procesora - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |  |
| II.14.1.13) | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| II.14.1.14) | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 dB (załączyć oświadczenie producenta ) |  |
| II.14.1.15) | Warunki gwarancji | - 5-letnia (gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego) - W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| II.14.1.16) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.14.1.17) | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| II.14.1.18) | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty: - min. 1 x RS232, - min. 1 x VGA, - min. 2 x PS/2, - min. 2 x DisplayPort v1.1a; - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. - Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : - min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.3 - min. 1 złącze PCI Express x16 Gen 2 - min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1 Gen 2 - min. 1 wolne złącze PCI 32bit - min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, - min. 4 złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0; - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,5,10 - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |  |
| II.14.2 | Monitor 24” LCD IPS | - Rozmiar w zakresie 23,5’’-24,5’’ - rozdzielczość min. 1920x1080, - kąt widzenia 178 stopni, - możliwość regulacji wysokości ekranu, - regulacja pochylenia, - ekran obracany +-90 stopni (pivot), - zintegrowane z obudową głośniki aktywne bez dodatkowego zasilacza. - Złącza DVI-D, DisplayPort, 15-stykowe D SUB VGA, 4x USB – w tym co najmniej, - gwarancja taka jak na zestaw komputerowy, - certyfikaty min. TCO, EnergyStar min 6.0, RoHs, EPEAT na poziomie GOLD - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu |  |
| II.14.2.1) | Warunki gwarancji | - 5-letnia (gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego) - W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| II.14.2.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.15. ZESTAW KOMPUTEROWY PC TYP 3 - AIO Producent: Typ/model: Ilość: 19 szt. |  |  |  |
| II.15.1) | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| II.15.2) | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.6360 punktów . |  |
| II.15.3) | Pamięć operacyjna | 8GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB |  |
| II.15.4) | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA z dyskiem SSD w technologii Hybrydowej |  |
| II.15.5) | Grafika | Grafika z własną pamięcią RAM min 2GB musi umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) |  |
| II.15.6) | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek ALC3220 lub równoważna; dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki min. 3W każdy |  |
| II.15.7) | Obudowa | - Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23” Full HD (1920x1080) - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Zasilacz wewnętrzny o mocy max 200W, - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 104cm bez podstawy, - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. - Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100 |  |
| II.15.8) | Matryca | - Rozmiar - 23” - Maksymalna rozdzielczość - FHD (1920 x 1080) - Obsługiwane rozdzielczości - 1920 x 1080 - 1280 x 1024 - 1024 x 768 - Gama koloru - min. 72% - Technologia - TN - Kontrast - min. 1000:1 - Jasności - min. 300nits - Kąty pion/poziom - 178/178 stopni - Powłoka - typu Mulit-touch |  |
| II.15.9) | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |  |
| II.15.10) | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |  |
| II.15.11) | Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera |  |
| II.15.12) | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| II.15.13) | Warunki gwarancji | - Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| II.15.14) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.15.15 | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| II.15.16) | Wymagania dodatkowe | - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0 - Zainstalowany system operacyjny Windows Professional w najnowszej wersji 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny - Wbudowane porty: Min. 7 x USB (w tym min. 2 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 4 portów USB z tyłu obudowy, VGA, HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Czytnik kart multimedialnych min. 4 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card, - Przycisk dostępu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obsługi menu, - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe - Dołączony nośnik ze sterownikami |  |
| II.16. MONITORY 24" Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |  |  |
| II.16.1) | Typ matrycy | LED, E-IPS |  |
| II.16.2) | Przekątna ekranu | 24" |  |
| II.16.3) | Format ekranu | 16:10 |  |
| II.16.4) | Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1200 |  |
| II.16.5) | Wielkość plamki | 0.27 mm |  |
| II.16.6) | Jasność | 250 cd/m2 |  |
| II.16.7) | Kontrast statyczny | 1000:1 |  |
| II.16.8) | Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |  |
| II.16.9) | Kąt widzenia w poziome | 160 stopni |  |
| II.16.10) | Kąt widzenia w pionie | 160 stopni |  |
| II.16.11) | Czas reakcji | 8 ms |  |
| II.16.12) | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| II.16.13) | Rodzaje wyjść / wejść | - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - VGA (D-sub) - 1 szt. - DVI-D - 1 szt. - DisplayPort - 1 szt. - USB 2.0 - 4 szt. - USB 2.0 typ B - 1 szt. |  |
| II.16.14) | Pobór mocy podczas pracy | 38 W |  |
| II.16.15) | Pobór mocy podczas spoczynku | 0,6 W |  |
| II.16.16) | Szerokość | 555 mm |  |
| II.16.17) | Wysokość (z podstawą) | 515 mm |  |
| II.16.18) | Głębokość (z podstawą) | 180 mm |  |
| II.16.19) | Waga | do 4 kg |  |
| II.16.20) | Dodatkowe informacje | - Regulacja pochylenia - Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm - Obrotowy ekran (pivot) |  |
| II.16.21) | Gwarancja | - 36 miesięcy obejmująca każdy piksel matrycy |  |
| II.16.22) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.16.23) | Dołączone akcesoria | - Kabel VGA - Kabel DVI - Kabel USB - Kabel zasilający |  |
| II.17. LAPTOP TYP 1 - 15” Producent: Typ/model: Ilość: 15 szt. |  |  |  |
| II.17.1) | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb oprogramowania inżynierskiego, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |  |
| II.17.2) | Ekran / Matryca | - Z ekranem 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED TrueLife, rozmiar plamki: max. 0,20mm. Powłoka dotykowa. - Kąt rozwarcia matrycy nie mniejszy niż od 0° (zamknięta matryca) to 135° |  |
| II.17.3) | Procesor | - Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 4400 punktów Passmark CPU Mark. - Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm |  |
| II.17.4) | Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |  |
| II.17.5) | Pamięć RAM | Min. 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, min. dwa sloty pamięci |  |
| II.17.6) | Pamięć masowa | Min. 250GB SSD; |  |
| II.17.7) | Karta graficzna | Niezintegrowana z procesorem, oferowana karta graficzna z min. 1GB DDR5 pamięci własnej (niewspółdzielonej z pamięcią RAM) musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1350 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| II.17.8) | Napęd optyczny | Opcja napęd DVD-RW przez USB |  |
| II.17.9) | Klawiatura | - Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura typu chiclet, odporna na zachlapanie, (układ US -QWERTY), min 82 klawisze, - Panel dotykowy ze zintegrowanym przyciskiem i obsługą gestów |  |
| II.17.10) | Multimedia | - Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W, - Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy, cyfrowy mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. |  |
| II.17.11) | Bateria i zasilanie | - Min. 6-cell.[60WHr] - Zasilacz o mocy min. 60W, |  |
| II.17.12) | Waga | - Waga max 2,1 kg z baterią 6-cell |  |
| II.17.13) | Obudowa | - Obudowa wykonana z aluminium z elementami ze stopu magnezu |  |
| II.17.14) | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| II.17.15) | BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nazwie modelu - nr seryjnego komputera, - ilości zainstalowanej pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, - Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego |  |
| II.17.16) | Diagnostyka | - Wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie układu Video - awarię BIOS’u - awarię LCD |  |
| II.17.18) | Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |  |
| II.17.19) | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta, obydwa oświadczenia muszą zawierać numer postępowania) |  |
| II.17.20) | System operacyjny | Microsoft Windows Pro w najnowszej wersji (64-bit), zainstalowany, niewymagający aktywacji telefonicznej oraz za pośrednictwem strony + nośnik |  |
| II.17.21) | Porty i złącza | - Wbudowane porty i złącza: - 1x miniDP - 1x HDMI - 3x USB 3.0 w tym 1 port z Powershare - czytnik kart multimedialny wspierający min. karty SD 4.0 - 1x złącze słuchawkowe stereo - 1x złącze mikrofonowe - port zasilania - moduł bluetooth 4.0 - Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/g/n, |  |
| II.17.22) | Warunki gwarancji | - Min. 3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| II.17.23) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.17.24) | Akcesoria | - Mysz laserowa bezprzewodowa z możliwością zmiany czułości, posiadająca rolkę i min. 3 przyciski, - Przejściówka mDP >> VGA. - Torba na laptopa: nylonowa, jednokomorowa z dodatkową kieszenią na zasilacz. |  |
| II.18. LAPTOP TYP 2 - 13” Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |  |  |
| II.18.1) | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb oprogramowania inżynierskiego, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| II.18.2) | Ekran / Matryca | - Z ekranem 13,3" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED |  |
| II.18.3) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3520 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm |  |
| II.18.4) | Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |  |
| II.18.5) | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, |  |
| II.18.6) | Pamięć masowa | Min. 120GB SSD |  |
| II.18.7) | Karta graficzna | Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 550 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| II.18.8) | Napęd optyczny | Opcja napęd DVD-RW przez USB |  |
| II.18.9) | Klawiatura | podświetlana klawiatura typu chiclet, odporna na zachlapanie, (układ US -QWERTY), Panel dotykowy |  |
| II.18.10) | Multimedia | dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowany głośnik Wbudowana kamera internetowa zainstalowana w obudowie matrycy. |  |
| II.18.11) | Bateria i zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 230V, bateria min. 50 WHr. |  |
| II.18.12) | Waga | - Waga max 1,35 kg z baterią |  |
| II.18.13) | Obudowa | - Obudowa wykonana z aluminium z elementami ze stopu magnezu |  |
| II.18.14) | Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) |  |
| II.18.15) | System operacyjny | Microsoft Windows Pro w najnowszej wersji (64-bit), zainstalowany, niewymagający aktywacji telefonicznej oraz za pośrednictwem strony + nośnik |  |
| II.18.16) | Porty i złącza | - Wbudowane porty i złącza: - 1x miniDP - 2x USB 3.0 w tym 1 port z Powershare - czytnik kart multimedialny wspierający min. karty SD 4.0 - port zasilania - moduł bluetooth 4.0 - Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/g/n, |  |
| II.18.17) | Warunki gwarancji | - Min. 3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| II.18.18) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.18.19) | Akcesoria | - Mysz laserowa bezprzewodowa z możliwością zmiany czułości, posiadająca rolkę i min. 3 przyciski - Przejściówka mDP >> VGA. - Torba na laptopa: nylonowa, jednokomorowa z dodatkową kieszenią na zasilacz. |  |
| II.19. LAPTOP TYP 3 - 12” Producent: Typ/model: Ilość: 3 szt. |  |  |  |
| II.19.1) | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| II.19.2) | Ekran / Matryca | - Z ekranem 12,5" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED |  |
| II.19.3) | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3370 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm |  |
| II.19.4) | Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |  |
| II.19.5) | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, |  |
| II.19.6) | Pamięć masowa | Min. 120GB SSD |  |
| II.19.7) | Karta graficzna | Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 540 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| II.16.23) | Napęd optyczny | Opcja napęd DVD-RW przez USB |  |
| II.19.8) | Klawiatura | podświetlana klawiatura typu chiclet, odporna na zachlapanie, (układ US -QWERTY), Panel dotykowy |  |
| II.19.9) | Multimedia | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowany głośnik Wbudowana kamera HD internetowa zainstalowana w obudowie matrycy. |  |
| II.19.10) | Bateria i zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 230V, |  |
| II.19.11) | Waga | - Waga max 1,65 kg z baterią |  |
| II.19.12) | Obudowa | Obudowa wykonana z aluminium lub tytanu |  |
| II.19.13) | Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) |  |
| II.19.14) | System operacyjny | Microsoft Windows Pro w najnowszej wersji (64-bit), zainstalowany, niewymagający aktywacji telefonicznej oraz za pośrednictwem strony + nośnik |  |
| II.19.15) | Porty i złącza | - Wbudowane porty i złącza: - Intel WiDi, NFC - 2x USB 3.0 - czytnik kart multimedialny wspierający min. karty SD 4.0 - port zasilania - moduł bluetooth 4.0 - Zintegrowana karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/g/n, |  |
| II.19.16) | Warunki gwarancji | - Min. 3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| II.19.17) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.19.18) | Akcesoria | Torba dwukomorowa, nylonowa. |  |
| II.20. ZESTAW KOMPUTEROWY Z MONITOREM LCD 24” |  |  |  |
| II.20.1 KOMPUTER Producent: Typ/model: Ilość: 8 szt. |  |  |  |
| II.20.1.1) | Zastosowanie | - Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb: - aplikacji biurowych, - aplikacji edukacyjnych, - aplikacji obliczeniowych, - dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, - jako lokalna baza danych, - jako stacja programistyczna. |  |
| II.20.1.2) | Płyta główna | Zaprojektowana i wykonana na zlecenie producenta komputera. |  |
| II.20.1.3) | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6900 punktów Passmark CPU Mark . |  |
| II.20.1.4) | Pamięć RAM | - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz non-ECC, - Możliwość rozbudowy do min 32GB, - Min. dwa sloty wolne. |  |
| II.20.1.5) | Dysk | min. 500 GB SATA III 7200 obr./min., magnetyczny. |  |
| II.20.1.6) | Napęd optyczny | DVD +/-RW z funkcją LightScribe |  |
| II.20.1.7) | Grafika | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1. |  |
| II.20.1.8) | Dźwięk | - 24-bitowa karta dźwięk. zintegrowana z płytą główną, - Zgodna z High Definition, - Wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. |  |
| II.20.1.9) | Klawiatura | USB, w układzie polski programisty. |  |
| II.20.1.10) | Mysz | USB, optyczna, z trzema klawiszami, rolką, min 800 dpi. |  |
| II.20.1.11) | Głośność | 26 dB (w pozycji operatora, w trybie pracy dysku). |  |
| II.20.1.12) | Gwarancja | - 3-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta, - Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. |  |
| II.20.1.13) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.20.1.14) | Obudowa | - Typu Small Form Factor, - Fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, - Możliwość montażu jednego dysku 3,5”, albo do dwóch dysków 2,5”, - Zasilacz o mocy min. 240 W pracujący w sieci 230V 50/60Hz, - Montaż/demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego 3,5” bez konieczności użycia narzędzi, - Otwieranie/zamykanie obudowy bez konieczności użycia narzędzi, - Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera, - Musi posiadać wbudowany, wizualny i dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie złączy PCI, PCIe płyty głównej, - uszkodzenie kontrolera video, - uszkodzenie dysku twardego, - awarię BIOS’u, - awarię procesora; - Dostępne porty (minimalne liczby) (żaden port nie może zajmować miejsca karty rozszerzeń): - RS232 – 1 szt. - VGA – 1 szt. - DisplayPort v1.1a – 2 szt. - USB (przód) – 4 szt., w tym USB3.0 2 - USB (tył) – 6 szt., w tym USB3.0 2 - RJ 45 Ethernet 10/10/1000 - słuchawki/mikrofon - z przodu i z tyłu. |  |
| II.20.1.15) | Certyfikaty | - Deklaracja zgodności CE, - Energy Star 5.0 (wymagany, co najmniej wydruk ze strony www.eu-energystar.org, potwierdzający posiadanie oznaczenia ENERGY STAR), - EPEAT na poziomie GOLD (wymagany, co najmniej wydruk ze strony www.epeat.net). |  |
| II.20.1.16) | Oprogramowanie | Windows 7 Pro 64 Bit PL + oprogramowanie ze sterownikami do systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 |  |
| II.20.1.17) | Wsparcie techniczne producenta | - Po podaniu (na stronie producenta) nazwy modelu lub numeru serwisowego, dostęp do: - najnowszych sterowników, - uaktualnień, - informacji o konfiguracji sprzętowej, - informacji o stanie gwarancji. |  |
| II.20.2 MONITOR Producent: Typ/model: Ilość: 8 szt. |  |  |  |
| II.20.2.1) | Typ ekranu | Ciekłokrystaliczny, z aktywną matrycą TFT 24” IPS. |  |
| II.20.2.2) | Rozmiar plamki | 0,27 mm |  |
| II.20.2.3) | Jasność | 300 cd/m2 |  |
| II.20.2.4) | Kontrast | - 1000:1 - 2000000:1 - dynamiczny |  |
| II.20.2.5) | Kąt widzenia | - pionowy 178O - poziomy 178O |  |
| II.20.2.6) | Czas reakcji matrycy | 8 ms |  |
| II.20.2.7) | Zalecana rozdzielczość | 1920 x 1200 |  |
| II.20.2.8) | Podświetlenie | LED |  |
| II.20.2.9) | Częstotliwość odśwież. poziom. | 30 kHz – 83 kHz |  |
| II.20.2.10) | Częstotliwość odśwież. pion. | 50 Hz – 61 Hz |  |
| II.20.2.11) | Pochylenie monitora | -4O – 21O |  |
| II.20.2.12) | Obrót w poziomie | -45O - +45O |  |
| II.20.2.13) | Pivot | Tak |  |
| II.20.2.14) | Powierzchnia ekranu | Antyodblaskowa |  |
| II.20.2.15) | Gniazda | - D-Sub 15-stykowe - DVI-D z HDCP - DisplayPort |  |
| II.20.2.16) | Zużycie energii | - Maksymalne - 72 W (max luminancja, działające głośniki, aktywne USB) - Typowe - 29 W - Czuwanie - < 0,5 W |  |
| II.20.2.17) | Certyfikaty | - TCO 5.2 - ISO 13406-2 lub ISO 9241 - Energy Star 5.1 |  |
| II.20.2.18) | Gwarancja | - 3 lata na miejscu u klienta - Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |
| II.20.2.19) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| II.20.2.20) | Inne | - Trwałe oznaczenie logo producenta monitora - Odłączana stopa z VESA 100mm - Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część III

Wyposażenie audiowizualne

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalna gwarancja, jeżeli nie podano przy opisie każdego elementu sprzętu i wyposażenia w zakresie niniejszej części wynosi: 24 miesiące |  |  |  |
| III.1. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu audiowizualnego do sal audytoryjnych i wykładowych |  |  |  |
| III.1.1 | Projektor 1 | Producent: Typ/model: Ilość: 15 szt. |  |
|  |  | - Technologia LCD - Rozdzielczość min. WUXGA 1920 x 1200 pikseli - Jasność min. 4800 ANSI lumenów, technologia automatycznie poprawiająca efektywnie jakość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. - Lens-shift w pionie min. 44%, w maksymalnej pozycji górnej przesunięcie optyczne 17:1 - Współczynnik projekcji umożliwiający osiągnięcie obrazu o szerokości 270cm w pełnym zakresie odległości od 2,98 do 3,70m - Żywotność lampy: min. 5000 godzin w trybie std, min.7000 godzin w trybie Eco - Kontrast 10,000:1 - Złącza min: 2 x HDMI, 2 x VGA, LAN, 3 x Audio, RS-232 - Poziom szumu max: 29dB w trybie Eco, 37 dB w trybie STD - Waga: max 5kg |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.2 | Projektor 2 | Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |
|  |  | - Technologia LCD - Rozdzielczość min. WUXGA 1920x1200 pikseli - Jasność min. 4800 ANSI lumenów, technologia automatycznie poprawiająca efektywnie jakość obrazu w zależności od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. - Lens-shift w pionie 44%, w maksymalnej pozycji górnej przesunięcie optyczne 17:1 - Współczynnik projekcji umożliwiający osiągnięcie obrazu o szerokości 220cm w pełnym zakresie odległości od 2,42 do 2,90m - Żywotność lampy: min. 5000 godzin w trybie std, 7000 godzin w trybie Eco - Kontrast 10,000:1 - Złącza min.: 2 x HDMI, 2 x VGA, LAN, 3 x Audio, RS-232 - Poziom szumu max: 29dB w trybie Eco, 37 dB w trybie STD - Waga: max 5kg |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.3 | Projektor 3 | Producent: Typ/model: Ilość: 7 szt. |  |
|  |  | - Obraz o szerokości 200cm z odległości 2,66 – 2,85, format 16:10 - Technologia DLP 0,67” - Rozdzielczość min. WUXGA 1920x1200 pikseli - Jasność min. 4100 ANSI lumenów - Lens-shift w pionie 21%, w maksymalnej pozycji górnej offset 33%: przy powierzchni roboczej obrazu 193x120,6cm i projektorze podwieszonym do sufitu górna podstawa obrazu o 39,8cm poniżej osi optycznej obiektywu - Współczynnik projekcji umożliwiający osiągnięcie obrazu o szerokości 193cm w pełnym zakresie odległości od 2,66 do 2,85m - Żywotność lampy: 3000 godzin w trybie std, 5000 godzin w trybie Eco - Kontrast 3,000:1 - Lampa: max 280W - Złącza min.: 1 x HDMI, 2 x VGA, LAN, LAN Display, 2 x Audio, RS-232, USB Display - Poziom szumu max: 28dB w trybie Eco, 34 dB w trybie STD - Pozostałe: LAN Display, projekcja 3D 1080p60 w technologii DLP Link, Wifi (opcja), USB Display, prezentacje bez komputera - Waga: max 4,2kg |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.4 | Projektor 4 | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Technologia DLP 0,67” - Rozdzielczość min. WUXGA 1920x1200 pikseli - Jasność min. 7500 ANSI lumenów, system dwóch lamp - Współczynnik projekcji umożliwiający osiągnięcie obrazu o szerokości 450cm w zakresie odległości od 8,35 do 8,75m - Lampa: max 350W x 2 - Obiektyw: 1,35x elektryczny zoom, focus i lens-shift - Żywotność lampy min.: 2000 godzin w trybie std, 4000 godzin w trybie Eco - Poziom szumu: 35dB w trybie Eco, - Złącza min.: 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x SDI, 1 x VGA, 1 x RGBHV, LAN, RS-232, 2 x SERIAL (IN, OUT), 2 x REMOTE (IN, OUT), s-video - Pozostałe cechy: projektor przystosowany do pracy ciągłej, filtr samoczyszczący, system chłodzenia czynnikiem ciekłym, mechaniczna przysłona obiektywu, możliwość wyświetlenia 2 obrazów obok siebie z dwóch różnych źródeł (side by side), funkcje poprawiające jakość obrazu: Super Resolution, dynamiczna korekcja kontrastu, korekcja geometryczna - Waga: max 16 kg |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.5 | Projektor 5 | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Technologia DLP 0,67” - Rozdzielczość min. WUXGA 1920x1200 pikseli - Jasność min. 7500 ANSI lumenów, system dwóch lamp - Współczynnik projekcji umożliwiający osiągnięcie obrazu o szerokości 450cm w pełnym zakresie odległości od 10,35 do 11,00m - Lampa: max 350W x 2 - Obiektyw: 1,35x elektryczny zoom, focus i lens-shift - Żywotność lampy min.: 2000 godzin w trybie std, 4000 godzin w trybie Eco - Poziom szumu max: 35dB w trybie Eco, - Złącza.: 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x SDI, 1 x VGA, 1 x RGBHV, LAN, RS-232, 2 x SERIAL (IN, OUT), 2 x REMOTE (IN, OUT), s-video - Pozostałe cechy: projektor przystosowany do pracy ciągłej, filtr samoczyszczący, system chłodzenia czynnikiem ciekłym, mechaniczna przysłona obiektywu, możliwość wyświetlenia 2 obrazów obok siebie z dwóch różnych źródeł (side by side), funkcje poprawiające jakość obrazu: Super Resolution, dynamiczna korekcja kontrastu, korekcja geometryczna - Waga: max 16kg |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.6 | Projektor 6 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Technologia DLP 0,67” - Rozdzielczość min. WUXGA 1920x1200 pikseli - Jasność min. 7500 ANSI lumenów, system dwóch lamp - Współczynnik projekcji umożliwiający osiągnięcie obrazu o szerokości 325cm w pełnym zakresie odległości od 6,8 do 7,10m - Lampa: max 350W x 2 - Obiektyw: 1,35x elektryczny zoom, focus i lens-shift - Żywotność lampy min.: 2000 godzin w trybie std, 4000 godzin w trybie Eco - Poziom szumu max: 35dB w trybie Eco, - Złącza: 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x SDI, 1 x VGA, 1 x RGBHV, LAN, RS-232, 2 x SERIAL (IN, OUT), 2 x REMOTE (IN, OUT), s-video - Pozostałe cechy: projektor przystosowany do pracy ciągłej, filtr samoczyszczący, system chłodzenia czynnikiem ciekłym, mechaniczna przysłona obiektywu, możliwość wyświetlenia 2 obrazów obok siebie z dwóch różnych źródeł (side by side), korekcja geometryczna, funkcje poprawiające jakość obrazu: Super Resolution, dynamiczna korekcja kontrastu, - Waga: max 16 kg |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.7 | Monitor 1 | Producent: Typ/model: Ilość: 12 szt. |  |
|  |  | - Rodzaj podświetlenia: LED - Przekątna min: 65” - Kontrast dynamiczny min: 5000:1 - Jasność min: 350 cd - Kąt obserwacji min: 176°/176° - Czas reakcji matrycy max: 7ms - wejścia VGA, 2 x HDMI, DVI, - Sterowanie RS-232,LAN / Digital Link /PJLInk/100Base-TX - Głośniki min. 2x10W - Wbudowany czytnik USB - Szerokość ramki max 18mm - Przystosowany do pracy 16godz/dobę - Obudowa o grubości max 6,2 cm - Zasilanie: 230V, 50Hz - Możliwość pracy w pozycji portretowej |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.8 | Monitor 2 (na stojaku jezdnym) | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | - Rodzaj podświetlenia: LED - Przekątna min: 65” - Kontrast dynamiczny min: 5000:1 - Jasność min:350 cd - Kąt obserwacji min: 176°/176° - Czas reakcji matrycy max: 7ms - Wejścia VGA, 2 x HDMI, DVI, - Sterowanie RS-232,LAN - Głośniki min 2x10W - Szerokość ramki max 18mm - Przystosowany do pracy 16godz/dobę - Obudowa o grubości max 6,2 cm - Zasilanie: 230V, 50Hz - Wbudowany czytnik USB - Możliwość pracy w pozycji portretowej - Wyposażenie: stojak jezdny |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.9 | Monitor 3 | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
|  |  | - Rodzaj podświetlenia: LED - Przekątna obrazu min: 48” - Kontrast dynamiczny min. : 4000:1 - Jasność min: 350 cd - Kat obserwacji min: 178°/178° - Czas reakcji matrycy max: 10 ms - Wejścia VGA, 2 x HDMI, DVI, - Sterowanie RS-232,LAN - Głośniki min 2x10w - Szerokość ramki max 18mm - Przystosowany do pracy 16godz/dobę - Obudowa o grubości max 5,5cm - Zasilanie: 230V, 50Hz - Możliwość pracy w pozycji portretowej - Matryca matowa z powłoką anty-glare (ograniczająca refleksy i odbicia światła) |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.10 | Monitor 4 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Interaktywna funkcjonalność: fabrycznie zintegrowana przez producenta nakładka dotykowa - podczerwień min 6 punktów - Fabrycznie zintegrowana z monitorem szyba ochronna z hartowanego szkła z powłoką anty-refleks - Rodzaj podświetlenia: LED - Przekątna min: 80” - Kontrast dynamiczny min: 5000:1 - Jasność min: 350 cd - Kat obserwacji min: 176°/176° - Czas reakcji matrycy max: 4,5 ms - Wejścia min VGA, 2 x HDMI, DVI, 2 x USB, 1 x BNC - Wyjście video na dodatkowy wyświetlacz lub projektor min x 1 - Zintegrowana karta WLAN - Sterowanie RS-232,LAN z obsługą hdbaset - Głośniki min 20W - Szerokość ramki max 44 mm - Przystosowany do pracy 24 godz./dobę - Obudowa o grubości max 10,5 cm - Zasilanie: 230V, 50Hz - Możliwość pracy w pozycji portretowej |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.11 | Monitor 5 | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Stół interaktywny z blatem w formie jednolitej tafli szkła hartowanego z powłoką antyodblaskową (antiglare); - Technologia dotykowa pojemnościowa multi-touch (40 pkt. dotyku) - Korpus z monitorem w środku ze stali lakierowanej na uzgodniony kolor. - Wbudowany monitor interaktywny o przekątnej ekranu min. 70” - Wbudowany czujnik światła otoczenia - Wbudowany czujnik obecności człowieka - Rozdzielczość min. 1920x1080 przy 60 Hz - Kontrast min 5000 - Czas reakcji max. 8 ms - Kat widzenia (pion x poziom) 178x178˚ - Powierzchnia aktywna – min. 1538 x 865 mm - Jasność – min. 500 cd/m2 - Przystosowany do pracy w pozycji poziomej - Wejścia VGA , DVI, displayport, HDMI – 1 |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.12 | Ekran projekcyjny 1 | Producent: Typ/model: Ilość: 15 szt. |  |
|  |  | - Ekran przystosowany do montażu na suficie lub ścianie - Obszar roboczy 270x169cm, - Powierzchnia projekcyjna Vision White bez czarnego obramowania (współczynnik wzmocnienia g=1,2, kąt widzenia 150 stopni, grubość materiału 0,41mm, bez zgrzewów) - Kaseta wykonana w całości z aluminium z płaskimi zakończeniami, proszkowo malowana na kolor biały RAL9016 - Płynna regulacja uchwytów montażowych - Certyfikat trudnopalności powierzchni projekcyjnej B1 - Wymiary kasety (szer. x głęb. x wys.) – 280 x 10,5 x 11,9 cm - Ekran posiada certyfikaty niepalności: B1, M1 M2 - Producent umożliwia personalizację następujących parametrów ekranu: - Personalizowane wymiary powierzchni projekcyjnej - Wybór miejsca wypustu ekranu - przód lub tył kasety - Miejsce instalacji silnika w kasecie - lewy lub prawy skraj kasety |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.13 | Ekran projekcyjny 2 | Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |
|  |  | - Ekran przystosowany do montażu na suficie lub ścianie - Obszar roboczy 220x137,5cm, - Powierzchnia projekcyjna Vision White bez czarnego obramowania (współczynnik wzmocnienia g=1,2, kąt widzenia 150 stopni, grubość materiału 0,41mm, bez zgrzewów) - Kaseta wykonana w całości z aluminium z płaskimi zakończeniami, proszkowo malowana na kolor biały RAL9016 - Płynna regulacja uchwytów montażowych - Certyfikat trudnopalności powierzchni projekcyjnej B1 - Wymiary kasety (szer. x głęb. x wys.) – 230 x 8,6 x 10,3 cm - Ekran posiada certyfikaty niepalności: B1, M1 M2 - Producent umożliwia personalizację następujących parametrów ekranu: - Personalizowane wymiary powierzchni projekcyjnej - Wybór miejsca wypustu ekranu - przód lub tył kasety - Miejsce instalacji silnika w kasecie - lewy lub prawy skraj kasety |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.14 | Ekran projekcyjny 3 | Producent: Typ/model: Ilość: 7 szt. |  |
|  |  | - Ekran przystosowany do montażu na suficie lub ścianie - Obszar roboczy 193x121cm, - Powierzchnia projekcyjna Vision White bez czarnego obramowania (współczynnik wzmocnienia g=1,2, kąt widzenia 150 stopni, grubość materiału 0,41mm, bez zgrzewów) - Kaseta wykonana w całości z aluminium z płaskimi zakończeniami, proszkowo malowana na kolor biały RAL9016 - Płynna regulacja uchwytów montażowych - Certyfikat trudnopalności powierzchni projekcyjnej B1 - Wymiary kasety (szer. x głęb. x wys.) – 200 x 8,6 x 10,3 cm - Ekran posiada certyfikaty niepalności: B1, M1 M2 - Producent umożliwia personalizację następujących parametrów ekranu: - Personalizowane wymiary powierzchni projekcyjnej - Wybór miejsca wypustu ekranu - przód lub tył kasety - Miejsce instalacji silnika w kasecie - lewy lub prawy skraj kasety. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.15 | Ekran projekcyjny 4 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Ekran przystosowany do montażu na suficie lub ścianie - Obszar roboczy 450x281cm, - Powierzchnia projekcyjna Vision White (współczynnik wzmocnienia g=1,2, kąt widzenia 150 stopni, grubość materiału 0,41mm) - Kaseta wykonana w całości z aluminium z płaskimi zakończeniami, proszkowo malowana na kolor biały RAL9016 - Płynna regulacja uchwytów montażowych montowanych na ścianie lub suficie - Certyfikat trudnopalności powierzchni projekcyjnej B1 - Wymiary kasety (szer. x głęb. x wys.) – 465 x 15,2 x 14,2 cm - Ekran posiada certyfikaty niepalności: B1, M1 M2 - Producent umożliwia personalizację następujących parametrów ekranu: - Personalizowane wymiary powierzchni projekcyjnej - Wybór miejsca wypustu ekranu - przód lub tył kasety - Miejsce instalacji silnika w kasecie - lewy lub prawy skraj kasety |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| III.1.16 | Ekran projekcyjny 5 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
|  |  | - Ekran przystosowany do montażu na suficie lub ścianie - Obszar roboczy 390x244 cm, - Powierzchnia projekcyjna Vision White (współczynnik wzmocnienia g=1,2, kąt widzenia 150 stopni, grubość materiału 0,41mm) - Kaseta wykonana w całości z aluminium z płaskimi zakończeniami, proszkowo malowana na kolor biały RAL9016 - Płynna regulacja uchwytów montażowych montowanych na ścianie lub suficie - Certyfikat trudnopalności powierzchni projekcyjnej B1 - Wymiary kasety (szer. x głęb. x wys.) – 465 x 15,2 x 14,2 cm - Ekran posiada certyfikaty niepalności: B1, M1 M2 - Producent umożliwia personalizację następujących parametrów ekranu: - Personalizowane wymiary powierzchni projekcyjnej - Wybór miejsca wypustu ekranu - przód lub tył kasety - Miejsce instalacji silnika w kasecie - lewy lub prawy skraj kasety |  |
| - III.2. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu do edycji i odtwarzania treści na tablicy LED (na zewnątrz budynku) i/lub na monitorze w Sali 2.01. |  |  |  |
| III.2.1 | Jednostka centralna komputera - Stacja robocza | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Komputer typu desktop w obudowie RACK typu ATX o wysokości min 4U. - Pamięć RAM min 4GB o prędkości min. 1333 MHz. - Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4920 punktów. Wynik dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm - Zasilacz min. 500W - Karta graficzna wyposażona w min. dwa wyjścia (tryb pracy extend i clone) musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 740 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Wymagany interfejs DVI (min. 1). karta musi posiadać minimum 1GB pamięci własnej. - Płyta główna wyposażona w złącze PCI - Min. jeden wolny slot PCI do montażu karty nadawczej do ściany LED - Karta dźwiękowa - zintegrowana - Dysk twardy - min. 500 GB SATA, o prędkości obrotowej min 7200 RPM. - Napęd optyczny CD\DVD - System operacyjny - Windows 7 Professional. Język polski. |  |
| III.2.2 | Odtwarzacz Digital Signage wraz z oprogramowaniem | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  | Odtwarzacz: | - Obsługa rozdzielczości Full HD 1920x1080 (1080p) - Obsługa zewnętrznych przycisków sterujących odtwarzaniem - Funkcja Autoplay - auto odtwarzanie filmów z karty pamięci po włączeniu do zasilania - Funkcja pokazu slajdów z podkładem dźwiękowym - Pilot zdalnego sterowania w komplecie - Obsługa kart pamięci SD(HC) oraz pamięci USB - Obsługiwane formatów plików: - Filmy (MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 (H.264 as .MOV), MPEG 4 (WMV 9),MPEG 4 (.AVI)) - Zdjęcia (JPEG) - Muzyka (WMA, MP3) - Rozdzielczość: - HDMI: do 1080p - Ypbpr: do 1080i - Wyjścia: Video, Y.Pb.Pr, HDMI, Audio - Wymiary maks.: 160 x 100 x 30 mm |  |
|  | Oprogramowanie z licencją na maks. 5 stanowisk: | - Aplikacja webowa - Tworzenie kontentu - Zarządzanie treścią w odtwarzaczach - Konfiguracja odtwarzaczy - Tworzenie playlist dla poszczególnych lokalizacji - Automatyczne wysyłanie treści do odpowiednich playerów - Podział odtwarzaczy na grupy |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część IV

Urządzenia peryferyjne i akcesoria komputerowe

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.1 | Mobilny moduł rejestracji obrazu | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
| IV.1.1) | Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane jako autonomiczna kamera do rejestracji obrazu i dźwięku w trakcie eksperymentów laboratoryjnych. |  |
| IV.1.2) | Nagrywanie filmów | - 4K przy 15fps, - 2,7K przy 30fps, - 1440p przy 48fps, - 1080p przy 60fps, - 960p przy 100fps - 720p w 120fps. |  |
| IV.1.3) | Wykonywanie zdjęć | Max. 12Mpx, Rozdzielczość max.: 3840x2160, 16:9; |  |
| IV.1.4) | Łączność | - Wbudowane moduły Wi-Fi oraz Bluetooth do łączenia się z kamerą, dostępne darmowe aplikacje na android i iOS służące do sterowania rejestracją obrazu. Kabel USB w zestawie. |  |
| IV.1.5) | Porty | - Mini USB, Micro HDMI,microSD |  |
| IV.1.6) | Ekran i obudowa | Wbudowany, dotykowy ekran LCD, wbudowany mikrofon, wodoszczelna obudowa do 40 m |  |
| IV.1.7) | Sposób montażu | Płaski samoprzylepny element montażowy oraz wyoblony samoprzylepny element montażowy, klips montażowy wraz z trójramienną przejściówką |  |
| IV.1.8) | Masa kamery | Poniżej 100 gram; |  |
| IV.1.9) | Karta pamięci | microSD HC 32GB o prędkości zapisu do 30 MB/s |  |
| IV.1.10) | Gwarancja | Min. 2 lata. |  |
| IV.1.11) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.1.12) | Zasilanie | Bateria typu lithium-ion battery; min. 1150mAH; |  |
| IV.2 Zestaw akcesoriów do prezentacji i archiwizacji typu pendrive, pilot, HDD-USB Ilość: 10 kpl. (każdy komplet składa się z: 1 szt. pendrive flash 128 GB, 1 szt. prezenter ze wskaźnikiem laserowym, 1 szt. Dysk HDD USB 2,5”) |  |  |  |
| IV.2.1 | Pamięć USB: pendrive flash 128 GB | Producent: Typ/model: |  |
|  |  | - Pojemność: 128GB, - Szybkość: odczyt 100 MB/s, zapis 15 MB/s - Niewielkie wymiary i brak nasadki, - Wymiary: 45mm x 13mm x 5mm - Temperatura pracy: od 0°C do 60°C - Temperatura przechowywania: od -20°C do 85°C - Zgodność z: Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.7.x+, Linux v.2.6+, Chrome OS™ |  |
|  | Gwarancja: | - 5 lat gwarancji, |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.2.2 | Pilot / prezenter ze wskaźnikiem laserowym | Producent: Typ/model: |  |
|  |  | - Wymagania systemowe: Komputer PC: Windows® XP, Windows®, Vista®, Windows® 7, Windows® 8 i Windows® RT; Port USB; - Zawartość opakowania: prezenter, bezprzewodowy mini-odbiornik, 2 baterie typu AAA, Etui, - Dane techniczne: - Czerwony wskaźnik laserowy - 30-metrowy zasięg działania dzięki technologii łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz - Wyświetlacz LCD z minutnikiem i wskaźnikami poziomu naładowania baterii oraz poziomu zakłóceń łączności - Wbudowane przyciski do sterowania pokazem slajdów - Chowany odbiornik typu „plug and play” - Wyłącznik zasilania |  |
|  | Gwarancja: | - 3-letnia gwarancja |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.2.3 | Dysk HDD USB 2,5” | Producent: Typ/model: |  |
|  |  | - Pamięci flash typu przenośny dysk trwardy; - 2 TB; - Zasilany ze złącza USB: - Obsługa interfejsu USB 3.0 i USB 2.0 - Automatyczne kopie zapasowe na dysku - Kopie zapasowe w chmurze na koncie Dropbox™ - Ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe - Zabezpieczenie dysku hasłem z szyfrowaniem sprzętowym przed dostępem nieuprawnionych osób; - Fabryczna partycja NTFS zgodna z systemami operacyjnymi Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; - Praca z systemem Mac OS X (wymaga sformatowania dysku) - Zgodność z dyrektywą rohs - Wymiary produktu: max. Wysokość —111 mm; Szerokość — 83 mm; Głębokość — 16 mm; Masa —0,24 kg; - Szybkość transmisji magistrali szeregowej (USB 2.0) 480 Mb/s (maks.), prędkość obrotowa 5400.00 obr./min. Dla USB3.0 - 5 Gb/s (maks.) - Dołączone etui oznaczone przez producenta dysku; |  |
|  | Gwarancja: | - 3 lata |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.3. Zestaw: urządzenia peryferyjne do PC pozwalające na wizualizacje 3D typu kask/chełm jak np. Oculus, kamery, analizę gestów typu RealSense Intel, w skład którego wchodzą: |  |  |  |
| IV.3.1 | Urządzenie peryferyjne do PC pozwalające na wizualizacje 3D typu kask/chełm | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Wyświetlacze OLED, - Niskie smużenie (ang. Low-persistence) obrazu: 2- 3 ms, - Rozdzielczość obrazu przynajmniej 960 × 1080px na jedno oko, - Współczynnik odświeżania (ang. Refresh rate) obrazu: 60 -75 Hz lub więcej, - Pole widzenia (ang. Field of view) ≥100°, - Interfejsy: odpinany kabel o długości ≥ 3 m, HDMI 1.4b, USB 2.0, - Śledzenie wewnętrzne (ang. Internal tracking) głowy wzbogacone o śledzenie pozycyjne (ang. Positional tracking) wykorzystujące zewnętrzną kamerę, - Czujniki śledzenia wewnętrznego: żyroskop, akcelerometr, magnetometr, - Współczynnik aktualizacji (ang. Update rate) śledzenia wewnętrznego ≥ 1000 Hz - Czujnik śledzenia pozycyjnego: CMOS bliski podczerwieni (ang. Near infrared), - Współczynnik aktualizacji (ang. Update rate) śledzenia pozycyjnego ≥ 60 Hz; - Waga (bez kabla) ≤0,44 kg, - Akcesoria: HDMI to DVI adapter, DC power adapter, international power plugs, nearsighted lens cups, lens cleaning cloth, SDK (ang. Software development kit) czyli narzędzia programistyczne umożliwiające programiście wykorzystanie urządzenia w tworzonych przez niego aplikacjach, - Integracja z silnikami Unity 3D i Unreal Engine |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.3.2 | Kamera sieciowa z funkcją WiFi | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Rodzaj kamery: uchylno-obrotowa (stojąca lub naścienna z uchwytem) - Sensor: CMOS - Efektywna liczba pikseli: 1 mln - Jasność obiektywu: 2,4 F - Interfejs: 10/100 basetx RJ-45, wifi 802.11g, wifi 802.11b/g/n - Szyfrowanie: obsługa WPS, WPA/WPA2, 64/128/256-bit WEP, WPA i WPA2 - Obsługiwane protokoły: CDP - Rejestrowanie obrazu: kolor - Maks. Rozdzielczość: 1280 x 720 - Możliwość ruchu - Kodowanie: H.264 - Ruch w poziomie: 300 stopni - Ruch w pionie: 120 stopni - Wbudowany mikrofon - Wbudowany głośnik - Kąt widzenia w pionie: 70 stopni - Kąt widzenia w poziomie: 70 stopni - Sposób zarządzania kamerą: WWW - Dołączone oprogramowanie - Aplikacja (ios 5.1.1 lub nowszy) - Aplikacja (android 4.01 lub nowszy) - Praca w nocy - Liczba diod: 11 - Widoczność w nocy: 8 m - Czujnik ruchu - Filtr podczerwieni - Zapis na karcie pamięci: microsd (Secure Digital) - Zasilanie: dedykowany zasilacz 12V DC - Inne cechy: - Alarm detekcji ruchu - Możliwość włączania i wyłączenia diod IR - Efektywna liczba pikseli: 1 Mpix - Powiadamianie o zdarzeniach poprzez e-mail - Zgodność ze standardem ONVIF - Szybka i prosta konfiguracja - Bezpłatny wbudowany serwer DDNS - Nadzór w dzień i w nocy - Możliwość zapisu na kartę micro SD - Zdalne oglądanie i nagrywanie (www, android, ios, BB) - Tryby nagrywania: ciągły, w określonych godzinach, wykrywanie ruchu, zdalny, alarm - Wejście jack dla zewnętrznego mikrofonu i wyjście jack dla głośnika - Funkcja dwukierunkowego audio - Funkcja P2P, w prosty i szybki sposób można skonfigurować kamerę z urządzeniami przenośnymi takimi jak tablet czy smartphone - Wbudowany mikrofon i głośnik. - Waga max.: 312 g - Zakres temperatury pracy: -20 do 55 °C - Akcesoria: - Antena WiFi - Instrukcja obsługi - Uchwyt montażowy - Zasilacz sieciowy - Kabel Ethernet |  |
|  | Gwarancja | - 2 lata |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.3.3 | System analizy gestów | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - System analizy gestów 3D o cechach: - trójwymiarowa kamera z technologią umożliwiającą innowacyjne sterowanie urządzeniami, aplikacjami oraz grami komputerowymi. - Kamera obsługuje kolorowy obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, - posiada czujniki głębi umożliwia komputerom i tabletów widzenie trójwymiarowe. - rozpoznawanie twarzy, śledzenie emocji, skanowanie trójwymiarowe oraz wydobywanie tła. - Analiza gestów dłoni z wygodnymi predefiniowanymi ustawieniami. |  |
|  | Gwarancja | min. 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.4 | Konsola testowa aplikacji | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Platfοrma Xbox One lub inny system pozwalający na testowanie oprogramowania tworzonego dla konsoli XBOX ONE bez dodatkowych opłat licencyjnych. Jeśli oferowany system jest innego producenta musi on posiadać certyfikat zgodności ze standardami konsoli XBOX ONE. - Dysk twardy 500 GB, - Procesor 1,75 GHz x64 Jaguar - 8-rdzeniowy, Układ graficzny 853 MHz o wydajności 1,31 TFLOPS, - Pamięć RAM 8 GB DDR3 2133MHz, 32 MB eSRAM. - Rodzaj odtwarzanych płyt - Blu-ray, DVD. Filmy i gry w rozdzielczości HD. - Kontroler bezprzewodowy, z funkcją wibracji, Wi-Fi. Port rozszerzeń z szybkim przesyłaniem danych, 14 przycisków, 4 spusty, 2 gałki analogowe, zasilanie 2x AA, zasięg 9 metrów. Dołączone baterie. - Kamera Kinect drugiej generacji, rozdzielczość 1080p, czujnik podczerwieni, technologia Kinect Real Vision, Real Motion, Real Voice, - Złącza: 3x USB 3.0 (dwa z tyłu), HDMI 1.4, AV, optyczne złącze S/PDIF, port LAN. - Łączność: Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth. Podłączenie do internetu przez wbudowaną bezprzewodową kartę sieciową, przez wbudowaną kartę sieciową. - Kabel HDMI, kabel zasilający, zestaw słuchawkowy Xbox One. |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.5 | System analizy ruchu oka typu okulograf | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Częstotliwość realizacji pomiaru (próbkowania): min. 50 Hz - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż 0,6° - Zakres pomiarowy: nie mniejszy niż: 75° w kierunku poziomym, 55° w kierunku pionowym - Rozdzielczość: nie mniejsza niż 1280x960 przy 24 FPS oraz nie mniejsza niż 1024x720 przy 30 FPS - Mikrofon: posiada zintegrowany mikrofon - Komunikacja bezprzewodowa: zgodna z Wi-Fi standard 802.11 a/b/g/n/ac - Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym: umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym - Waga: - waga urządzenia pomiarowego max 60 g - waga dołączonego urządzenia rejestrująco-kontrolnego max 270 g - Akcesoria: przenośne urządzenie rejestrująco-kontrolne komunikujące się w standardzie Wi-Fi standard 802.11 a/b/g/n/ac z dedykowanym oprogramowaniem |  |
|  | Certyfikaty: | - deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |  |
|  | Gwarancja: | - Warunki gwarancji: - min. roczna gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. - firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. - możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.6 | Kontrolery czasu rzeczywistego - Procesor RT typ 1 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Procesor: - Taktowanie: 667 MHz - Liczba rdzeni: 2 - Pamięć: - Pamięć trwała - 256 MB - DDR3 - 512 MB - Taktowanie DDR3 - 533 MHz - Szerokość szyny danych DDR3 - 16 bitów - Komunikacja bezprzewodowa - Karta WLAN IEEE 802.11 b,g,n - Zasięg w otwartym terenie do 150 m - Typ anteny - Wielokierunkowa - Szyfrowanie - WPA, WPA2, WPA2-Enterprise - Porty USB - USB host port - USB 2.0 Hi-Speed - USB urządzenie port - USB 2.0 Hi-Speed - Wejścia analogowe - Zagregowana częstotliwość próbkowania - 500 kS/s - Rozdzielczość - 12 bitów - Ochrona przeciwprzepięciowa - ±16 V - Złącze A - Konfiguracja: - Cztery niesymetryczne kanały na złącze - Impedancja wejściowa - >500 kΩ przy akwizycji 500 kS/s - Zalecana impedancja źródła sygnału - 3 kΩ lub mniej - Maksymalny zakres - 0 V to +5 V - Dokładność bezwzględna - ±50 mV - Szerokość pasma - >300 kHz - Złącze B – Konfiguracja: - Dwa kanały różnicowe - Prąd upływu - do 100 nA - Maksymalny zakres - ±10 V - Dokładność bezwzględna - ±200 mV - Szerokość pasma - minimum 20 kHz, typowa >50 kHz - Wejście audio – Konfiguracja: - Wejście stereo dwa niesymetryczne kanały AC-coupled - Impedancja wejściowa - 10 kΩ dla DC - Maksymalny zakres - ±2.5 V - Szerokość pasma - 2 Hz do 20 kHz - Wyjścia analogowe - Zagregowana maksymalna częstotliwość odświeżania - 345 kS/s - Rozdzielczość - 12 bitów - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - ±16 V - Konektor Złącza A – Konfiguracja: - Dwa niesymetryczne kanały na konektor - Zakres - 0 V to +5 V - Dokładność bezwzględna - 50 mV - Obciążalność - 3 mA - Czas narastania zbocza - 0.3 V/μs - Konektor Złącza B – Konfiguracja: - Dwa niesymetryczne kanały - Zakres - ±10 V - Dokładność bezwzględna - ±200 mV - Obciążalność - 2 mA - Czas narastania - 2 V/μs - Wyjście audio – Konfiguracja: - Jeden kanał stereo złożony z dwóch niesymetrycznych kanałów AC-coupled - Impedancja wyjściowa - 100 Ω z szeregowym kondensatorem 22 μF - Szerokość pasma - 70 Hz to >50 kHz przy obciążeniu 32 Ω - 2 Hz to >50 kHz przy obciążeniu wysoką impedancją - Cyfrowe linie we/wy - Liczba linii: - Konektor Złącze A - 2 porty - 16 linii we/wy (jeden port na konektor, jedna linia UART.RX i jedna UART.TX na konektor - Konektor Złącze B - 1 port – 8 linii we/wy - Konfiguracja we/wy - każda linia we/wy programowo konfigurowalna jako we/wy - Poziomy logiczne - wejście 5 V kompatybilne z LVTTL; wyjście 3.3 V LVTTL - Poziomy logiczne wejść: - Poziom niski, VIL - 0 V min; 0.8 V max - Poziom wysoki, VIH - 2.0 V min; 5.25 V max - Poziomy logiczne wyjść: - Poziom wysoki, VOH przy obciążeniu 4 mA - 2.4 V min; 3.465 V max - Poziom niski, VOL przy prądzie wejściowych 4 mA - 0 V min; 0.4 V max - Minimalna szerokość impulsu - 20 ns - Maksymalna częstotliwość dla funkcji cyfrowych: - SPI - 4 MHz - PWM - 100 kHz - Wejścia enkodera kwadraturowego - 100 kHz - I2C - 400 kHz - Linie UART - Maksymalna częstotliwość - 230,400 bps - Bity danych - 5, 6, 7, 8 - Bity Stopu - 1, 2 - Parzystość - Odd, Even, Mark, Space - Korola transmisji - XON/XOFF - Akcelerometr - Liczba osi – 3 - Zakres - ±8 g - Rozdzielczość - 12 bitów - Częstotliwość próbkowania - 800 S/s - Wyjścia zasilające - +5 V - Napięcie wyjściowe - 4.75 V to 5.25 V - Maksymalna obciążalność każdego konektora - 100 mA - +3.3 V - Napięcie wyjściowe - 3.0 V to 3.6 V - Maksymalna obciążalność każdego konektora - 150 mA - +15 V - Napięcie wyjściowe - +15 V to +16 V - Maksymalne obciążenie - 32 mA (16 mA podczas uruchomiania) - -15 V - Napięcie wyjściowe - -15 V do -16 V - Maksymalne obciążenie - 32 mA (16 mA podczas uruchomiania) - Całkowita maksymalna moc z wyjść +15 Vi -15 V - 500 mW - Zasilanie - Zakres napięcia zasilania - 6-16 VDC |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IV.7 | Robot programowalny | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | Części elektroniczne: - Sterownik robota: - Procesor 32 bit, 300 MHz ARM9 - 64 MB RAM, 16 MB pamięci Flash - Możliwość pracy na bateriach / akumulatorach AA (6 szt.) lub z wykorzystaniem dedykowanego akumulatora, - 4 porty do podłączenia efektorów - 4 porty do podłączenia czujników (częstotliwość pracy – do 1000 próbek na sekundę) - ekran monochromatyczny, rozdz. 178x128 px - wbudowany głośnik - wbudowana klawiatura podświetlana (6 przycisków, 3 kolory) do pracy bez wykorzystania zewnętrznego komputera - wbudowany obrazkowy język programowania do tworzenia prostych aplikacji (maks. długość programu: 16 bloków, możliwość zapętlenia programu) - wbudowany program do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych z podłączonych czujników - oprogramowanie układowe na licencji otwartej - port USB do połączenia z komputerem lub z innym sterownikiem, - port USB do podłączenia karty WiFi, pamięci USB (do 32 GB) lub kolejnego sterownika - wbudowany czytnik kart microSD (do 32 GB) - możliwość pracy kilku sterowników w trybie kaskadowym – do 4 sterowników - mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników (odpowiednik Plug&Play) - Serwomotor duży - dokładność pozycjonowania do 1 stopnia - 160 - 170 obr./min - moment obrotowy: 0.21 N*m - moment trzymający: 0.42 N*m - waga: do 76 g - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - Serwomotor średni - dokładność pozycjonowania do 1 stopnia - 240-250 obr./min - moment obrotowy: 0.08 N*m - moment trzymający: 0.12 N*m - waga: do 36 g - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - Ultradźwiękowy czujnik odległości - zasięg od 3 do 250 cm, - dokładność pomiaru do +/- 1 cm - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - tryby pracy (pomiar, wykrywanie innych czujników) sygnalizowane podświetleniem - Czujnik dotyku - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - Czujnik żyroskopowy - pomiar kąta obrotu z dokładnością +/- 3 st. - tryb pracy żyroskopu z prędkością do 440 st./s - częstotliwość pracy 1 kHz - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - Czujnik koloru / światła - rozpoznawanie 8 kolorów - 3 tryby pracy: pomiar światła odbitego (kolor czerwony), rozpoznawanie kolorów, pomiar natężenia światła otoczenia - częstotliwość pracy 1 kHz - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - Akumulator litowo-jonowy - pojemność 2050 mAh - możliwość ładowania bez wyciągania z robota - Zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. Zestaw zawiera 7 kabli do łączenia silników i czujników ze sterownikiem oraz kabel USB do połączenia sterownika z komputerem. - Dedykowane instrukcje budowy różnych typów robotów: wahadło odwrócone, robot mobilny, ramię z końcówką roboczą, model taśmy produkcyjnej, itd. - Możliwość programowania sterownika w języku graficznym dedykowanym, w języku JAVA, C, PYTHON, assembler i innych oraz z poziomu środowisk LabView i Simulink. - Dedykowana ładowarka do akumulatora z zestawu bazowego. - Części konstrukcyjne: - elementy modułowe gąsienic, - koła zębate, - koła z oponami (3 rozmiary), - zębatki, - belki konstrukcyjne, - cięgna, - elementy łączące, - osie krzyżowe o różnej długości; - możliwość zbudowania przekładni ślimakowej, układu różnicowego, przekładni pasowej, modelu samochodowego układu kierowniczego, - 5 dedykowanych instrukcji budowy różnych typów robotów (manipulator, robot kroczący, robot z napędem kołowym, gąsienicowym, model linii produkcyjnej) - zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. - Oprogramowanie dedykowane dla zestawu, możliwość tworzenia programów w języku graficznym, wbudowany samouczek, system pomocy, system akwizycji i analizy danych z czujników, tryb pracy oscyloskopu, kompatybilność wsteczna z poprzednią generacją robota, wymagania programowe: Windows (32b/64b) – XP SP3, Vista, W7 lub W8 (oprócz METRO); Mac – 10.6, 10.7, 10.8, technologia Silverlight 5.0, .NET 4, - Wymagania sprzętowe (minimalne): 1 GB RAM, 1GHz CPU, minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x600 px, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym - Oprogramowanie na licencji wielostanowiskowej. |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

_________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część V

Urządzenia 3D

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1.DRUKARKA 3D Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie „Parametry oferowane” Do zestawu dołączony zestaw materiału budującego: – ABS 3 kg: (1 biały, 1 kg czerwony, 1 kg niebieski), – PLA 3 kg: (1 biały, 1 kg czerwony, 1 kg niebieski), – SoftPrint (Guma) 2 kg: (0,5 kg biały, 0,5 kg czerwony, 0,5 kg niebieski, 0,5 kg czarny) |  |  |  |
| V.1.1) | Technologia wydruku | FDM/FFF |  |
| V.1.1) | Obszar wydruku | Minimum 200x220x210 [mm] |  |
| V.1.2) | Średnica dyszy drukującej | 0,5 mm |  |
| V.1.3) | Maksymalne wymiary urządzenia | 440x460x480 [mm] |  |
| V.1.4) | Średnica filamentu | 1.75mm |  |
| V.1.5) | Regulowana grubość warstwy druku | Co najmniej 0,062-0,25[mm] |  |
| V.1.6) | Regulowana temperatura pracy głowicy | Do minimum 250C |  |
| V.1.7) | Druk wielomateriałowy | Minimum PLA, ABS, Nylon, LayWood, LayBrick, PVA, Guma |  |
| V.1.8) | Łączność z komputerem | Co najmniej USB |  |
| V.1.9) | Szybkość pracy dla PLA | Minimum 8m/h dla warstwy 0,2mm |  |
| V.1.10) | Oprogramowanie | Open Source w komplecie lub do pobrania online | Nazwa: Adres strony: |
| V.1.11) | Rodzaje formatów modeli 3D | Stl, obj |  |
| V.1.12) | Obsługiwane systemy | Windows, Linux, Mac |  |
| V.1.13) | Zasilanie | 230v- 240 V |  |
| V.1.14) | Konstrukcja | Aluminium |  |
| V.1.15) | Elektronika | Odizolowana |  |
| V.1.16) | Zestaw startowy materiału budującego | 0,5kg ABS |  |
| V.1.17) | Gwarancja | - Serwis gwarancyjny: 12 miesięcy - Czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii. - W przypadku dwukrotnej naprawy drukarki będącej przedmiotem zamówienia lub tego samego jej elementu, a także gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany drukarki lub jej elementu dotkniętego wadą na nowy, na własny koszt. |  |
| V.1.18) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| V.2. DRUKARKA 3D PRACUJĄCA W TECHNOLOGII FDM – TYP 2 Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| V.2.1) |  | Obsługa technologii druku FDM / PJP |  |
| V.2.2) |  | Przestrzeń robocza min. 270 x 260 x 240 mm |  |
| V.2.3) |  | Zamykana komora |  |
| V.2.4) |  | Wykonywanie modeli z materiału ABS, PLA, nylon, |  |
| V.2.5) |  | Dokładność wymiarową nie gorszą niż 0,25 mm |  |
| V.2.6) |  | Grubość warstwy poniżej 0,75mm |  |
| V.2.7) |  | System automatycznego generowania podpór |  |
| V.2.8) |  | Możliwość jednoczesnego druku w 3 kolorach |  |
| V.2.9) |  | Obsługa łączności WiFi |  |
| V.2.10) |  | Podgrzewany stół |  |
| V.2.11) |  | System druku przez 3 głowice, |  |
| V.2.13) |  | Obsługa z pojemników materiałowych o objętości min. 900 cm3 |  |
| V.2.14) |  | Możliwość usuwania materiału podporowego (do drukarki zostanie dostarczone odpowiednie urządzenie do usuwania takiego materiału, drukarka będzie również wykorzystywała rozpuszczalny materiał podporowy). |  |
| V.2.15) |  | Dostarczone oprogramowanie zapewni możliwość kontrolowania ścieżek przejścia oraz będzie w stanie zarządzać całym procesem technologicznym wykonania modelu 3D, uwzględniając skurcz materiału |  |
| V.2.16) |  | Wykonawca dostarczy dodatkowo: - niezbędny zestaw przewodów oraz kabli, - niezbędny zestaw narzędzi do obsługi drukarki, - instrukcję obsługi drukarki i oprogramowania. |  |
| V.2.17) | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| V.2.18) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| V.2.19) |  | Cały system druku 3D zostanie dostarczony oraz zmontowany i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego. |  |
| V.2.20) |  | Drukarka zostanie dostarczona z zestawem materiałów eksploatacyjnych: min. 6 pojemników z materiałem modelowym w różnych kolorach, min. 4 kasety z materiałem pomocniczym, min. 48 sztuk podstaw modelowych, min. 12 sztuk środka do rozpuszczania materiału podporowego. |  |
| V.3. SKANER 3D RĘCZNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| V.3.1) | Rozdzielczość skanowania 3D | do 0,5 mm |  |
| V.3.2) | Dokładność położenia punktu | do 0.1 mm |  |
| V.3.3) | Jednoczesne skanowanie koloru | 24 bit |  |
| V.3.4) | Rozdzielczość tekstury | min. 1.3 mp |  |
| V.3.5) | Liczba klatek | do 16 |  |
| V.3.6) | Czas ekspozycji | do 0,0002 sek. |  |
| V.3.7) | Prędkość akwizycji danych | 2 000 000 pkt/sek |  |
| V.3.8) | Głębokość skanowania | od 0,4 do 1m |  |
| V.3.9) | Źródło światła | Lampa LED |  |
| V.3.10) | Katowe pole widzenia | min 30x21° |  |
| V.3.11) | Markery | Nie wymagający markerów |  |
| V.3.12) | Kalibracja | Nie wymagający kalibracji |  |
| V.3.13) | Oprogramowanie dołączone do skanera | - Funkcje: - tworzenie siatki modelu z podglądem w czasie rzeczywistym - automatyczne dopasowanie danych z sesji pomiarowych, - kompensacja ruchu obiektu skanowanego, - obsługa trybów skanowania: śledzenie geometrii, śledzenie tekstury - narzędzia do edycji 3D, min.: usuwanie, wygładzanie siatki; wypełnianie ubytków siatki, filtrowanie, wygładzanie krawędzi - undo/redo - możliwość pomiarów i analizy modeli, min.: pomiary liniowe, odległości, tworzenie przekrojów - mapowanie tekstur - zapisywanie ustawień (presets), - formaty eksportu danych: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB - zapisywanie ustawień (presets), - eksport tekstur - Oprogramowanie na 20 licencji dożywotnich edu. Oraz 2 lata aktualizacji. |  |
| V.3.14) | Interfejs | USB |  |
| V.3.15) | Akcesoria | Torba i niezbędne baterie. |  |
| V.3.16) | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| V.3.17) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część VI

Urządzenia i elementy elektroniczne

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowej aparatury i niezbędnego wyposażenia do diagnozowania układów elektronicznych wykonanych w ramach działalności Kół Naukowych. Minimalna gwarancja, jeżeli nie podano przy opisie każdego elementu sprzętu i wyposażenia w zakresie niniejszej części wynosi: 12 miesięcy |  |  |  |
| VI.1.1. URZĄDZENIA DO DIAGNOZOWANIA NA USB Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. Mobilny rejestrator-analizator sygnałów analogowych i cyfrowych, zintegrowany z generatorem arbitralnym, współpracujący z komputerem realizującym GUI poprzez interfejs USB. Wyposażenie: kable przyłączeniowe oraz adapter do pomiaru sygnałów ze złącz BNC. Oprogramowanie |  |  |  |
| VI.1.1.1) | Oscyloskop: | - Co najmniej 100MSPS - Rozdzielczość pionowa 14bit - 2 kanały o parametrach wejściowych 1MOhm, 24pF - 250µV do 5V/div - pasmo 5MHz rozmiar bufora co najmniej 16k próbek na kanał |  |
| VI.1.1.2) | Generator: | - Co najmniej 120MSPS, - Rozdzielczość pionowa 14 bit - 2 kanały - Sygnały wyjściowe: sinusoidalny, prostokątny, trójkątny, zdefiniowany przez użytkownika - pasmo 5MHz rozmiar bufora co najmniej16k próbek na kanał |  |
| VI.1.1.3) | Analizator stanów logicznych: | - 16 oddzielnych wejść/wyjść dla sygnałów cyfrowych - Możliwość generowania sygnałów logicznych - Co najmniej 100MSPS rozmiar bufora 4k transmisji /pin |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.1.2. ZASILACZ LABORATORYJNY Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |  |  |
| VI.1.2.1) |  | - Stacjonarny zasilacz laboratoryjny o napięciu regulowanym (CV) w zakresie 0 - 30VDC i maksymalnym, regulowanym (CC) prądzie wyjściowym 5A - Wyposażony w zabezpieczenia nadnapięciowe OVP i nadprądowe OCP - Zasilacz musi współpracować z komputerem (w skład wyposażenia musi wchodzić odpowiednie oprogramowanie) - Wyposażony w cyfrowe mierniki umożliwiające odczyt aktualnych wartości: napięcia i prądu na wyjściu |  |
| VI.1.2.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.1.2.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.1.3. OSCYLOSKOPY CYFROWY Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |  |  |
| VI.1.3.1) |  | - Cyfrowy oscyloskop 2-kanałowy o paśmie analogowym nie węższym niż 50 MHz, z kompletem sond, wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 5 cali. - Pasmo DC-50MHz (-3dB) - Kanały 2 - Czułość: 2mV/dz. -5V/dz.; dokładność: +/- 3%xodczyt+0.1dz. +1mV - Sprzężenie: AC, DC,GND - Impedancja wejściowa: 1Mohm +/-2%, 14pF - Funkcje matematyczne: Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie, Dzielenie, FFT, - Akwizycja: - 1GSa/s próbkowanie w czasie rzeczywistym oraz 50GSa/s próbkowanie w czasie ekwiwalentnym - Rozdzielczość pionowa: 8 bitów - Pamięć 1Mpts na kanał - Tryby akwizycji: Normal, Peak Detect, Uśrednianie - Uśrednianie: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 - Podstawa czasu: - Zakres podstawy czasu: 5nS - 50S/dz. (1-2-5 krok); Roll: 50ms/dz.-50s/dz. - Tryby: Okno, Okno zoom, Główny, Roll, X-Y - Dokładność: +/- 0,01 % - Pre-Trig. 10dz. max. - Post-Trig. 1000dz. - Wyzwalanie: - Źródło: CH1, CH2, Line, EXT - Tryby: Auto, Normal, Single, - Sprzężenie: AC, DC, LF ,HF , - Wyposażenie - Przewód zasilający - Sondy oscylsokopowe - 2szt. Z dzielnikiem 1:1/10:1 - Instrukcja obsługi w języku polskim - Oprogramowanie - Certyfikat kalibracji producenta - Źródło zasilania 220-240V 50Hz - Parametry techniczne: - Płynna regulacja napięcia i prądu w pełnym zakresie : - Praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC (przełączane automatycznie) - Możliwość ustawienia ograniczenia prądu obciążenia w dowolnym punkcie zakresu pracy - Napięcie zasilania 230VAC +-15%, 50/60Hz - Max. napięcie wyjściowe 30V DC - Max. prąd wyjściowy 5A - Współczynnik temperaturowy <=200ppm/1 C - Rozdzielczość regulacji - Rozdzielczość regulacji CV [V] 0,1 - Rozdzielczość regulacji CC [A] 0,001 - Dokładność wskazań - <=0,2% + 3mA dla prądu - <=0,01% +20mV dla napięcia - Współczynniki stabilizacji: - Napięciowy <=0,01% +2mV - Prądowy <=0,2% +3mA - Tętnienia i szumy - prądu<=3mArms - Napięcia <=1 mVrms - Wyświetlacz min. 3 cyfry - Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem |  |
| VI.1.3.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.1.3.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.1.4. GENERATOR FUNKCYJNY Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |  |  |
| VI.1.4.1) |  | - Zakres częstotliwości: od 1μHz do 10MHz - Sinus – >=10MHz - Prostokąt >=10MHz - Trójkątny >=300kHz - Szum >=10MHz - Arbitralny 5MHz - Rozdzielczość: 1uHz - Ilość kanałów: 2 - Przebiegi: Sinusoida, prostokątny, trójkątny, szum, arbitralny - Długość przebiegu: 16k pts - Rozdzielczość: pionowa14 bits - Amplituda: - 1 mVpp to 10 Vpp( into 50Ω) - 2 mVpp to 20 Vpp(bez obciążenia) - 1 mVpp to 5 Vpp( into 50Ω), 20MHz?25MHz - 2 mVpp to 10 Vpp(bez obciążenia), 20MHz?25MHz - Modulacja i inne: AM, FM, PM, SUM, FSK, - Częstościomierz: Pomiar częstotliwości do 150MHz, 100nHz for 1Hz, 0.1Hz for 100MHz. - Wyświetlacz: 3.5”TFT LCD - Zasilanie: 100~240VAC; 45Hz~66Hz; <25W - Interfejs komunikacyjny: USB (Host & Device) do sterowania zewnętrznego oraz edycji przebiegów - Wyposażenie: kabel zasilający, oprogramowanie, instrukcja obsługi, gwarancja |  |
| VI.1.4.1) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.1.4.1) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.1.5. MIERNIK UNIWERSALNY Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |  |  |
| VI.1.5.1) |  | - Multimetr uniwersalny spełniający wymagania norm EN55022:1999, EN61000-4-2:1996, EN61000-4-3:1999, - Zakres napięć DC: 0.4-1000 V, - Zakres napięć AC: 4-750 V, - Zakres prądu DC: 400uA - 10A, - Zakres prądu AC: 400uA - 10A, - Rezystancja: 400-40M ohm, - Pojemność: 4nF - 40mF, - Częstotliwość: 4kHz - 400MHz, - Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD i sensor temperatury. - Wyposażenie: Komplet przewodów Pomiarowych |  |
| VI.1.5.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.1.5.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2. UKŁADÓW PROTOTYPOWANIA ELEKTRONIKI Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów i elementów potrzebnych do prototypowania elektroniki do projektów naukowych. |  |  |  |
| VI.2.1 | Zestaw „elektromedyczny” | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
| VI.2.1.1) |  | - Zestaw ewaluacyjny dla aplikacji elektromedycznych, - Wyposażony w mikrokontroler z rdzeniem Cortex-M4F, - ze zintegrowanym torem FE do pomiaru biopotencjałów. - Zestaw wyposażony w system prezentacji gromadzonych danych - Ekran LCD TFT co najmniej 240x320 pikseli - Pakiet bibliotek realizujących co najmniej jeden przykładowy pomiar biomedyczny - Płytka zestawu wyposażona w standardowe interfejsy komunikacyjne (USB,JTAG/SWD,RS232) oraz czujniki warunków środowiskowych |  |
| VI.2.1.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.1.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.2 | Mikrokontroler podstawowy | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
| VI.2.2.1) |  | - Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem z rodziny AVR8, wyposażonym w CPU w wersji AT+. - Płytka zgodna elektrycznie i mechanicznie z systemem Arduino Rev. 3 w wersji TTL-LV |  |
| VI.2.2.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.2.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.3 | Mikrokontroler zaawansowany z LCD | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
| VI.2.3.1) |  | - Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem wyposażonym w rdzeń Cortex-M4F, przystosowanym konstrukcyjnie do demonstracji i ewaluacji interfejsów GUI. - Zawiera ekran dotykowy LCD o przekątnej 2.4 cala , wmontowany debugger. - Zestaw od strony mechanicznej zgodny ze standardem NUC-AT-283. |  |
| VI.2.3.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.3.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.4 | Mikrokontroler zaawansowany z ePapierem | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
| VI.2.4.1) |  | - Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem wyposażonym w rdzeń Cortex-M0+ i wyświetlacz e-paper o wymiarach matrycy co najmniej 160x70 punktów. |  |
| VI.2.4.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.4.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.5 | Mikrokontroler średni | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
| VI.2.5.1) |  | - Zestaw ewaluacyjny, kompatybilny mechanicznie i elektrycznie z systemem Arduino Rev. 3, wyposażony w mikrokontroler z rdzeniem Cortex-M4F. |  |
| VI.2.5.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.5.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.6 | Zestaw FPGA | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| VI.2.6.1) |  | - Zestaw ewaluacyjny z układem Virtex-7 o liczbie komórek przeliczeniowych większej niż 29200, - Pamięć SRAM dla użytkownika o pojemności większej niż 1,3 Mb, - Co najmniej 36 bloków DSP, - Zintegrowany przetwornik ADC, - Wbudowany programator-konfigurator, interfejs VGA i interfejs USB vCOM. |  |
| VI.2.6.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.6.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.7 | Breadbordy duże | Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |
| VI.2.7.3) |  | - Płytka montażowa z zaciskami sprężystymi z co najmniej 1300 punktami montażowymi i płytą bazową. |  |
| VI.2.7.3) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.7.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.8 | Moduł Peltiera | Producent: Typ/model: Ilość: 10 szt. |  |
| VI.2.8.1) |  | - Moduł Peltiera o mocy co najmniej 40 W, - zasilanie 12 - 14,4 VDC, - wymiary nie większe niż 42x51x8 mm. |  |
| VI.2.8.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.8.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.9 | Zestaw ekspanderów | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| VI.2.9.1) |  | - Zestaw ekspanderów dla systemów mikroprocesorowych, spełniających funkcje: - interfejsu BT, - akcelerometru 3D, - sensora natężenia oświetlenia, - sensora koloru obiektów, - żyroskopu 3D. - Moduły przystosowane do współpracy z interfejsami CMOS/TTL i CMOS/TTL-LV |  |
| VI.2.9.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.9.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.10 | Zestawy przewodów do breadborda i ekspanderów | Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |
| VI.2.10.1) |  | - Zestaw przewodów połączeniowych dla płytki stykowej. - W zestawie po 60 sztuk znajduje się: - 20 przewodów żeńsko męskich, - 20 męsko męskich - 20 damsko damskich |  |
| VI.2.10.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.10.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.11 | Części do prototypowania | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| VI.2.11.1) |  | - Zestaw elementów pasywnych i półprzewodników umożliwiających prowadzenie eksperymentów z układami analogowymi. - Układy scalone wchodzące w skład zestawu zamontowane na adapterach przystosowanych do instalacji w płytkach stykowych. |  |
| VI.2.11.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.11.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.12 | LCD | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| VI.2.12.1) |  | - Ekspander zgodny z Arduino z wyświetlaczem LCD 2x16 i 6-przyciskową klawiaturą. |  |
| VI.2.12.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.12.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.13 | Moduł wielofunkcyjny | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| VI.2.13.1) |  | - Ekspander zgodny z systemem NUCLEO i Arduino, wyposażony w interfejs Bluetooth, czujnik temperatury, akcelerometr 3D, LED-RGB i 5-pozycyjny joystick. |  |
| VI.2.13.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.13.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.14 | Moduł pomiaru pogody | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| VI.2.14.1) |  | - Ekspander zgodny z systemem NUCLEO i Arduino, wyposażony w czujnik temperatury, ciśnienia, wilgotności i natężenia światłą akcelerometr 3D, LED-RGB i 5-pozycyjny joystick |  |
| VI.2.14.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.14.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |
| VI.2.15 | Czytnik linii papilarnych | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
| VI.2.15.1) |  | - Optyczny sensor linii papilarnych z własną, zarządzalną pamięcią map minucji i interfejsem UART do komunikacji z otoczeniem. |  |
| VI.2.15.2) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VI.2.15.3) | Gwarancja: | - Min. 12 miesięcy |  |

_________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część VII

Maszyny mechatroniczne typu: autonomiczne urządzenia programowalne

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| VII.1. DRON TYP 1 Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| VII.1.1) | - Cechy drona / quadrocoptera | - Gotowy do lotu, w pełni funkcjonalny quadrocopter; - Stabilizator obrazu: Gimbal Zenmuse H3-3D w zestawie; - System Intelligent Orientation Control (IOC); - Samokontrujące śmigła; - Dodatkowy zestaw śmigieł w zestawie, - Osłony na śmigła; - Waga drona max 1.05kg ; - Max waga startowa 1.3kg; - Dokładność lotu: Pionowa: ±0.8m; Pozioma: ±2.5m; - Maksymalna prędkość kątowa skrętu (YAW): 200°/s; - Maksymalny Kąt pochylenia (TILT) 35°; - prędkość wznoszenia/opadania do 6m/s; - prędkość lotu do 15m/s; - Przekątna (gabaryt) do 360mm; - Czas lotu do 25 minut; - Temperatura pracy -10°C ~ 50°C; - W zestawie plecak lub walizka do transportu drona z akcesoriami. |  |
| VII.1.2) | - Nadajnik sterujący | - Częstotliwość pracy: 2.400 GHz-2.483 GHz - Maksymalny zasięg: 1000m (teren otwarty bez zakłóceń) - Temperatura pracy: 0°C- 40°C - Bateria: 4 x bateria AA - Czułość odbiornika - 97 dBm |  |
| VII.1.3) | - Bateria (dron) | - Pojemność: 5200mAh, - Napięcie: 11.1V - Temperatura pracy: -20°C do 50°C - W zestawie dodatkowa bateria. |  |
| VII.1.4) | - Warunki dostawy, gwarancja | - Zestaw objęty 12 miesięczną gwarancją - Dostawa obejmuje uruchomienie u klienta oraz podstawowe szkolenie z obsługi. |  |
| VII.1.5) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| VII.2. DRON TYP 2 Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |  |  |
| VII.2.1) | - Cechy drona / quadrocoptera | - Waga (wliczając baterię i śmigła): max 1300 g - Rozmiar przekątnej (wliczając śmigła): max 690 mm - prędkość wznoszenia: do 5 m/s - prędkość opadania: do 3 m/s - Dokładność zawisu: W pionie: +/- 10cm, W poziomie: +/- 1m - Prędkość lotu: do 16 m/s ( w trybie ATTI, bez wiatru) - Maksymalna wysokość n.p.m.: 6000 m - Temperatura pracy: 0°C to 40°C - GPS: GPS/GLONASS - W zestawie plecak lub walizka do transportu drona z akcesoriami. |  |
| VII.2.2) | - Kamera | - Matryca: Sony EXMOR 1/2.3” Aktywne piksele: 12.4 M (całkowite piksele: 12.76 M) - Obiektyw: FOV 94° 20 mm (odpowiednik formatu 35 mm) f/2.8, focus ∞ - ISO: 100-3200 (film) 100-1600 (zdjęcia) - Prędkość migawki: 8s -1/8000s - Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 4000 x 3000 - Tryby fotografowania: - Pojedyncze zdjęcie - Zdjęcia seryjne: 3/5/7 - Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 - Opóźnienie migawki - Tryby nagrywania video: - FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60 - HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 - Obsługiwane karty SD: - Micro SD - Maksymalna pojemność: 64 GB. Klasa 10 lub UHS-1 - Maksymalna prędkość zapisu video: 60 Mbps - Format zapisu: - FAT32/exFAT - Zdjęcia: JPEG, DNG - Video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) - Temperatura pracy: 0°C to 40°C |  |
| VII.2.3) | - Gimbal (stabilizacja obrazu) | - Zakres sterowania: Pitch -90° to +30° - Stabilizacja: 3-osiowa (pitch, roll, yaw) |  |
| VII.2.4) | - Optyczny System Pozycjonowania | - Maksymalna prędkość: Mniej niż 8 m/s (na wysokości 2 m) - Zasięg pracy: 30 cm-300 cm - Środowisko pracy: Nawierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednie oświetlenie (Lux> 15) |  |
| VII.2.5) | - Nadajnik | - Częstotliwość pracy: 2.400 GHz-2.483 GHz - Maksymalny zasięg: 2000m (teren otwarty bez zakłóceń) - Wyście video: USB - Temperatura pracy: 0°C- 40°C - Bateria: 6000 mAh LiPo 2S - Mocowanie urządzenia mobilnego: Dla tabletu lub smartfona - Czułość odbiornika: 101 dBm ±2 dBm - Moc nadajnika (EIRP): FCC: 20 dBm; CE: 16 dBm; - Napięcie pracy: 1.2 A @7.4 V |  |
| VII.2.6) | - Ładowarka | - Napięcie: 17.4 V - Moc znamionowa: 100 W |  |
| VII.2.7) | - Bateria (dron) | - Pojemność: 4480 mAh - Napięcie: 15.2 V - Typ baterii: LiPo 4S - Energia: 68 Wh - Waga: 350-380 g - Maksymalny czas lotu: Około 23 minuty - Temperatura pracy: -10°C to 40°C - Maksymalna moc ładowania: 100 W - W zestawie dodatkowa bateria. |  |
| VII.2.8) | - Aplikacja/ Podgląd | - Aplikacja: zgodna z funkcjami DJI Pilot lub inna równoważna - Częstotliwość przesyłu video: 2.4GHz - Jakość transmitowanego obrazu: 720P @ 30fps (uzależniona od warunków oraz możliwości urządzenia mobilnego) - Opóźnienie: 220ms (uzależniona od warunków oraz możliwości urządzenia mobilnego) - Zgodność aplikacji podglądu z: iOS 8.0 i nowszy lub Android 4.1.2 i nowszy |  |
| VII.2.9) | - Warunki dostawy | - Zestaw objęty 12 miesięczną gwarancją. - Dostawa obejmuje uruchomienie u klienta oraz szkolenie z obsługi. |  |
| VII.2.10) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część VIII

Urządzenia informatyczne klasy TEMPEST

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy |  | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Sprzęt komputerowy i peryferyjny spełniający wymagania normy SDIP-27 Level A Ilość: 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - VIII.1. 1. STACJA ROBOCZA Producent: Typ/model: |  |  |  |  |  |
| VIII.1.1) | Płyta główna |  | - Płyta główna kompatybilna z zaoferowanym procesorem. |  |  |
| VIII.1.2) | Procesor |  | - Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6300 punktów Passmark CPU Mark. |  |  |
| VIII.1.3) | RAM |  | - 8 GB DDR3 (możliwość rozbudowy do 32 GB) |  |  |
| VIII.1.4) | Dysk twardy |  | - 5 szt. - 500 GB w wyjmowanej kieszeni - wszystkie 5 sztuk jednakowe po 500GB przeznaczone do pracy zamiennie |  |  |
| VIII.1.5) | Napęd optyczny |  | - 16x DVD+/-RW |  |  |
| VIII.1.6) | Klawiatura |  | - Klawiatura USB |  |  |
| VIII.1.7) | Mysz |  | - Mysz USB dwuprzyciskowa z rolką do przewijania - Podkładka |  |  |
| VIII.1.8) | Oprogramowanie |  | - 5 kompletów - Windows 7 Pro 64 Bit PL (+ CD + Licencja) + oprogramowanie ze sterownikami do systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 |  |  |
| VIII.1.9) | Obudowa |  | - Typ tower wymiary max: (W) 600mm x (G) 800mm x (Sz) 300 mm |  |  |
| VIII.1.10) | Gwarancja |  | - 24 miesięczna gwarancja; - Zobowiązanie podjęcia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej; - Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy; - Autoryzowany serwis - Naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Użytkownika (za wyjątkiem napraw, których wykonanie nie będzie możliwe do zrealizowania w siedzibie Użytkownika) |  |  |
| VIII.1.11) | Serwis gwarancyjny |  | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |  |
| VIII.1.12) | Inne |  | - bezterminowy certyfikat w odniesieniu do spełnienia wymagań normy SDIP-27 Poziom A |  |  |
| - VIII.1.2. MONITOR 22” Producent: Typ/model: |  |  |  |  |  |
| VIII.1.2.1) | Przekątna kineskopu |  | - 22”, matryca VA |  |  |
| VIII.1.2.2) | Średnica plamki |  | - 0.247 mm |  |  |
| VIII.1.2.3) | Rozdzielczość |  | - 1920 x 1200 |  |  |
| VIII.1.2.4) | Gwarancja |  | - 24 miesięczna gwarancja; - Zobowiązanie podjęcia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej; - Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy; - Autoryzowany serwis - Naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Użytkownika (za wyjątkiem napraw, których wykonanie nie będzie możliwe do zrealizowania w siedzibie Użytkownika) |  |  |
| VIII.1.2.5) | Serwis gwarancyjny |  | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |  |
| VIII.1.2.6) | Inne |  | - bezterminowy certyfikat w odniesieniu do spełnienia wymagań normy SDIP-27 Poziom A |  |  |
| VIII.1.3. ZASILACZ AWARYJNY DO ZESTAWU DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH Producent: Typ/model: |  |  |  |  |  |
| VIII.1.3.1) | Obciążenie | - 1600 VA, 960W |  |  |  |
| VIII.1.3.2) | Czas podtrzymania przy obciążeniu 80% | - 9 min |  |  |  |
| VIII.1.3.3) | Gwarancja | - 24 miesięczna gwarancja; - Zobowiązanie podjęcia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej; - Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy; - Naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Użytkownika (za wyjątkiem napraw, których wykonanie nie będzie możliwe do zrealizowania w siedzibie Użytkownika) |  |  |  |
| VIII.1.3.4) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |  |  |
| - VIII.2. DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA A3 Producent: - Typ/model: |  |  |  |  |  |
| VIII.2.1) | Rodzaj |  | - Laserowa kolorowa |  |  |
| VIII.2.2) | Maksymalny format |  | - A3 |  |  |
| VIII.2.3) | Szybkość druku |  | - drukowania min.20 str. A4 /min. w color normal i mono |  |  |
| VIII.2.4) | Rozdzielczość druku |  | - 600 x 600 |  |  |
| VIII.2.5) | Podawanie papieru |  | - Wszystkie podajniki obsługują format A4/A3: - Podajnik nr 1 na 250 arkuszy, - podajnik nr 2 na 500 arkuszy, - uniwersalny podajnik na 100 arkuszy |  |  |
| VIII.2.6) | Interfejs |  | - Port USB (DB9) |  |  |
| VIII.2.7) | Język drukarki |  | - min PCL 6 |  |  |
| VIII.2.8) | Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) |  | - Czerń: W ciągu zaledwie 10 s - Kolor: W ciągu zaledwie 10 s |  |  |
| VIII.2.9) | Gwarancja |  | - 24 miesięczna gwarancja; - Zobowiązanie podjęcia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej; - Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy; - Autoryzowany serwis - Naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Użytkownika (za wyjątkiem napraw, których wykonanie nie będzie możliwe do zrealizowania w siedzibie Użytkownika) |  |  |
| VIII.2.10) | Serwis gwarancyjny |  | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |  |
| VIII.2.11) | Inne |  | - bezterminowy certyfikat w odniesieniu do spełnienia wymagań normy SDIP-27 Poziom A |  |  |
| VIII.3. LAPTOP spełniający wymagania normy SDIP-27 Level A Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |  |  |  |  |
| VIII.3.1) | Procesor |  | - Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6900 punktów Passmark CPU Mark |  |  |
| VIII.3.2) | Interfejsy |  | - (1) VGA (HD15) (2) USB (DB9) (2) USB (LEMO) |  |  |
| VIII.3.3) | RAM |  | - 8 GB (możliwość rozbudowy do 16GB) |  |  |
| VIII.3.4) | Dysk twardy |  | - 5 szt. - 500 GB w wyjmowanej kieszeni - wszystkie 5 sztuk jednakowe po 500GB przeznaczone do pracy zamiennie |  |  |
| VIII.3.5) | LCD |  | - 15,6” FHD (1920 x 1080) |  |  |
| VIII.3.6) | Napęd optyczny |  | - 8x DVD+/-RW |  |  |
| VIII.3.7) | Karta grafiki |  | - Niezintegrowana |  |  |
| VIII.3.8) | Karta dźwiękowa |  | - Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo |  |  |
| VIII.3.9) | Karta sieciowa |  | - 100 Mbps F/O ST |  |  |
| VIII.3.10) | Bateria |  | - 6-ogniwowa Li-Ion |  |  |
| VIII.3.11) | Klawiatura |  | - Klawiatura Qwerty Standard |  |  |
| VIII.3.12) | Zasilacz |  | - Zintegrowany |  |  |
| VIII.3.13) | Urządzenie wskazujące |  | - Touchpad |  |  |
| VIII.3.14) | Oprogramowanie |  | - 5 kompletów - Windows 7 Pro 64 Bit PL (+ CD + Licencja) + oprogramowanie ze sterownikami do systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 |  |  |
| VIII.3.15) | Gwarancja |  | - 24 miesięczna gwarancja; - Zobowiązanie podjęcia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej; - Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy; - Autoryzowany serwis - Naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Użytkownika (za wyjątkiem napraw, których wykonanie nie będzie możliwe do zrealizowania w siedzibie Użytkownika) |  |  |
| VIII.3.16) | Serwis gwarancyjny |  | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |  |
| VIII.3.17) | Inne |  | - bezterminowy certyfikat w odniesieniu do spełnienia wymagań normy SDIP-27 Poziom A |  |  |
| VIII.4. PROJEKTOR spełniający wymagania normy SDIP-27 Level A Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |  |  |  |  |
| VIII.4.1) | Jasność |  | - 4300 lumenów (wg standardu ANSI) |  |  |
| VIII.4.2) | Kontrast |  | - Kontrast standardowy 2000:1 |  |  |
| VIII.4.3) | Rozdzielczość |  | - 1280 x 800 (WXGA) |  |  |
| VIII.4.4) | Liczba wyświetlanych kolorów |  | - 16,7 mln |  |  |
| VIII.4.5) | Odległość projekcji |  | - 1,2 – 10 m |  |  |
| VIII.4.6) | Wielkość obrazu |  | - 36,3 – 362 cali |  |  |
| VIII.4.7) | Połączenia |  | - Gniazdo VGA |  |  |
| VIII.4.8) | Gwarancja |  | - 24 miesięczna gwarancja; - Zobowiązanie podjęcia naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej; - Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy; - Autoryzowany serwis - Naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Użytkownika (za wyjątkiem napraw, których wykonanie nie będzie możliwe do zrealizowania w siedzibie Użytkownika) |  |  |
| VIII.4.9) | Serwis gwarancyjny |  | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |  |
| VIII.4.10) | Inne |  | - bezterminowy certyfikat w odniesieniu do spełnienia wymagań normy SDIP-27 Poziom A |  |  |

_________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy

Część IX

System druku i urządzenia drukujące

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: I. Dostawa, wykonanie i wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych oferujących funkcje druku, kopiowania i skanowania a w tym: - Dostawę Centralnego Systemu Zarządzania Drukiem i Skanowaniem wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi (łącznie 13 sztuk) z pełnowartościowymi materiałami eksploatacyjnymi - tonerami oraz kartami zbliżeniowymi (150 sztuk); - Udzielenie licencji, instalację i konfigurację oprogramowania w ramach Systemu Centralnego Wydruku i Skanowania oraz dostawę i montaż sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dostawy fizycznego komputera-serwera, systemu operacyjnego, bazy danych, serwera pocztowego SMTP, Zamawiający udostępni Wykonawcy przygotowany komputer (serwer); - Wykonanie i dostarczenie Dokumentacji Powdrożeniowej (w wersji elektronicznej i papierowej) w języku polskim zawierającej schemat autoryzacji użytkowników, zaprogramowanych przekierowań dla drukowania i skanowania oraz schemat konfiguracji sterowników dla zainstalowanych urządzeń; - Przeprowadzenie instruktażu w siedzibie Zamawiającego dla 3 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu w szczególności pod kątem prawidłowej i optymalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania; - Dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim oraz dokumentów gwarancyjnych lub innych dowodów udzielenia gwarancji na sprzęt; - Dostarczanie aktualizacji oprogramowania dla Systemu Centralnego Wydruku (w ramach danej głównej wersji oprogramowania) w ciągu pierwszych 24 miesięcy; |  |  |  |  |
| IX.1.1. SYSTEM CENTRALNEGO WYDRUKU - Minimalna funkcjonalność Systemu Centralnego Wydruku: Ilość: 1 kpl. |  |  |  |  |
| IX.1.1. 1) | Kontrola dostępu |  | Oferowane urządzenia wielofunkcyjne (typ 1 i typ 2) muszą posiadać wbudowane w urządzenie i zabezpieczone przed kradzieżą czytniki kart zbliżeniowych zgodnych ze standardem MIFARE i umożliwiać identyfikację użytkownika kartą zbliżeniową. System musi posiadać również możliwość identyfikacji osoby za pomocą unikalnego kodu PIN. Wybór dostępnej metody logowania na danym urządzeniu (karta lub PIN lub obie metody) ma być możliwy do ustawienia przez administratora oddzielnie dla każdego urządzenia (lokalizacji) Bez użycia karty lub kodu PIN nie będzie można skorzystać z urządzenia, pulpit urządzeń powinien zostać zablokowany. |  |
| IX.1.1. 2) | Bezpieczny wydruk personalny "wędrujący” |  | System ma zapewnić funkcjonalność bezpiecznego wydruku personalnego i wydruku wędrującego – kontrola przez użytkownika miejsca i momentu fizycznego zwolnienia wydruku po autoryzacji kartą lub PIN. Po identyfikacji za pomocą karty lub PIN, użytkownicy muszą mieć możliwość obejrzenia listy czekających wydruków wraz z ceną pracy i wyboru, które wydruki zwolnić do druku, a które wykasować. |  |
| IX.1.1. 3) | Zwalnianie do druku dokumentów publicznych |  | System musi udostępniać możliwość zwalniania do druku dokumentów publicznych. Użytkownik bezpośrednio przy urządzeniu wielofunkcyjnym musi mieć możliwość wyboru i zwolnienia do druku (na swój koszt) interesującego jego dokumentu z publicznego repozytorium. System musi posiadać możliwość przydzielania użytkownikom uprawnień do dokumentów w repozytorium. |  |
| IX.1.1. 4) | Zwalnianie do druku dokumentów przesłanych za pośrednictwem e-mail |  | System musi udostępniać możliwość automatycznego wprowadzania do kolejki wydruków (bufora wydruków) plików PDF przesyłanych przez autoryzowanych użytkowników systemu za pomocą e-mail na dedykowany adres e-mail systemu centralnego wydruku oraz zwalniania do druku przesłanych dokumentów na dowolnym urządzeniu wpiętym do systemu za pośrednictwem karty zbliżeniowej lub PIN. |  |
| IX.1.1. 5) | Skanowanie do e-mail |  | System musi udostępniać możliwość przekierowywania skanów wysyłanych na e-mail do serwera pocztowego SMTP Zamawiającego i konfiguracji i wyboru przez administratora ustawień „skanuj i wyślij TYLKO na własny adres e-mail użytkownika” oraz „skanuj i wyślij TYLKO na adresy e-mail z danej domeny” oraz „skanuj i wyślij na dowolny adres e-mail”. Poczta elektroniczna z załączonym skanowanym dokumentem ma być przekierowywana do serwera pocztowego SMTP Zamawiającego z adresem e-mail nadawcy właściciela karty(autoryzowanego użytkownika systemu). Nie jest dopuszczalne wysyłanie anonimowych przesyłek e-mail. |  |
| IX.1.1. 6) | Skanowanie do predefiniowanego katalogu sieciowego |  | Urządzenie powinno udostępniać możliwość prostego skanowania do predefiniowanego katalogu sieciowego np. „Archiwum” (bez potrzeby ręcznego wpisywania ścieżki dostępu). Ze względu na planowane w przyszłości systemy archiwizacji i obiegu dokumentów, system musi udostępniać możliwość automatycznego generowania pliku indeksowego zawierającego podstawowe informacje o skanowanym dokumencie w szczególności nazwę autoryzowanego użytkownika systemu. Plik indeksowy w postaci xml musi być zapisywany do tego samego katalogu, do którego będzie zapisywany plik z treścią skanowanego dokumentu. |  |
| IX.1.1. 7) | Mechanizm rozliczania budżetu od wybranych użytkowników |  | Każdy użytkownik musi mieć w systemie zdefiniowane konto - budżet, na którym będzie rejestrowane saldo, oraz z którego będą zdejmowane środki na wykonywane wydruki i kopie i skany. Użytkownicy będą korzystali ze swoich budżetów za pomocą kart dostępu i PIN, jednak w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, administrator musi mieć możliwość zablokowania w systemie konkretnej karty oraz przypisania użytkownikowi nowej, za pomocą której uzyska on dostęp do swojego budżetu. |  |
| IX.1.1. 8) | Obsługa stanu kont użytkowników |  | System musi zapewniać mechanizm importu poprzez LDAP kont użytkowników z katalogu Active Directory wraz z takimi informacjami jak nazwa użytkownika, e-mail, grupa, katalog domowy, numer karty (opcjonalnie). System musi zapewniać mechanizm obsługi rozliczania ilości stron i kosztu wydrukowanych stron przez użytkowników poprzez interfejs obsługiwany ze stanowiska komputerowego administratora. System obsługi musi umożliwiać dodawanie i odejmowanie ilości stron i kwot na koncie użytkownika, lub przypisanie nowej wartości budżetu. Wszystkie operacje na kontach użytkowników muszą być rejestrowane w bazie danych systemu, w celu umożliwienia późniejszej weryfikacji. |  |
| IX.1.1. 9) | Wykorzystanie zgromadzonych środków – ceny za strony kopii i druku i skanów |  | System musi umożliwiać zdefiniowanie szczegółowych cenników dla poszczególnych urządzeń dostarczonych wraz z systemem oraz drukarek sieciowych będących w posiadaniu Zamawiającego, według których będą zdejmowane środki finansowe za wykonane wydruki i kopie. System musi umożliwiać zróżnicowanie cenników dla użytkowników i dla urządzeń. |  |
| IX.1.1. 10) | Monitorowanie drukarek sieciowych i opcje przekierowania wydruków |  | System musi zapewnić możliwość monitorowania drukarek sieciowych umiejscowionych bezpośrednio przy stacjach roboczych pracowników i dołączania informacji o ilości stron i wartości wydrukowanych stron przez danego użytkownika do głównej bazy danych. System musi umożliwić automatyczne przekierowanie dużych prac (o zadanej ilości stron) z drukarek małych na tańsze w eksploatacji duże urządzenia wielofunkcyjne. Osoba generująca wydruk, powinna być powiadomiona o przekierowaniu pracy na inną drukarkę stosownym komunikatem. |  |
| IX.1.1. 11) | Obsługa systemu tylko przez standardowy dotykowy panel LCD urządzenia |  | Zamawiający nie dopuszcza żadnych paneli dodatkowych dołączanych (przykręcanych) do urządzenia. |  |
| IX.1.1. 12) | Dodatkowe wymagania |  | Możliwość zmiany języka i treści wszystkich komunikatów interfejsu użytkownika. Obsługiwane języki polski i angielski. |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia własnych szablonów całych raportów bez pomocy Wykonawcy lub producenta systemu. |  |
|  |  |  | Rejestrowanie wszystkich atrybutów wykonywanych kopii/wydruków (np. format, kolor, duplex itp.); |  |
|  |  |  | Wysyłanie za pośrednictwem e-mail przez system lub urządzenie powiadomień o stanie urządzenia np. zacięcia papieru, brak tonera, itp. |  |
| IX.1.1. 13) | Gwarancja |  | - Min. 24 miesiące |  |
| IX.1.1. 14) | Serwis gwarancyjny |  | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| IX.1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR I DLA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO OFERUJĄCEGO FUNKCJE DRUKU, KOPIOWANIA i SKANOWANIA - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – TYP 1 Producent: Typ/model: Ilość: 8 szt. |  |  |  |  |
| IX.1.2. 1. JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |  |  |
| IX.1.2. 1.1) | Metoda druku | Laserowa, wielokolorowa |  |  |
| IX.1.2. 1.2) | Prędkość kopiowania / drukowania | - Format A4 – od 45 str./min. - Format A3 – od 25 str./min. |  |  |
| IX.1.2. 1.3) | Obsługiwany format kopii i wydruku | - Kasety – od A5R do A3 - Podajnik ręczny od A5 do A3 |  |  |
| IX.1.2. 1.4) | Czas rozgrzewania ze startu zimnego | Nie więcej niż 60 sekund |  |  |
| IX.1.2. 1.5) | Czas uzyskania pierwszej kopii | Nie więcej niż 7 sekund |  |  |
| IX.1.2. 1.6) | Jednorazowa ilość kopii | Od 1 do 999 |  |  |
| IX.1.2. 1.7) | Kopiowanie / drukowanie dwustronne | Tak |  |  |
| IX.1.2. 1.8) | Zoom | 25-400% (co 1%) |  |  |
| IX.1.2. 1.9) | Rozdzielczość | - Kopiowanie 600x600dpi - Drukowanie 1200x1200dpi - Skanowanie - 600x600dpi |  |  |
| IX.1.2. 1.10) | Gramatura papieru | - Kasety - 64 do 90 g/m² - Podajnik ręczny - powyżej 120 g/m² - Tryb dwustronny - 64 do 90 g/m² |  |  |
| IX.1.2. 1.11) | Pojemność papieru | Min. 4 kasety - łącznie o pojemności min. 2200 ark. (80 g/m²), podajnik ręczny 100 arkuszy (80 g/m²) |  |  |
| IX.1.2. 1.12) | Pamięć | Min. 2 GB RAM |  |  |
| IX.1.2. 1.13) | Dysk twardy | Min.160GB |  |  |
| IX.1.2. 1.14) | Interfejs | Ethernet (1000 Base-T / 100 Base-TX), USB |  |  |
| IX.1.2. 1.15) | Język opisu strony | PCL5c, PCL6 |  |  |
| IX.1.2. 1.16) | Skanowanie sieciowe w kolorze | TWAIN (150 do 600 dpi) |  |  |
| IX.1.2. 1.17) | Skanowanie sieciowe - wysyłanie w kolorze | Do e-mail, i-FAX, SMB, FTP |  |  |
| IX.1.2. 1.18) | Formaty plików | JPG, PDF, PDF/A-1b, PDF-OCR, OOXML(Word, Power Point) |  |  |
| IX.1.2. 1.19) | Czytnik kart zbliżeniowych | Tak, integralnie wbudowany w urządzenie, zgodny z systemem MIFARE |  |  |
| IX.1.2. 1.20) | Dostęp do urządzenia po uwierzytelnieniu: | Tak, logowanie kartą zbliżeniową lub kodem PIN (wg. wyboru administratora oddzielnie dla każdego urządzenia) łącznie z autoryzacją online poprzez system zarządzania drukiem |  |  |
| IX.1.2. 1.21) | Współpraca z systemem zarządzania drukiem | Tak, aplikacja zintegrowana z wyświetlaczem LCD urządzenia, aplikacja autoryzowana przez producenta sprzętu |  |  |
| IX.1.2. 1.22) | Wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 8,0 cala |  |  |
| IX.1.2. 1.23) | Ilość użytkowników | Bez limitu |  |  |
| IX.1.2. 1.24) | Zasilanie | 220-240V 50/60Hz |  |  |
| IX.1.2. 1.25) | Zużycie prądu podczas pracy | Nie więcej niż 2000 W (2KW) |  |  |
| IX.1.2. 1.26) | Podstawa | Oryginalna producenta sprzętu, metalowa na kółkach |  |  |
| IX.1.2. 1.27) | Tonery | 1 komplet CMYK, wydajność 36.000 przy max. 6 % zaczernieniu |  |  |
| IX.1.2. 1.28) | Obsługiwane systemy operacyjne | WINDOWS, MAC OS X |  |  |
| IX.1.2. 1.29) | Certyfikat efektywności energetycznej | Na poziomie co najmniej równoważnym dla klasy Energy Star, urządzenie ma znajdować się na liście publikowanej na http://www.eu-energystar.org/ lub ma być dostarczony certyfikat Energy Star |  |  |
| IX.1.2. 2. AUTOMATYCZNY DWUSTRONNY JEDNOPRZEBIEGOWY PODAJNIK ORYGINAŁÓW |  |  |  |  |
| IX.1.2. 2.1) | Prędkość | - Kopiowanie A4 - 45 obrazów/min. (min. 300 dpi) - Skanowanie A4 - 120 obrazów/min. (min. 300 dpi) |  |  |
| IX.1.2. 2.2) | Rozmiar papieru | A5R do A3 |  |  |
| IX.1.2. 2.3) | Gramatura papieru | - Jednostronnie - 42 do 128 g/m² - Dwustronnie - 50 do 128 g/m² |  |  |
| IX.1.2. 2.4) | Pojemność | 120 arkuszy (80 g/m²) |  |  |
| IX.1.2. 3. URZĄDZENIE WYKAŃCZAJĄCE |  |  |  |  |
| IX.1.2. 3.1) | Ilość półek | 1 |  |  |
| IX.1.2. 3.2) | Pojemność półek | - Min.500 arkuszy A4 - Min. 100 arkuszy A3 |  |  |
| IX.1.2. 3.3) | Automatyczny zszywacz | - A4 - 50 arkuszy 80g/m² w rogu, podwójnie - A3, A4R - 30 arkuszy 80g/m² w rogu, podwójnie |  |  |
| IX.1.2. 3.4) | Zszywki | wielkość i rozmiar kompatybilne z oferowanym urządzeniem |  |  |
| IX.1.2. 4. INNE |  |  |  |  |
| IX.1.2. 4.1) | Inne funkcje | - Możliwość nakładania znaku wodnego dla kopiowania i drukowania wraz z możliwością definiowania jego treści (tekstowo i graficznie), - Funkcje drukowania: kolejkowanie zadań, nakładanie obrazu, budowanie prac drukowania (łączenie dokumentów z różnych programów np. WORD, EXCEL, PDF w celu stworzenia jednego zadania wydruku). |  |  |
| IX.1.2. 4.2) | Gwarancja na komplet urządzenia | - min. 24 miesiące w siedzibie Zamawiającego - Wbudowana funkcja i usługa zdalnej diagnostyki serwisowej poprzez zdalne i szyfrowane przesyłanie informacji serwisowych za pomocą sieci Internet (oprogramowanie pracujące na urządzeniu bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji na komputerze/serwerze), w tym, co najmniej automatyczne wysyłanie z urządzenia informacji o licznikach przebiegu poszczególnych formatów, zużyciu tonerów oraz natychmiastowe wysyłanie monitów przy awarii urządzenia, - licencja na okres co najmniej 48 miesięcy |  |  |
| IX.1.2. 4.3) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) - Autoryzowany serwis producenta |  |  |
| IX.1.2. 4.4) | Dodatkowo dołączone do każdego urządzenia | Komplet pełnowartościowych tonerów |  |  |
| IX.1.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR II DLA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO OFERUJĄCEGO FUNKCJE DRUKU, KOPIOWANIA i SKANOWANIA - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – TYP 2 Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |  |  |  |
| IX.1.3.1. JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |  |  |
| IX.1.3. 1.1) | Metoda druku | Laserowa, wielokolorowa |  |  |
| IX.1.3. 1.2) | Prędkość kopiowania / drukowania | - Format A4 – od 45 str./min. - Format A3 – od 25 str./min. |  |  |
| IX.1.3. 1.3) | Obsługiwany format kopii i wydruku | - Kasety – od A5R do A3 - Podajnik ręczny od A5 do A3 |  |  |
| IX.1.3. 1.4) | Czas rozgrzewania ze startu zimnego | Nie więcej niż 60 sekund |  |  |
| IX.1.3. 1.5) | Czas uzyskania pierwszej kopii | Nie więcej niż 7 sekund |  |  |
| IX.1.3. 1.6) | Jednorazowa ilość kopii | Od 1 do 999 |  |  |
| IX.1.3. 1.7) | Kopiowanie / drukowanie dwustronne | Tak |  |  |
| IX.1.3. 1.8) | Zoom | 25-400% (co 1%) |  |  |
| IX.1.3. 1.9) | Rozdzielczość | - Kopiowanie 600x600dpi - Drukowanie 1200x1200dpi - Skanowanie - 600x600dpi |  |  |
| IX.1.3. 1.10) | Gramatura papieru | - Kasety - 64 do 90 g/m² - Podajnik ręczny - powyżej 120 g/m² - Tryb dwustronny - 64 do 90 g/m² |  |  |
| IX.1.3. 1.11) | Pojemność papieru | Min. 4 kasety - łącznie o pojemności min. 2200 ark. (80 g/m²), podajnik ręczny 100 arkuszy (80 g/m²) |  |  |
| IX.1.3. 1.12) | Pamięć | Min. 2 GB RAM |  |  |
| IX.1.3. 1.13) | Dysk twardy | Min.160GB |  |  |
| IX.1.3. 1.14) | Interfejs | Ethernet (1000 Base-T / 100 Base-TX), USB |  |  |
| IX.1.3. 1.15) | Język opisu strony | PCL5c, PCL6 |  |  |
| IX.1.3. 1.16) | Skanowanie sieciowe w kolorze | TWAIN (150 do 600 dpi) |  |  |
| IX.1.3. 1.17) | Skanowanie sieciowe - wysyłanie w kolorze | Do e-mail, i-FAX, SMB, FTP |  |  |
| IX.1.3. 1.18) | Formaty plików | JPG, PDF, PDF/A-1b, PDF-OCR, OOXML(Word, Power Point) |  |  |
| IX.1.3. 1.19) | Czytnik kart zbliżeniowych | Tak, integralnie wbudowany w urządzenie, zgodny z systemem MIFARE |  |  |
| IX.1.3. 1.20) | Dostęp do urządzenia po uwierzytelnieniu: | Tak, logowanie kartą zbliżeniową lub kodem PIN (wg. wyboru administratora oddzielnie dla każdego urządzenia) łącznie z autoryzacją online poprzez system zarządzania drukiem |  |  |
| IX.1.3. 1.21) | Współpraca z systemem zarządzania drukiem | Tak, aplikacja zintegrowana z wyświetlaczem LCD urządzenia, aplikacja autoryzowana przez producenta sprzętu |  |  |
| IX.1.3. 1.22) | Wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 8,0 cala |  |  |
| IX.1.3. 1.23) | ilość użytkowników | Bez limitu |  |  |
| IX.1.3. 1.24) | Zasilanie | 220-240V 50/60Hz |  |  |
| IX.1.3. 1.25) | Zużycie prądu podczas pracy | Nie więcej niż 2000 W (2KW) |  |  |
| IX.1.3. 1.26) | Podstawa | Oryginalna producenta sprzętu, metalowa na kółkach |  |  |
| IX.1.3. 1.27) | Tonery | 1 komplet CMYK, wydajność 36.000 przy max. 6 % zaczernieniu |  |  |
| IX.1.3. 1.28) | Obsługiwane systemy operacyjne | WINDOWS, MAC OS X |  |  |
| IX.1.3. 1.29) | Certyfikat efektywności energetycznej | Na poziomie co najmniej równoważnym dla klasy Energy Star, urządzenie ma znajdować się na liście publikowanej na http://www.eu-energystar.org/ lub ma być dostarczony certyfikat Energy Star bądź równoważny. |  |  |
| IX.1.3.2. AUTOMATYCZNY DWUSTRONNY JEDNOPRZEBIEGOWY PODAJNIK ORYGINAŁÓW |  |  |  |  |
| IX.1.3. 2.1) | Prędkość | - Kopiowanie A4 - 45 obrazów/min. (min. 300 dpi) - Skanowanie A4 - 120 obrazów/min. (min. 300 dpi) |  |  |
| IX.1.3. 2.2) | Rozmiar papieru | A5R do A3 |  |  |
| IX.1.3. 2.3) | Gramatura papieru | - Jednostronnie - 42 do 128 g/m² - Dwustronnie - 50 do 128 g/m² |  |  |
| IX.1.3. 2.4) | Pojemność | 120 arkuszy (80 g/m²) |  |  |
| IX.1.3.3. URZĄDZENIE WYKAŃCZAJĄCE ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| IX.1.3. 3.1) | Ilość półek | 2 |  |  |
| IX.1.3. 3.2) | Pojemność półek | - Min. 3000 arkuszy a4 - Min. 1000 arkuszy a3 |  |  |
| IX.1.3. 3.3) | Automatyczny dziurkacz | Tak, ilość otworów = 2 i 4 (wybierane przez użytkownika na panelu LCD lub poprzez sterownik drukarki) |  |  |
| IX.1.3. 3.4) | Automatyczny zszywacz | - A4 - 50 arkuszy 80g/m² w rogu, podwójnie - A3 - 30 arkuszy 80g/m² w rogu, podwójnie |  |  |
| IX.1.3. 3.5) | Zszywki | Tak, wielkość i rozmiar kompatybilne z oferowanym urządzeniem |  |  |
| IX.1.3. 3.6) | Składanie i zszywanie grzbietowe | - A3 do A4R - 15 arkuszy (64 do 80 g/m²) - W tym 1 okładka (64 do 128 g/m²), automatyczne składanie i zszywanie grzbietowe podwójne |  |  |
| IX.1.3.4. INNE |  |  |  |  |
| IX.1.3. 4.1) | Inne funkcje | - Możliwość nakładania znaku wodnego dla kopiowania i drukowania wraz z możliwością definiowania jego treści (tekstowo i graficznie), - Funkcje drukowania: kolejkowanie zadań, nakładanie obrazu, budowanie prac drukowania (łączenie dokumentów z różnych programów np. WORD, EXCEL, PDF w celu stworzenia jednego zadania wydruku). |  |  |
| IX.1.3. 4.2) | Gwarancja na komplet urządzenia | - min. 24 miesięcy w siedzibie Zamawiającego - Wbudowana funkcja i usługa zdalnej diagnostyki serwisowej poprzez zdalne i szyfrowane przesyłanie informacji serwisowych za pomocą sieci internet (oprogramowanie pracujące na urządzeniu bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji na komputerze/serwerze), w tym, co najmniej automatyczne wysyłanie z urządzenia informacji o licznikach przebiegu poszczególnych formatów, zużyciu tonerów oraz natychmiastowe wysyłanie monitów przy awarii urządzenia, - licencja na okres co najmniej 48 miesięcy |  |  |
| IX.1.3. 4.3) | Dodatkowo dołączone do każdego urządzenia | Komplet pełnowartościowych tonerów |  |  |
| IX.1.3. 4.4) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) - Autoryzowany serwis producenta |  |  |
| IX.2. URZĄDZENIA LOKALNE |  |  |  |  |
| IX.2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR III DLA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO OFERUJĄCEGO FUNKCJE DRUKU, KOPIOWANIA, SKANOWANIA I FAXU - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z FUNKCJĄ FAKSU A4 Producent: Typ/model: Ilość: 6 szt. |  |  |  |  |
| IX.2.1.1) | Metoda druku | Laserowa, wielokolorowa |  |  |
| IX.2.1.2) | Prędkość drukowania w czerni i kolorze | Format A4 – min. 20 str./min. |  |  |
| IX.2.1.3) | Obsługiwany format kopii i wydruku | Papier, koperty, etykiety, karton, folie, arkusze z etykietami, A4,A5,A6,B5,B6 |  |  |
| IX.2.1.3) | Czas uzyskania pierwszej kopii | Nie więcej niż 18 sekund |  |  |
| IX.2.1.4) | Kopiowanie/drukowanie/skanowanie dwustronne | Tak |  |  |
| IX.2.1.5) | Drukowanie dwustronne | Automatyczne |  |  |
| IX.2.1.6) | Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów | Tak (ADF) |  |  |
| IX.2.1.7) | Rozdzielczość | - Kopiowanie min. 600x600dpi - Drukowanie min. 1200x1200dpi - Skanowanie min. 600x600dpi |  |  |
| IX.2.1.8) | Podajniki papieru | - Podajniki papieru na min 300 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na min 50 arkuszy - Gramatura papieru: 60-220g/m2 |  |  |
| IX.2.1.9) | Pamięć | min 256 MB |  |  |
| IX.2.1.10) | Interfejs | Ethernet (1000 Base-T / 100 Base-TX), USB typu host |  |  |
| IX.2.1.11) | Język opisu strony | PCL5c, PCL6, Postscrip Level 3 (dopuszczalna emulacja), drukowanie plików PDF z USB-pendrive |  |  |
| IX.2.1.12) | Skanowanie sieciowe - wysyłanie w kolorze | TAK, do e-mail |  |  |
| IX.2.1.13) | Formaty plików | JPG, PDF |  |  |
| IX.2.1.14) | Zasilanie | 220-240V 50/60Hz |  |  |
| IX.2.1.15) | Obsługiwane systemy operacyjne | LINUX, UNIX, WINDOWS, MAC OS X v 10,6 10,7 10,9 |  |  |
| IX.2.1.16) | Certyfikat efektywności energetycznej | Na poziomie co najmniej równoważnym dla klasy Energy Star, urządzenie ma znajdować się na liście publikowanej na http://www.eu-energystar.org/ lub ma być dostarczony certyfikat Energy Star bądź równoważny. |  |  |
| IX.2.1.17) | Inne funkcje | FAX: pamięć faksu min. 25 stron, prędkość przesyłania min. 33,6 kb/s, rozdzielczość min. 200x200 dpi pamięć min 100 numerów |  |  |
|  |  | - Skaner: płaski obszar skanowania min. A4, - Skanowanie do PDF,JPG, - Rozdzielczość skanowania optyczna min.600x600dpi w czerni i kolorze. |  |  |
| IX.2.1.18) | Dodatkowo dołączone do każdego urządzenia | - Przewód USB typ A-B o długości 3 m, Przewód Ethernet o długości 3m - Komplet pełnowartościowych tonerów |  |  |
| IX.2.1.19) | Gwarancja na komplet urządzenia | - 24 miesiące w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| IX.2.1.20) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) - Autoryzowany serwis producenta |  |  |
| IX.2.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IV DLA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO OFERUJĄCEGO FUNKCJE DRUKU, KOPIOWANIA, SKANOWANIA I FAXU - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |  |  |  |
| IX.2.2.1) | Metoda druku | Laserowa, wielokolorowa |  |  |
| IX.2.2.2) | Prędkość kopiowania / drukowania | - Format A4 – od 30 do 40 str./min. - Format A3 – od 15 do 20 str./min. |  |  |
| IX.2.2.3) | Obsługiwany format kopii i wydruku | - Kasety – od A5 do A3 - Podajnik ręczny od A5R do A3 |  |  |
| IX.2.2. 4) | Kopiowanie / drukowanie/ skanowanie dwustronne | Tak |  |  |
| IX.2.2.5) | Drukowanie dwustronne | Automatyczne |  |  |
| IX.2.2.6) | Rozdzielczość | - Kopiowanie min. 600x600dpi - Drukowanie min. 1200x1200dpi - Skanowanie min. 600x600dpi |  |  |
| IX.2.2.7) | Gramatura papieru | 60 do 220 g/m² |  |  |
| IX.2.2.8) | Pojemność papieru | Min. 4 kasety - łącznie o pojemności min. 2000 ark. (80 g/m²), podajnik ręczny-boczny na min. 100 ark (80 g/m²), automatyczny podajnik (ADF) min.100 arkuszy (80 g/m²) |  |  |
| IX.2.2.9) | Pamięć | Min. 2 GB RAM |  |  |
| IX.2.2.10) | Dysk twardy | Min.160GB |  |  |
| IX.2.2.11) | Interfejs | Ethernet (1000 Base-T / 100 Base-TX), USB |  |  |
| IX.2.2.12) | Język opisu strony | PCL5c, PCL6, Adobe Postscrip Level 3 |  |  |
| IX.2.2.13) | Skanowanie sieciowe w kolorze | TWAIN (150 do 600 dpi) |  |  |
| IX.2.2.14) | Skanowanie sieciowe - wysyłanie w kolorze | Do e-mail, SMB, FTP |  |  |
| IX.2.2.15) | Formaty plików | JPG, PDF, PDF/A-1b, PDF-OCR, OOXML(Word, Power Point) |  |  |
| IX.2.2.16) | Wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 6,5 cala |  |  |
| IX.2.2.17) | Zasilanie | 220-240V 50/60Hz |  |  |
| IX.2.2.18) | Podstawa | Oryginalna producenta sprzętu, metalowa na kółkach |  |  |
| IX.2.2.19) | Pojemność odbiornika | Min. 250 arkuszy |  |  |
| IX.2.2.20) | Obsługiwane systemy operacyjne | WINDOWS |  |  |
| IX.2.2.21) | Certyfikat efektywności energetycznej | Na poziomie co najmniej równoważnym dla klasy Energy Star, urządzenie ma znajdować się na liście publikowanej na http://www.eu-energystar.org/ lub ma być dostarczony certyfikat Energy Star bądź równoważny. |  |  |
| IX.2.2.2 2) | Inne funkcje | FAX: pamięć faksu min. 25 stron, prędkość przesyłania min. 33,6 kb/s, rozdzielczość min. 200x200 dpi pamięć min. 100 numerów, możliwość nakładania znaku wodnego |  |  |
| IX.2.2.23) | Dodatkowo dołączone do każdego urządzenia | - Przewód USB typ A-B o długości 3 m, Przewód Ethernet o długości 3m - Komplet pełnowartościowych tonerów |  |  |
| IX.2.2.24) | Gwarancja na komplet urządzenia | - 24 miesiące w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| IX.2.2.25) | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) - Autoryzowany serwis producenta |  |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część X

Wyposażenie biurowe

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalna gwarancja, jeżeli nie podano przy opisie każdego elementu sprzętu i wyposażenia w zakresie niniejszej części wynosi: 24 miesiące |  |  |  |
| X.1 | Niszczarka | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Mocna niszczarka specjalnie przygotowana do użytku w biurach do niszczenia papieru, płyt CD, kart plastikowych, zszywaczy, spinaczy - Szerokość wejścia: 230 mm - Cięcie: długość/szerokość – 8x2 mm - Poziom bezpieczeństwa DIN: 2 - Klasa P-5 wg DIN 66399 - Ilość jednorazowo ciętych arkuszy: 29 (70g) - Automatyczny start/stop - Funkcja cofania – Autoreverse - Blokada bezpieczeństwa - Sygnalizacja zacięcia - Sygnalizacja wysuniętego kosza - Pojemność kosza: 28l |  |
|  | Gwarancja | - 2 lata |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.2 | Niszczarka | Producent: Typ/model: Ilość: 7 szt. |  |
|  |  | - Szerokość wejścia: 230 mm -260 mm - Powierzchnia ścinka: max 30 mm ² - Poziom bezpieczeństwa: - dla DIN 32757 DIN: 4 - dla DIN 66399 DIN: 5 - Klasa: Klasa P-5 wg DIN 66399 - Gramatura ciętego materiału A4: 70g - Automatyczny start/stop: Tak - Pojemność kosza: 50-75 l - Funkcja cofania: Tak - Autoreverse - Sygnalizacja wysuniętego kosza: Tak - Blokada bezpieczeństwa: Tak - Obudowa na kółkach: Tak - Inne funkcje: Możliwość niszczenia papieru z zszywkami i spinaczami, płyt CD, kart plastikowych |  |
|  | Gwarancja na komplet urządzenia: | - 24 miesiące w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.3 | Bindownica | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
|  |  | - Format bindowania: A4, A5 - Rodzaj grzbietu: grzbiet plastikowy - Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: min 20 - Ilość jednorazowo oprawianych kartek: od 10 do 510 - Maksymalna średnica grzbietu: 51 mm - Pojemnik na ścinki: Tak |  |
|  | Gwarancja na komplet urządzenia: | - 24 miesiące w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.4 | Aparat telefoniczny analogowy | Producent: Typ/model: Ilość: 150 szt. |  |
|  |  | - Zestaw kompletny i gotowy do pracy o parametrach: - Książka telefoniczna mieszcząca w pamięci min. 50 numerów - Podświetlany wyświetlacz i klawiatura - System głośnomówiący, min - 5 stopniowa skala ustawień głośności, - Możliwość ustawiania głośności podczas rozmowy. - Przyciski czytelne stosunkowo duże podświetlane - Wyświetlanie numeru dzwoniącego - przy aktywnej usłudze - Możliwość wyciszenia mikrofonu podczas rozmowy - Kończenie rozmowy przez przyciśnięcie przycisku na słuchawce lub odłożenie słuchawki do stacji - Wyświetlany czas rozmowy - Szybkie wybieranie ostatnio wybieranego numeru - Odbieranie drugiej rozmowy /druga rozmowa podczas trwania pierwszej - Połączenia konferencyjne z dwoma przychodzącymi połączeniami - Połączenia między słuchawkami – interkomowe - Opis klawiatury - czytelny - Dzwonki słuchawki - polifoniczne - Dzwonki dzwonienia min. 4 do wyboru - Głośność dzwonków regulowana – min. 5 pozycji głośności z możliwością wyłączenia - Przycisk przywołania słuchawki - przycisk na stacji bazowej - Wskaźnik stanu naładowania /ładowania/ akumulatorków słuchawki - Słuchawce można przypisać nazwę własną wyświetlaną na ekranie - Ustawianie daty i godziny - Zasięg min. 40m w terenie zabudowanym i min 200m w terenie otwartym - Stacja bazowa współpracuje z min. 3 słuchawkami - W komplecie: - ładowarka - 3 szt. - słuchawka - 3 szt. - kabel telefoniczny - zasilacz sieciowy - 3szt. - instrukcja obsługi - język polski - akumulatorki - komplet - Telefon musi być dopuszczony do współpracy z publiczną siecią telekomunikacyjną. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.5 | Aparat telefoniczny analogowy na ścianę | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Zestaw kompletny i gotowy do pracy o następujących funkcjonalnościach: - możliwość zawieszenia aparatu na ścianie, aparat telefoniczny powinien być wygodny do montażu ze względu na niewielkie wymiary - przyciski z możliwością wybierania wcześniej zdefiniowanych połączeń (zaprogramowany numer np. sekretariat, kancelaria itp.) - klawiatura numeryczna - wyświetlacz - Zestaw powinien zawierać min.: aparat telefoniczny, kabel do słuchawki, kabel do linii, instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
|  | Gwarancja | - 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.6 | Aparat telefoniczny do recepcji | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Dostawca dostarczy jedną licencję użytkownika dla oprogramowania ujednoliconej komunikacji umożliwiającej realizację połączeń telefonicznych, przekierowań , konsultacji i telekonferencji z poziomu komputera we współpracy z istniejącym systemem telekomunikacyjnym Unify OpenScape Voice obecnie użytkowanym przez Politechnikę Warszawską. - Dostawca dostarczy telefon zaawansowany VoIP z dwoma dodatkowymi przystawkami klawiszowymi. - Oprogramowanie ujednoliconej komunikacji we współpracy z istniejącym serwerem OpenScape UC musi pozwalać na: - Interfejs użytkownika w postaci klienta programowego dla systemu operacyjnego MS Windows posiadanego przez Zamawiającego oraz interfejs użytkownika w architekturze web – dostępny przez przeglądarkę internetową - Wyświetlanie informacji o połączeniu przychodzącym wraz z wyświetleniem informacji z listy kontaktów jeśli abonent zostanie rozpoznany przez identyfikację numeru dzwoniącego - Caller ID - Przełączanie rozmów „w locie” do innych pracowników. - Wyświetlanie journala połączeń - Możliwość sterowania połączeniami z komputera PC – zainicjowanie połączenia, odebranie rozmowy, transfer rozmowy, zawieszenie rozmowy „on hold”, konsultacja, konferencja - Dostęp do książki telefonicznej/ książki kontaktów przez protokół LDAP. - Montaż, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie użytkowników - Montaż oferowanych urządzeń - Uruchomienie i konfiguracja podsystemów - Szkolenie użytkowników (dla pozycji telefonu i oprogramowania) |  |
|  | Gwarancja | - 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.7 | Aparat telefoniczny systemowy | Producent: Typ/model: Ilość: 5 szt. |  |
|  |  | - Wykonawca zaoferuje telefon systemowy do celów osiągnięcia możliwości konfigurowania układów sekretarsko - dyrektorskich oraz zapewnienia najwyższej jakości dźwięku, spełniający poniższe wymagania: - Obsługa protokołu SIP (RFC 3261). - Współpraca z użytkowaną przez Politechnikę Warszawską centralę telefoniczną Unify OpenScape Voice. - Kolorowy (16bit) wyświetlacz graficzny TFT o rozdzielczości minimum 320 x 240 ,przekątna co najmniej 5 cali. - Wraz z telefonem dostawca dostarczy licencję pozwalającą na zarządzanie nim z centralnego systemu zarządzania terminalami końcowymi: Unify Deployment Service (DLS) lub równoważne pozwalające na centralne zarządzanie telefonami w zakresie masowego uaktualniania oprogramowania, masowego kreowania profili użytkowników i definiowania funkcji klawiszy programowalnych - Możliwość zasilenia w standardzie PoE IEEE 802.3af class 3 lub poprzez zewnętrzny zasilacz - Optyczna sygnalizacja dzwonienia (LED). - Minimum 8 stałych klawiszy funkcyjnych z diodami LED. - Minimum 8 programowalnych klawiszy funkcyjnych z diodami LED. - Minimum 4 kierunkowy klawisz nawigacyjny i klawisz potwierdzenia - Minimum 4 klawisze kontekstowe. - Rozmowy za pomocą zestawu głośnomówiącego (full duplex). - Gniazdo słuchawek nagłownych. - Możliwość montażu na ścianie. - Możliwość podłączenia minimum dwóch dodatkowych modułów klawiszy. - Mikroswitch Ethernet 10/100/1000 Base-T. - Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G711. - Wsparcie dla 802.1Q, 802.1p, DiffServ. - Wsparcie LLDP-MED. - Wsparcie przypisania adresu centralnego systemu zarządzania telefonami za pomocą opcji DHCP. - Wsparcie przypisania do numeru VLAN za pomocą opcji DHCP. - Wsparcie przypisania adresu SIP Registrar w Softswitch za pomocą usługi DNS-SRV - Wsparcie przypisania adresu podstawowego i zapasowego SIP Registrar w Softswitch - Dostęp do katalogowej listy kontaktów (Klient LDAP). - Lokalna książka telefoniczna - Obsługa aplikacji XML - Szybkie wyszukiwanie i zaawansowane wyszukiwanie z różnymi kryteriami wyszukiwania. - Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) . - Montaż, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie użytkowników |  |
|  | Gwarancja | - 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.8. | Szafa metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych - typ 1 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Wymiary zewnętrzne: 1220 x 600 x 520 (wys. x szer. x gł.) - Wymiary wewnętrzne: 1082 x 506 x 420 (wys. x szer. x gł.) - Ilość drzwi: 1 - Ilość półek: 2 - Pojemność: 211dm3 - Waga: 71 kg - Wyposażenie dodatkowe: indywidualnie zamykany skarbczyk - Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, szafa musi posiadać: - Certyfikat klasy S2 wg PN-EN 14450 wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej (szafa klasyfikowana jako typ 3 zgodnie z wymaganiami określonymi dla Kategorii K1S1 klasyfikacji środków bezpieczeństwa fizycznego) - dwa atestowane zamki: zamek kluczowy klasy A wg PN-EN 1300 (dwa klucze w komplecie) oraz zamek szyfrowy mechaniczny S&G8560 klasy B wg PN-EN 1300 (zamek klasyfikowany jako typ 4 zgodnie z wymaganiami określonymi dla Kategorii K1S2 klasyfikacji środków bezpieczeństwa fizycznego). |  |
|  | Gwarancja | - 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.9. | Szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych - typ 2 | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Wymiary zewnętrzne: 1950 x 930 x 520 (wys. x szer. x gł.) - Wymiary wewnętrzne: 1800 x 820 x 420 (wys. x szer. x gł.) - Ilość drzwi: 2 - Ilość półek: 4 - Pojemność: 638 dm3 - Waga: 142 kg - Wyposażenie dodatkowe: indywidualnie zamykany skarbczyk - Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, szafa musi posiadać: - Certyfikat klasy S2 wg PN-EN 14450 wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej (szafa klasyfikowana jako typ 3 zgodnie z wymaganiami określonymi dla Kategorii K1S1 klasyfikacji środków bezpieczeństwa fizycznego) - dwa atestowane zamki: zamek kluczowy klasy A wg PN-EN 1300 (dwa klucze w komplecie) oraz zamek szyfrowy mechaniczny S&G8560 klasy B wg PN-EN 1300 (zamek klasyfikowany jako typ 4 zgodnie z wymaganiami określonymi dla Kategorii K1S2 klasyfikacji środków bezpieczeństwa fizycznego) |  |
|  | Gwarancja | - 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.10. | Tablica jezdna suchościeralna | Producent: Typ/model: Ilość: 17 szt. |  |
|  |  | - Dwustronna tablica obrotowa o nowoczesnym wzornictwie - Wymiary: szer. 170 cm, wys. 100 cm - Powierzchnia suchościeralna ceramiczna o właściwościach magnetycznych - Aluminiowa, solidna konstrukcja zapewniająca stabilność produktu - Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360° - Możliwość zablokowania tablicy w dowolnej pozycji - Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym - Półka na markery |  |
|  | Gwarancja | - dożywotnia na powierzchnię ceramiczną - min. 24 miesiące na produkt |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| X.11. | Flipchart | Producent: Typ/model: Ilość: 30 szt. |  |
|  |  | - Tablica suchościeralna, lakierowana, o właściwościach magnetycznych - Wymiary tablicy: szer. 67-70 cm, wys. 100 cm - Rama aluminiowa - Podstawa pięcioramienna wyposażona w kółka z systemem blokowania - Blok zawieszany na uchwytach maskowanych uchylaną listwą aluminiową - Możliwość regulacji wysokości od 175 do 200 cm - Możliwość zawieszenia bloku o formacie A1 i EURO - Półka na markery na co najmniej ¾ szerokości - Kolor: popielaty |  |
|  | Gwarancja | - min. 10 lat na powierzchnię - min. 24 miesiące na produkt |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część XI

Wyposażenie Sali Fokusowej

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne: Przedmiotem zamówienia niniejszej części jest wyposażenie Sali Fokusowej oraz pomieszczenia technicznego w sprzęt audiowizualny, gdzie zaoferowane poszczególne elementy zestawienia powinny być ze sobą zgodne i współpracować, tworzyć ze sobą w pełni funkcjonalną całość z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje również montaż, konfigurację podsystemów i uruchomienie zaoferowanego sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia z podstawowej obsługi urządzeń. Minimalna gwarancja, jeżeli nie podano przy opisie każdego elementu sprzętu i wyposażenia w zakresie niniejszej części wynosi: 24 miesiące |  |  |  |
| XI.1 | Kamera PTZ | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Kamera o rozdzielczości natywnej min: Full HD (1080p), z możliwością rejestrowania obrazu z prędkością min. 60 fps. - Zoom (min. 5x optyczny, min.12x cyfrowy). - Interfejs wyjściowy DVI-I. - Kąt patrzenia w pionie – min.70 stopni. - Obrót w poziomie +/-100 stopni. - Min.100 presetów do zaprogramowania przez użytkownika. - Parametry do zapisania w presecie: PAN, TILT, ZOOM - obejmujący szeroki zakres ustawień, ostrość, ekspozycja, balans bieli. - Wielkość sensora min. 1/2,8”. - Zdalne sterowanie za pomocą protokołu RS232, lub pilota podczerwieni (na wyposażeniu). - Minimalna odległość ostrzenia na obiekcie: 50 mm - 10000 mm. - Waga max. 1,5 kg. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.2 | Mikrofon powierzchniowy | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Mikrofon powierzchniowy wykonany w technice pojemnościowej. - Charakterystyka mikrofonu – półkardioida (kardioida w hemisferze powyżej powierzchni mocowania). - Odpowiedź częstotliwościowa: 70 – 16000 Hz. - Impedancja – 100 Ohm. - Maksymalny poziom sygnału wejściowego – 114 dB SPL @ 1kHz. - Zakres dynamiczny 86 dB, 1 kHz @ max SPL. - SNR – 66 dB. - Wymagane zasilanie fantomowe w zakresie 9 – 52 V. - Waga max. 80g (bez przewodu). - Konektor wyjściowy TB3M. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.3 | Rekorder SSD +2xSSD 250GB | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Nagrywarka dwudyskowa wyposażona w porty SSD 2,5”: dysk SSD min. 250GB - Wejścia – min:1x 3G-SDI, min:1x HDMI. - Wyjścia – min.3x 3G-SDI, min.:1x HDMI. - Możliwość sterowania za pomocą przycisków umieszczonych na panelu frontowym, za pomocą tzw. JOG WHEEL, oraz protokołu RS-422. - Wyjścia audio SDI – do 16 kanałów zakodowanych w plikach QuickTime, do 2 kanałów zakodowanych w pikach Avid DNxHD (rozszerzenie MXF). - Wyjścia audio HDMI – do 8 kanałów zakodowanych w plikach QuickTime, do 2 kanałów zakodowanych w pikach Avid DNxHD (rozszerzenie MXF). - Interfejs do podłączenia komputera – USB 2.0 - Wejście synchronizacji – Blackburst lub TriSync - Wsparcie dla formatów od 480p do 1080p @ 30 fps. - Samplowanie video – 10 bit, 4:2:2. - Samplowanie audio – 48 kHz/24 bit. - Wspierane kodeki wideo: Uncompressed QuickTime, Apple ProRes 422 (HQ) QuickTime, Apple ProRes 422 (LT) QuickTime, Apple ProRes 422 (Proxy) QuickTime, Avid DNxHD QuickTime, Avid DNxHD MXF - Wbudowany wyświetlacz LCD do monitorowania stanu zapisu. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.4 | Embeder audio | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Konwerter HDMI do SDI z możliwością embedowania sygnału audio. - Wejście wideo – HDMI ze wsparciem 4K. - Wyjścia wideo min.2x 6G-SDI. - Wsparcie dla sygnałów SD, HD, UHD 4K i DCI 4K. - Wsparcie dla sygnałów audio o parametrach: 48 kHz/24 bit. - Ścieżka audio osadzona w sygnale SDI. - Dodatkowe wejścia min.: audio – analog i AES/EBU. - Kontrola – DIP switche i software. - Zasilanie 12V. - Wsparcie dla sygnałów wideo od 525i @ 29,97 fps, do 2160p @ 24 fps |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.5 | Monitor podglądowy | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Monitor o przekątnej 24” i podświetleniu LED. - Czas reakcji w zakresie 2-3 ms. - Jasność min: 300 cd/m2. - Rozdzielczość fizyczna – Full HD. - Interfejsy min.: 1xVGA, 1x DVI-D, 1xHDMI (z HDCP). - Plug&Play – zgodność ze standardem VESA DDC2B. - Standard mocowania VESA 100x100. - Zasilacz – wbudowany. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.6 | Matryca HDMI 8x4 | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Wejścia HDMI 1,4 /HDCP – min.8 szt. - Wyjścia HDMI 1.4/ HDCP – min. 4 szt. - Wsparcie dla rozdzielczości min: 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p60 36-bit. - Wsparcie dla Deep Color i 3D. - Sterowanie: panel przedni: IR, RS-232, LAN. - Szerokość pasma wideo – 225 MHz (6.75Gbps). - Ochrona ESD +/-19 kV. - Dekodowanie audio do 7.1. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.7 | Konwerter VGA/HDMI | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Konwertuje sygnał wideo VGA oraz audio, do sygnału HDMI. - Wejścia min.: 1x VG, 1x jack 3,5mm, 1x SP/DIF. - Wyjścia min.: 1x HDMI. - Obsługa i wsparcie dla Deep Color. - Obsługa sygnałów audio Dolby TrueHD i DTS HD. - Wsparcie dla HDCP oraz CEC |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.8 | Extender HDMI/CAT5 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Zestaw do transmisji sygnału HDMI po skrętce. - Wejścia min.: Tx – 1x HDMI, 1x 3,5mm IR; Rx – 1x RJ45, 1x 3,5mm IR. - Wyjścia min.: Tx - 1x RJ45, 1x 3,5mm IR; Rx - 1x HDMI, 1x 3,5mm IR. - Standard przesyłanego sygnału: HDMI 1.4 (z DeepColor). - Maksymalna prędkość transmisji: 6,75 GB/s. - Maksymalna szerokość pasma 225 MHz. - Format wideo: maks. 1080p @ 60Hz do 50 metrów. - Wsparcie dla HDCP i CEC. 8 trybów EDID. - Wsparcie dla formatów audio Dolby True HD i DTS HD. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.9 | Kaseta stołowa z przyłączami AV | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | - Kaseta stołowa wyposażona w klapkę i przepust szczotkowy, malowana proszkowo, wyposażona w następujące moduły: - Min. 2x 230V - zamocowane fabrycznie w kasecie. - Min. 1x moduł HDMI - Min. 1x moduł VGA - Min. 1x moduł audio (mini jack 3,5 mm) - Min.1x moduł RJ-45 (CAT 6) - Wymiary zewnętrzne kasety: 387 mm x 151 mm - Wymiar montażowy (otwór w blacie) 369mm x 138 mm - Przeznaczony do montażu w stołach o grubości blatów od 10 - 35 mm. - Przewód zasilający do kasety wyposażony w złącze GST 18i. - Miejsce na podpis modułów - Lista z modułami odchyla się razem z klapą - Moduły mocowane na śruby |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.10 | Wyposażenie floorboxa | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | Komplet gniazd w systemie i ilości zgodnym z wyposażeniem kasety stołowej |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.11 | Przyłącza ścienne | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | - Wyposażenie w gniazda sygnałowe: VGA, HDMI, Audio |  |
| XI.12 | Monitor LED 65" | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Rodzaj podświetlenia: LED - Przekątna min: 65” - Kontrast dynamiczny min: 5000:1 - Jasność min:350 cd - Kąt obserwacji min: 176°/176° - Czas reakcji matrycy max: 7ms - Wejścia min.: VGA, 2 x HDMI, DVI, - Sterowanie RS-232,LAN - Głośniki min 2x10W - Szerokość ramki max 18mm - Przystosowany do pracy 16godz/doba - Obudowa o grubości max 5,5cm - Zasilanie: 230V, 50Hz - Możliwość pracy w pozycji portretowej - Uchwyt do montażu na ścianie przystosowany do rozmiaru i wagi monitora |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.13 | Matryca audio | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przedwzmacniacz cyfrowy o budowie modułowej. - Urządzenie powinno być wyposażone w min. dwa wyjścia analogowe, umożliwiające, przy pełnym obsadzeniu modułów, pracę w konfiguracji 8x6. - Referencyjny poziom sygnału audio: -20 dBFS. - Odpowiedź częstotliwościowa: 20 – 20000 Hz @ +1/-3 dB. - THD: 0,008% @ 22 kHz LPF, 1 kHz, +10 dB – wszystkie pomiary wykonywane na jednym wyjściu. - SNR: vol min- 90 dB, vol max 61 dB. - Crosstalk: 64 dB, lub więcej. - Kontrola tonalna: +/- 12 dB dla 100 Hz i 10 kHz. - Equalizer parametryczny: 10 częstotliwości w zakresie 20 – 20000 kHz, 31 punktów, dobroć w zakresie 0,3 – 5. - Equalizer głośnikowy z presetami dla ustawień używanych głośników. - Filtry HPF i LPF: -12 dB/oct. - Kompresor – min. 5 ustawień głębokości kompresji. - Delay: 0 – 40 ms, w odstępach 1 ms. - Pamięć scen: min 32. - Kontrola poprzez złącze RS-232. - Możliwość zablokowania przycisków. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.14 | Konwerter RS-422 to RS-232 | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Automatyczna kontrola przepływności dla RS-485. - Maksymalna przepustowość 115,2 Kbps. - Montaż na szynę DIN. - Ochrona przed porażeniem. - Izolacja – 3000 VDC. - Zasilanie 10 – 30 VDC. - Maksymalna odległość przesyłu: RS-485 – 1,2 km, RS-232 – 15m. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.15 | Wzmacniacz audio | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Moc wzmacniacza: 2 niezależne strefy x250W. - Impedancja wejściowa: 10 kOhm. - Konektory wejściowe XLR zbalansowane. - SNR – min 95 dB. - THD – 0,1%. - Chłodzenie – wbudowany wentylator. - Kontrola: Power, input gain, input mode, output configuration, HPF. - Waga max – 8kg. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.16 | Głośniki sufitowe, podwieszane na linkach | Producent: Typ/model: Ilość: 8 szt. |  |
|  |  | - Głośniki wiszące na linkach, imitujące wygląd lampy. - Moc – min. 30W (100V, 70V, 8 Ohm), - Czułość min – 91 dB @1W/1m. - Charakterystyka częstotliwościowa: 70 – 20000 Hz. - Średnica drivera: min 12 cm. - Obudowa typu bass-reflex. - Impedancja wejściowa regulowana za pomocą przełącznika obrotowego umieszczonego w niewidocznym miejscu (górna część głośnika). - Osłona ażurowa wykonana ze stali |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.17 | Eliminator sprzężeń akustycznych | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Automatyczna kontrola sprzężeń. - 12 filtrów na każdy kanał zarządzanych automatycznie w zakresie 40 Hz do 20 kHz. - Szerokość filtrów 1 Hz. - Czas na rozpoznanie i eliminację sprzężenia maks 400 ms. - Charakterystyka częstotliwościowa 20 Hz – 20 kHz +/-0,3 dB. - SNR większe niż 108 dB. - THD: 0,005% @ 1 kHz. - Terminale wejściowe i wyjściowe - XLR/TRS 1/4’’. - Algorytmy rozróżniające sprzężenia od głośnych tonów sygnału dźwiękowego. - Różnice między poziomem sygnału wejściowego i wyjściowego - +/- 0,2 dB |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.18 | Jednostka centralna systemu sterowania | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Jednostka może sterować urządzeniami poprzez sieć LAN (min. 3-portowy switch niezarządzalny, wbudowany). - Wyposażona w min. 3 wejścia szeregowe (serial protokół RS-232), dwukierunkowe (min. jedno z flow control), - Min.2 wejścia IR/serial, 4 relay, oraz 4 wejścia cyfrowe (konfigurowalne). - Pamięć operacyjna: min 512 MB. - Pamięć Flash – min. 4,5 GB - Obsługiwane protokoły min.: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP.. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.19 | Switch | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Niezarządzalny switch - Wyposażony w 8 portów LAN. - Standard IEEE 802,3. - Bufor min 32 kB. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.20 | Bezprzewodowy panel sterujący | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | Bezprzewodowy panel dotykowy systemu sterowania typu tablet - Przekątna ekranu 9,7” do 10” - Stacja dokująca - Wyposażenie dodatkowe: - Router wyposażony w min 4 porty LAN oraz możliwość pracy w sieci Wifi (pasmo 2,4 GHz). - Jeden z portów z możliwością pracy jako WAN i pasywny port POE |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.21 | Router WiFi | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | wg potrzeb systemu sterowania |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.22 | Okablowanie i materiały instalacyjne | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | Okablowanie i materiały instalacyjne do montażu kompletu urządzeń wyspecyfikowanych w niniejszej XI części zamówienia |  |
| XI.23 | Profesjonalny dyktafon o wysokiej jakości nagrań. | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Ogólne: - Wewnętrzna pamięć - min 16 GB - Możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera poprzez port USB - Wbudowany 3-kierunkowy mikrofon (kierunkowy/stereo) - Format zapisu - linear pcm / mp3 - Format odtwarzania - mp3 / aac / wma / wav - Typ baterii / akumulatora - wewnętrzny litowy - Wejścia i wyjścia: - Wyjście słuchawkowe - Wejście mikrofonu - Port USB (bezpośredni) - Bezpośrednie podłączanie do portu USB (przesyłanie danych i ładowanie akumulatora) - Gniazdo na kartę pamięci: micro SD - Funkcje nagrywania - Filtr górnoprzepustowy - Dodawanie / zastępowanie nagrania - Funkcja pre-recording - Funkcja synchronizacji nagrań - Monitor nagrania - W pełni cyfrowy wzmacniacz - Cyfrowa regulacja prędkości odtwarzania - Inteligentne eliminowanie zakłóceń - Funkcja cyfrowego uwydatniania głosów - Korektor graficzny - Powtarzanie a-b - Proste wyszukiwanie - Funkcje edycyjne: - Znaczniki utworów - Kasowanie - Ochrona - Dzielenie - Przenoszenie pliku - Kopiowanie pliku - Zmienianie nazwy folderu (bez użycia komputera) - Funkcje dodatkowe - Podświetlenie ekranu LCD - Ładowanie przez interfejs USB - Zintegrowany akumulator litowy - W komplecie: - Przewód USB, - Douszne słuchawki stereofoniczne, - Pokrowiec dopasowany do rozmiarów urządzenia, - Oprogramowanie, - Instrukcja obsługi urządzenia |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XI.24 | Głośniki WIFI 2.0 | Producent: Typ/model: Ilość: 5 kpl. |  |
|  |  | - Zestaw głośnikowy WIFI System głośników z 5 przetwornikami z min.: dwoma wysokotonowymi, dwoma średniotonowymi i jednym wooferem. - Techniczne - Minimalne obsługiwane formaty audio: AAC, AIFF, FLAC, MP3, Ogg, WAV, WMA - Przetwornik C/A: 192 kHz/24 bity - Złącza min.: - Połączenie sieciowe: Ethernet - Wejścia audio/video: złącza liniowe - Wyjścia audio/video: wyjście słuchawkowe - Fizyczne - Waga: do 4.20 kg |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część XII

Wyposażenie studia nagrań

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne w zakresie niniejszej części: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Studia Nagrań w sprzęt audiowizualny w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie, gdzie zaoferowane poszczególne elementy zestawienia powinny tworzyć ze sobą w pełni funkcjonalną całość z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje również montaż i uruchomienie zaoferowanego sprzętu i oprogramowania, konfigurację systemu wraz z przeprowadzeniem szkolenia z podstawowej obsługi urządzeń. Minimalna gwarancja, jeżeli nie podano przy opisie każdego elementu sprzętu i wyposażenia w zakresie niniejszej części wynosi: 24 miesiące |  |  |  |
| W zakres wyposażania Studia Nagrań wchodzą następujące elementy: XII.1. Lampa LED duża ze szczękami i przegubem montażowym oraz statywem – 2 kpl. XII.2. Lampa LED reporterska do instalacji na kamerach – 2 kpl. XII.3. Lampa światła stałego do instalacji na kamerach – 2 kpl. XII.4. Lampa studyjna ze szczękami i przegubem montażowym oraz statywem – 2 kpl. XII.5. Tło podwieszone do kratownicy – 1 szt. XII.6. Kratownica XII.7. Kompaktowa kamera z wyposażeniem – 2 kpl. Statyw dedykowany – 2 kpl. Interkom kamerowy z zintegrowanym przesyłaniem sygnału wideo – 2 kpl. Słuchawki z mikrofonem – 2 kpl. Dedykowana torba o sztywnych ściankach – 2 kpl. Konwerter nośnika SxS – 2 szt. XII.8. Mikser Audio – 1 szt. XII.9. Interkom światłowodowy z zintegrowanym przesyłaniem sygnału wideo – 1 szt. XII.10. Rekorder – 1 szt. XII.11. Linia opóźniająca – 1 szt. XII.12. Komputer klasy PC do edycji – 1 szt. XII.13. Oprogramowanie: Oprogramowanie do edytowania wideo – 1 szt. Oprogramowanie do tworzenia streamingu – 1 szt. Oprogramowanie do obróbki dźwięku w postprodukcji filmowej -1 szt. XII.14. Urządzenia peryferyjne: Monitor 24” – 2 szt. Monitor 27” – 1 szt. XII.15. Akcesoria Audio Mikroport – 2 szt. Mikrofon – 2 szt. Słuchawki – 2 kpl. Głośniki odsłuchowe – 2 szt. XII.16. Extender HDMI do 100m (komplet) – 1 kpl. XII.17. Skaler wideo z interfejsem wyjściowym 3G-SDI – 1 szt. XII.18. Mikser wideo – 1 szt. Stół mikserski do edycji video współpracujący z mikserem – 1 szt. XII.19. Oprogramowanie do streamingu – 1 szt. XII.20. Pełnoklatkowa lustrzanka z obiektywem – 1 kpl. XII.21. Zestaw okablowania przyłączeniowego – 1 kpl. |  |  |  |
| XII.1 | Lampa LED duża ze szczękami i przegubem montażowym oraz statywem | Producent: Typ/model: Ilość: 2 kpl. |  |
|  |  | - Panel LED emitujący strumień światła o wartości przekraczającej 5000 lumenów. - Lampa skonstruowana w technologii dual balance, w oparciu o płaskie diody LED SMD o dużej mocy i wysokim współczynniku oddawania barw. - Mikroprocesorowy sterownik odpowiedzialny za regulację temperatury barwowej i jasności lampy. - Poza regulacją jasności do dyspozycji operatora dwie standardowe temperatury barwowe: dzienna i sztuczna. - Możliwość manualnego ustawienia temperatury barwowej z zakresu 3100-5650K i możliwość zapamiętania bieżącego ustawienia lampy w pamięci sterownika. - Lampa emitująca bardzo silny i bardzo szeroki strumień miękkiego światła wysokiej jakości, całkowicie pozbawiony efektu migotania. - Kąt wiązki światła: 120 stopni. - Lampa umożliwiająca regulację jasności świecenia bez zmiany temperatury barwowej. - W tylnej części lampy panel sterujący sterownika, składający się z przycisków sterujących pracą lampy, wyświetlacza wskazującego bieżące ustawienie jasności w procentach oraz aktualną temperaturę barwową w Kelwinach, diod sygnalizujących tryb pracy lampy, gniazd do akumulatorów typu NP-F (opcjonalnie do innych typów akumulatorów) oraz gniazda zasilacza sieciowego. - Pamięć nieulotna sterownika umożliwiająca zapamiętanie trzech ustawień panelu (jasności i temperatury barwowej). - Użycie pamięci sygnalizowane przez kontrolki przy przyciskach. - W pamięci nieulotnej sterownik zapisujący aktualny stan lampy i przywracający go zarówno po wyłączeniu i ponownym włączeniu lampy za pomocą przycisku, jak i po zaniku zasilania. - Wyposażenie dodatkowe: - Szczęki do montażu oświetlenia na stelażu - Uniwersalna klamra, którą można zamocować do rury o średnicy od 13mm do 55mm oraz blatów o grubości maksymalnej 35mm. - Urządzenie posiadające gniazdo żeńskie sześciokątne 16mm z blokadą sprężynową, do którego można wkładać adaptery sześciokątne 16 mm (5/8") oraz trzpienie o średnicy 16mm. - Urządzenie posiadające otwór z gwintem ¼ cala i 4 otwory M5 do których można przykręcać różne akcesoria, przegub do instalacji kamery. - Statyw dopasowany do urządzenia |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.2 | Lampa LED reporterska do instalacji na kamerach | Producent: Typ/model: Ilość: 2 kpl. |  |
|  |  | - Parametry fotometryczne: - Zakres natężenia oświetlenia: od 1057 lx (przy odległości 0,6m) do 76 lx (przy odległości 2,4m). - Kąt strumienia: 120 stopni. - Temperatura barwowa: przełączana 3200 – 5600 K. - Współczynnik oddawania barw CRI – RA typ 90/95 (daylight/tungsten). - Nominalne napięcie zasilania: 6 – 20V. - Natężenie prądu: 2,8V. - Liczba źródeł światła: min. 88 szt. - Typ adaptera mocowania: przegubowy ze stopką foto i regulacją w dwóch osiach. - Trwałość źródeł światła: min. 50 000 h. - Wyposażenie dodatkowe: - Szczęki do montażu oświetlenia na stelażu. - Uniwersalna klamra, którą można zamocować do rury o średnicy od 13mm do 55mm oraz blatów o grubości maksymalnej 35mm. - Gniazdo żeńskie sześciokątne 16mm z blokadą sprężynową, do którego można wkładać adaptery sześciokątne 16 mm (5/8") oraz trzpienie o średnicy 16mm. - Otwór z gwintem ¼ cala i 4 otwory M5 do których można przykręcać różne akcesoria, przegub do instalacji kamery. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.3 | Lampa światła stałego do instalacji na kamerach | Producent: Typ/model: Ilość: 2 kpl. |  |
|  |  | - Szczęki do montażu oświetlenia na stelażu - Lampa studyjna ze ściemniaczem, światła ciągłego z halogenową żarówką odpowiadającą 800Watt. - Temperatura barwowa lampy: 3200K. - Reflektor posiadający metalowe mocowanie statywowe (dedykowane statywom z końcówką 16mm). - Lampa posiadająca wrota umożliwiające łatwą modulację światła i skierowanie go w dowolną stronę. - regulacja ogniskowania światła umożliwiająca płynne regulowanie natężenia wiązki. - W zasilacz wbudowany ściemniacz pozwalający na ustawienie siły światła. - Dodatkowe parametry techniczne: - Kabel min 2,5 m - Regulacja ogniskowej (skupienia światła) - W zestawie żarówka halogenowa 800w - Zdejmowane i regulowane wrota - Ruchoma głowica w pionie - Całość wykonana z metalu - Zasilanie 230V - Waga max: 3 kg |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.4 | Lampa studyjna ze szczękami i przegubem montażowym oraz statywem | Producent: Typ/model: Ilość: 2 kpl. |  |
|  |  | - Uniwersalna lampa LED z dotykowym wyświetlaczem - Światło o maksymalnej jasności 3500 lx / 100cm - Temperatura barwowa w zakresie 3200-5600 K z regulacją w zakresie 10-100% - Ze skrzydłami: dolne/górne, boczne - Min 280 diod ze światłem "zimnym" oraz min.280 diod ze światłem "ciepłym". - Regulacja temperatury barwowej oraz moc regulowane poprzez duże potencjometry znajdujące się na tylnym panelu lub za pomocą dotykowego panela LCD - Zasilanie za pomocą zasilacza 100-240V AC (w komplecie z lampą) - Wyposażenie: dyfuzor rozpraszający światło, akumulator typu V-lock - statyw |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.5 | Tło do podwieszenia do kratownicy | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Kolor niebieski - Podwieszane do kratownicy - Wymiary całkowite (Sz x W) 600x300 cm - Odporne mechanicznie na częste demontaże. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.6 | Kratownica | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | - Kratownica do zamontowania na suficie studia nagrań, zbudowana z czterech elementów o długości 2,5m, tworzących dłuższe boki, dwóch elementów, o długości 3,5m, tworzących boki krótsze, oraz trzeciego elementu o długości 3,5m umieszczonego w części środkowej utworzonego prostokąta. - Konstrukcja połączona za pomocą narożników prostych, umieszczonych w narożnikach konstrukcji, oraz narożników T, łączących konstrukcję w części środkowej. - Cała konstrukcja połączona za pomocą dedykowanych sworzni i zawleczek. - Elementy składowe kratownicy: - Kratownica - odcinek 3,5m – 3 szt. - Kratownica odcinek 2,5m – 4 szt. - Narożnik T – 2 szt. - Narożnik prosty 90st. – 3 szt. - Sworznie – 65 szt. - Zawleczki – 130 szt. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.7 | Kompaktowa kamera z wyposażeniem | Producent: Typ/model: Ilość: 2 kpl. |  |
|  |  | - Waga: max. 3 kg - Czas pracy akumulatora: min. 3 h. - Formaty zapisu (obraz) , wymagane minimum: - Tryb MPEG HD422: CBR, 50 Mb/s, MPEG-2 422P@HL – 1920 × 1080/59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P – 1280 × 720/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P - Tryb MPEG HD420 HQ: VBR, maks. 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL – 1920 × 1080/59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P – 1440 × 1080/59,94i, 50i, 29.97P, 23,98P, 25P – 1280 ×720/59,94P, 50P, 23,98P (obróbka pull down 2-3) - Formaty zapisu (audio), wymagane minimum.: Tryb MPEG HD422: LPCM, 24 bity, 48 kHz, 4 kanały Tryb MPEG HD420 HQ: LPCM, 16 bity, 48 kHz, 4 kanały Obiektyw: - Mocowanie obiektywu: Stałopozycyjne - Powiększenie: min.17× (optyczne), serwomechanizm /ustawienie ręczne - Ogniskowa: f = od 5,6 do 95,2 mm - Przysłona: F1,9–F16 i zbliżenie, wybór automatyczny /ręczny - Ostrość: od 800 mm do nieskończoności (tryb makro wyłączony), - od 50 mm do nieskończoności (tryb makro włączony, obiektyw szerokokątny), - od 800 mm do nieskończoności (tryb makro włączony, teleobiektyw), - Możliwość wyboru trybu AF/MF/Full MF - Stabilizator obrazu: Wł./Wył., przesunięcie obiektywu Kamera: - Przetwornik obrazu (typ): Przetwornik Full HD z minimum trzema układami pozwalający na rejestrowanie nagrań o wysokiej czułości i niskim poziomie szumu - Efektywna liczba pikseli minimum :1920 (poziomo) x 1080 (pionowo) - Wbudowane filtry optyczne: - Stosunek sygnału do szumu: 58 dB (Y) - Funkcja zwolnionego i przyspieszonego tempa - Komunikacja NFC, bezprzewodowe funkcje, GPS - Wejście/wyjście - Wejście audio 3-stykowe - Wyjście HDMI Typu A (minimum 1) - Wyjście SDI: BNC (minimum 1) - Wyjście kompozytowe/GENLOCK-IN BNC(minimum 1) - Wyjście audio: Złącze wielofunkcyjne sygnału A/V (minimum 1) - USB: Urządzenie USB, złącze mini-B (minimum 1) - Wejście/wyjście TC® BNC (minimum 1) - Zdalne sterowanie obiektywem (minimum 1) - Stopka Multi Interface (x1) - Wyjście słuchawkowe: Minijack stereo ø3,5 mm (minimum 1) - Statyw - – 2 kpl. Dedykowany do kamery ze sterownikiem zgodne z zaproponowanym urządzeniem: - udźwig: min. 8 kg - przeciwwaga: stała - tryb oporu: stały - kąt przechyłu: +90°/-80° - płyta kamerowa: płyta przesuwna - zakres przesuwu: ± 40 mm - zakres temperatur: -20°C do +60°C - mocowanie płyty: śruba 1/4 cala z kołkiem video - waga max: 6 kg - wysokość w minimalnym przedziale: od 56 do 166 cm - sekcje: 2-stopniowy - pokrowiec. - Sterownik - Dedykowany sterownik do proponowanej kamery - przycisk REC/STOP do rozpoczęcia/zakończenia nagrywania z diodą wskazującą stan - przełącznik kierunku ZOOM - pokrętło ustawienia maksymalnej prędkości ZOOM - pokrętło ZOOM - przyciski do szybkiego ZOOM-owania - przycisk odtwarzający ostatnie 5sek - Interkom kamerowy z zintegrowanym przesyłaniem sygnału wideo – 2 kpl. - Połączenia: - Wejście SDI wideo - Min.1 x 10 bit SD / HD przełączane. - Wyjście SDI wideo - Min.1 x 10 bit SD / HD przełączane. - Wejście HDMI Wideo - Min.1 x złącze typu HDMI. - Wyjście HDMI wideo - Min.1 x złącze typu HDMI. - Złącze stereo 3,5 mm 1 x mikrofon, 1 x gniazdo stereofoniczne 3,5 mm dla słuchawek stereo - min.2 x 1/4 "TRS symetryczne złącza (stereo). - optyczne Wejście wideo - Tryb single minimum 1 x SD / HD ze złączem przełączania LC. - optyczne Wyjście wideo - Tryb single minimum 1 x SD / HD ze złączem przełączania LC. - optyczne wejście audio - Tryb single minimum 4 x wejścia audio z kamery złączem LC. - Optyczne wyjście audio - Tryb single minimum 4 x wyjście audio z kamery złączem LC. - Interfejs komputerowy - minimum 1 x typ mini-B USB 2.0 Złącze do początkowej konfiguracji, aktualizacji oprogramowania i kontroli oprogramowania - Obsługa minimalnych standardów: - SDI Format - 525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p / 23.98, 2048 x 1080p / 24, 2048 x 1080 / 25,2048 x 1080PsF / 23.98, 2048 x 1080PsF / 24, 2048 x 1080PsF / 25, 2048 x 1556PsF / 23.98, 2048 x 1556PsF / 24,2048 x 1556PsF / 255. - Format HDMI - 525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,1080i59.94,1080i60, 1080PsF23.98,1080PsF24,1080PsF25,1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. - Zgodność SDI - SMPTE 259M , SMPTE 292M . - Próbkowanie dźwięku - Standard telewizji częstotliwość próbkowania 48 kHz, 24 bit A / D - Sampling wideo - 4: 2: 2 - Słuchawki z mikrofonem – 2 kpl. - Słuchawki: - przetworniki: dynamiczne, zamknięte - pasmo przenoszenia: 18-26.000Hz - impedancja w zakresie: 50 - 55 Ohm - Poziom ciśnienia akustycznego - SPL (Sound pressure level): minimum 94 dB (SPL/V) - Typ: przewodowe, nauszne - THD (zniekształcenia harmoniczne) <0,4% - przewód z miedzi OFC min. 99,99% o długości min. 3m z wtyczką mini XLR - pozłacany wtyk jack stereo 3,5mm - w zestawie pozłacana przejściówka na duży jack (6,3mm) - Mikrofon: - Typ: hiperkardioidalny mikrofon dynamiczny - pasmo przenoszenia: 60-17.000Hz - czułość: 1mV/Pa - THD (zniekształcenia harmoniczne) <1% - poziom szumów: 15 dB - impedancja: <= 600 Ohm - Dedykowana torba o sztywnych ściankach – 2 szt. - Torba wodoszczelna i pyłoszczelna. W celu dokładnego umocowania chronionego sprzętu, zaopatrzona w gąbkę. Torba powinna gwarantować zabezpieczenie przed wilgocią, pyłem, piaskiem i innymi zjawiskami atmosferycznymi. W wyposażeniu - zaworek rozszczelniający. - Maksymalna pływalność: 34 kg - Wymiary dopasowane do zamawianego sprzętu, ale nie mniejsze niż: Wewnętrzne wymiary (cm) : 54.40x41.90x20.00 - Konwerter nośnika SxS – 2 szt. - Interfejs: ExpressCard/34 |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.8 | Mikser Audio | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - 12-kanałowa konsola mikserska o minimalnych parametrach: - 6 wejść mikrofonowych / 12 liniowych (4 mono + 4 stereo) - min.2 szyny grupowe GROUP + 1 szyna stereo bus - min. 2 AUX (w tym FX) - Przedwzmacniacze mikrofonowe - 1-pokrętłowe kompresory - Efekty klasy: SPX z 24 programami - Rozdzielczość 24 bit / 192kH 2 wejścia/2 wyjścia USB Audio - Przełącznik PAD na wejścia mono - Zasilanie phantom +48V - Symetryczne wyjścia XLR - Wewnętrzny, uniwersalny zasilacz - Opcjonalny zestaw montażu w rack`u RK-MG12 - Metalowa obudowa |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.9 | Interkom światłowodowy z zintegrowanym przesyłaniem sygnału wideo | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Urządzenie do realizacji produkcji na żywo, posiadający 4 niezależne optyczne konwertery oraz dodatkowe funkcje jak wbudowany talkback, połączenia do słuchawek i mikrofonów. Urządzenie ma umożliwić komunikowanie się na bieżąco z kamerzystami. Główne funkcje: - 4 dwukierunkowe optyczne konwertery optyczne - Wejścia minimum 1x 10 bitowe SDI, wyjścia minimum 4x 10 bitowe SDI - konwersja na wyjścia SDI i HDMI z zdeembedowanym wyjściem audio AES/EBU - wejście SDI dla przesyłu do wyjść optycznych, lub oddzielenia wejść SDI - połączenia mikrofonowe i słuchawkowe - wbudowany talkback zawierający pętle AES/EBU (min.1x połączone słuchawokowe wejście, min 1x połączone słuchawkowe wyjście, min.1x połączone mikrofonowe wejście, min. 1x połączone mikrofonowe wyjście) - Talkback audio: zestaw nagłowny na złączach TRS 6,3 mm i złączem mikrofonowym 3,5 mm TRS - połączenie kamer za pomocą włókien optycznych - Wejścia optyczne wideo: min. 4x kabel światłowodowy jednomodowy na złączach LC, Wejścia optyczne audio: min. 4x kabel światłowodowy jednomodowy na złączach LC |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.10 | Rekorder | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Rekorder z hardwarowym kodowaniem do h264. - Minimalne wymagania dotyczące połączeń: - Wejście SDI wideo - min.1 x 10-bitowe przełączalne SD / HD - Wejście analogowe wideo - min.1 x Komponent YUV 3 BNC przełączane do S-Video lub Composite. Komponent wspiera HD i SD. - Wejście HDMI Wideo - min.1 x złącze typu HDMI. - Wejście analogowe audio - min.2 kanały analogowe zrównoważonego dźwięku ze standardowymi interfejsem 1/4 cala. - Wejście audio SDI - min.2 kanały z wbudowanego dźwięku SDI. - HDMI Wejście audio - min.2 kanały z wbudowanym audio HDMI. - Kontrola urządzeń - Port sterujący RS-422. - Interfejs komputerowy - USB high speed |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.11 | Linia opóźniająca | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Minimalne wymagania dotyczące połączeń: - Wejścia: - Zbalansowane audio x2 (XLR) - Niezbalansowane audio x2 (RCA) - Wyjścia: - Zbalansowane audio x2 (XLR) - Niezbalansowane audio x2 (RCA) - Kontrola: - Przełącznik On/Off - Sterowanie menu - Regulacja opóźnienia 0-700 ms. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.12 | Jednostka centralna komputera -komputer klasy PC do edycji | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Procesor: Procesor osiągający w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 12956 pkt. - Pamięć RAM: nie mniej niż 32 GB ram - Obudowa: umożliwiająca przyszłą rozbudowę komputera o dodatkowy dysk twardy, dodatkowy napęd optyczny, dedykowaną kartę graficzną - Dysk twardy: Dwa dyski twarde: nie mniej niż 5 TB SATA, + 2 min. 512 GB SSD - Karta graficzna obsługująca konfigurację dwumonitorową - Typ chłodzenia: aktywny - Zainstalowana pamięć wideo min.: 4096 MB - Rozdzielczość obrazu min: 3840 x 2160 pikseli - Złącze DVI min.: 1 szt. - Złącze DisplayPort min.: 2 szt. - Obsługiwane standardy: OpenGL 4.4 - Obsługiwane standardy: DirectX 11.1 - Obsługiwane standardy: Shader Model 5.0 - Karta przechwytywania z portem SDI - Mini-rekorder w postaci karty PCI przechwytujący sygnały wideo ze źródeł HDMI i SDI. - Umożliwiająca nagrywanie wideo w formacie nieskompresowanym o rozdzielczości 10 bit. - Pozwalająca na przełączanie pomiędzy jakościami SD i HD. - Złącza, min.: - Wejście SDI (zembedowane 8-kanałowe audio) - Wejście HDMI (typ A, zembedowane 8-kanałowe audio) - PCI Express - Karta dźwiękowa: - Złącza cyfrowe min.: - 1x wyjście S/PDIF (RCA) - Wyjście audio - Złącze koaksjalne - Złącza liniowe min.: - Wejście mikrofonowe - Wyjście słuchawkowe - Wyjście słuchawkowe (6.3 mm) - Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 (zintegrowana),wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n, - Porty: nie mniej niż: - 4 porty USB 3.0 ( w tym min. 2 z przodu obudowy) - 4 porty USB 2.0 - 1 port Display Port lub DVI, - 1 port D-Sub, - 1 port HDMI (ew. wewnątrz obudowy) - 1 port szeregowy, - 2 wyjścia audio (słuchawkowe/głośnikowe, w tym jedno z przodu obudowy), - 2 wejścia audio (mikrofonowe, w tym jedno z przodu obudowy), - Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW 16x, dwuwarstwowa, wraz oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD - Zasilacz: 1200W z aktywnym PFC, musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta] - Klawiatura: USB w układzie qwerty polski programisty - Mysz: bezprzewodowa optyczna pod USB z trzema klawiszami oraz rolką - Zainstalowane oprogramowanie: Fabrycznie zainstalowany system Windows 7 Pro PL z licencją i nośnikiem dla oprogramowania Windows 8 PRO PL lub Windows 8.1 PRO PL |  |
|  | Gwarancja | - Przedmiot zamówienia objęty jest trzyletnią gwarancją on-site tj. naprawa u klienta. - Wymiana urządzeń lub ich części dokonana będzie na części o nie gorszych parametrach niż wymieniane, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. - Gwarancja obejmuje zagospodarowanie/utylizację komponentów wymienianych, z wyjątkiem fizycznego elementu przechowującego dane wymienianego dysku twardego lub całego wymienianego dysku twardego, który pozostaje u Zamawiającego. - Wymiana komputera na nowy w przypadku gdy niemożliwa jest naprawa komputera zgłoszonego do reklamacji. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.13.1 | oprogramowanie do edytowania wideo | Producent: Typ/model/wersja: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Oprogramowanie do edytowania wideo typu Adobe Premiere Pro CS6 lub równoważne posiadające min. niżej wyspecyfikowane funkcjonalności: • interfejs użytkownika umożliwiający dostosowanie: o panele monitorów, o definiowania własne paski przycisków i opcja trybu pełnoekranowego o panel ułatwiający obróbkę dźwięku. • redagowanie: o usprawnienia dotyczące redagowania, w tym dla użytkowników innych aplikacji do edycji nieliniowej. o łatwe miksowanie dźwięku za pomocą wygodnych, umożliwiających dostosowanie skrótów klawiaturowych • edycja na osi czasu. o precyzyjna edycja dzięki zaawansowanym narzędziom do przycinania. o przycinanie bezpośrednio na osi czasu za pośrednictwem klawiatury lub na monitorze programowym przy użyciu skrótów • stabilizacja zniekształceń. o Program powinien pozwalać ukrywać efekty nierównego ruchu kamery lub automatycznie blokować ujęcia o Funkcja stabilizacji zniekształceń powinna usuwać wahania i kompensuje artefakty migawki postępowej oraz zniekształcenia związane z ruchem. • Wydajna edycja materiałów z wielu kamer. o Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie i łatwe edytowanie nagrań z dowolnej liczby kamer. o Powinny być dostępne opcje wyświetlania kształtu fali dźwiękowej, synchronizacji za pomocą kodów czasowych, przełączania ścieżek w czasie rzeczywistym oraz dopasowywania kolorów w wielu ujęciach. • Licencja komercyjna, bezterminowa • Program musi współpracować z systemem Windows 7 zainstalowanym na komputerach Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.13.2 | Oprogramowanie do tworzenia streamingu | Producent: Typ/model/wersja: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Oprogramowanie do tworzenia streamingu typu Wirecast lub równoważne posiadające min. niżej wyspecyfikowane funkcjonalności: - Program powinien wspierać kamery podłączane poprzez USB, SDI, HDMI i DV/HDV , w tym możliwość podłączenia wielu urządzeń naraz - Program powinien w minimalnym stopniu wpierać karty do przechwytywania obrazu takie jak AJA, AVerMedia, BlackMagic, Matrox, Osprey czy Yuan - Program powinien umożliwić przygotowanie ujęć z możliwością tworzenia min. 30 warstw i umieszczania na nich ścieżki muzycznej, znaku wodnego widocznego w całym streamingu, dodatkowo dodawanie profesjonalnych przejść i efektów, dodawanie tytułów z możliwością użycia wbudowanych szablonów, możliwość zmiany rozmiaru obrazu, podgląd miniaturek na żywo - Program powinien umożliwiać streaming do wielu celów naraz, wspierać wiele platform streamingowych i umożliwiać zapis streamingu na dysk lokalny i zewnętrzny monitor - licencja bezterminowa - Program musi współpracować z systemem Windows 7 zainstalowanym na komputerach zamawiającego - Oprogramowanie powinno być dostarczone w najnowszej wersji dostępnej na rynku o w/w parametrach. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.13.3 | Oprogramowanie do obróbki dźwięku w postprodukcji filmowej | Producent: Typ/model/wersja: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Oprogramowanie do obróbki dźwięku w postprodukcji filmowej typu Pro Tools lub równoważne posiadające min. niżej wyspecyfikowane funkcjonalności: Zaawansowana cyfrowa stacja robocza do obróbki dźwięku do postprodukcji filmowej i TV o funkcjach: • przejrzysty i duży mikser • czytelna szata graficzna • dowolny routing • moduł zapisu nutowego zintegrowany z MIDI • wygodna edycja audio i MIDI • wysokiej jakości instrumenty wirtualne • sampler Structure • logiczne skróty klawiszowe • dostosowany do post-produkcji • kompatybilność z każdym interfejsem obsługującym ASIO lub Core Audio (od wersji 9) • możliwość do klejenia kilku ujęć (np. wokalu) w jeden ślad • manualne przydzielanie dostępnych głosów • channel strip z korekcją, kompresją, bramką i filtrami • nagrywanie wielośladowe • możliwość pracy z outboardem • umożliwiający pracę z filmem • możliwość krosowania połączeń i tworzenia ścieżek • obecność linijki Time Code • licencja bezterminowa Program musi współpracować z systemem Windows 7 zainstalowanym na komputerach Zamawiającego. Oprogramowanie powinno być dostarczone w najnowszej wersji dostępnej na rynku o w/w parametrach. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.14 | Urządzenia peryferyjne |  |  |
| XII.14.1 | Monitor 24’’ | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Matryca: IPS - Przekątna: 24" - Naturalna rozdzielczość: min.1920 x 1080 (16:9) - Liczba kolorów: min 16mln - Rodzaj podświetlenia: LED - Jasność: min. 250 cd/m² - Kontrast: min.1000:1 - Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB - Sygnał wideo - Wejścia sygnałowe: min.DVI-D, HDMI Audio - Głośniki: min. 2x 0.5 W - Wejścia:3.5 mm stereo jack - Wyjścia:3.5 mm stereo jack - Regulacja dźwięku, - Źródło (DisplayPort, HDMI) |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.14.2 | Monitor 27’’ | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Załączone wyposażenie: - Zasilacz - Kabel USB - Instrukcja obsługi - Nośnik z oprogramowaniem i sterownikami - Przewód Mini DisplayPort - DisplayPort - Ekran: - Podświetlanie LED - IPS UltraHD - Proporcje wymiarów matrycy: 16:9 - Typ matrycy: IPS - Rozdzielczość min.: 3840 x 2160 - Zastosowane technologie: LED - Przekątna ekranu[cal]: 27” - Konstrukcja: - Regulacja kąta pochylenia - Kompatybilny z blokadą Kensington Lock - Regulacja wysokości - Montaż ścienny VESA - Specyfikacja: - Czas reakcji: 5- 6 ms - Jasność [cd/m2]: min.300 - Kontrast: min.1000:1 - Złącza min.: - Analogowe (D-Sub) - Cyfrowe (DisplayPort) - Cyfrowe (HDMI) |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.15. | Akcesoria Audio |  |  |
| XII.15.1 | Mikroport | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Cechy podstawowe: - pasmo 42 MHz i wolne od zakłóceń częstotliwości UHF - banki częstotliwości o pojemności do 12 częstotliwości (presetów) - tłumienie sygnału pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym nadajniku - funkcja automatycznego skanowania umożliwia wyszukanie wolnych częstotliwości - zwiększone pasmo przenoszenia - zwiększony zasięg i poziom czułości - bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocą dodatkowego nadajnika podczerwieni - podświetlany wyświetlacz w odbiorniku i nadajniku - funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiegająca przypadkowej zmianie ustawień - odczyt stanu baterii na wyświetlaczu nadajnika oraz odbiornika - Zakres częstotliwości: 516 - 865 MHz - Liczba częstotliwości nośnych maks. 1680 - Liczba presetów: 12 - Szerokość pasma roboczego: 42 MHz - Rodzaj kompandera: HDX - Pasmo przenoszenia: 80 - 18000 Hz - Stosunek sygnał / szum: > 110 dBA - Zawartość zniekształceń harmonicznych: < 0,9 % - Złącze audio-XLR: jack 3,5 mm - Waga: do 200 g - Moc wyjściowa nadajnika: 30 mW - Czas pracy nadajnika: min. 6 godzin |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.15.2.1) | Mikrofon typ 1 | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Profesjonalny, dynamiczny mikrofon - Jednolita superkardioidalna charakterystyka kierunkowości. - Magnes neodymowy - Siatka ochronna z utwardzanej stali zapobiegająca uszkodzeniom wkładki mikrofonowej. - Zaawansowany system antywstrząsowy - Mała wrażliwość na zmienną impedancję obciążenia - Typ przetwornika : Dynamiczne - Wykres kierunkowości: Superkardioida - Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz - Waga: do 300 g |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.15.2.2) | Mikrofon typ 2 | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Mikrofon pojemnościowy do rejestracji live, do reportaży, wywiadów i produkcji radiowych/tv/wideo o parametrach: - solidna i wytrzymała obudowa - możliwość zmiany charakterystyki kierunkowej (z kardio na hiperkardio) - możliwość zmiany odpowiedzi częstotliwościowej (w paśmie prezencjyjnym) - adapter do charakterystyki kierunkowej z kardioidy na hiperkardiodę - adapter możliwość zmiany odpowiedzi częstotliwościowej (w paśmie prezencjyjnym) - elementy wykonane z materiału minimalizującego negatywny wpływ wilgoci na urządzenie |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.15.3 | Słuchawki | Producent: Typ/model: Ilość: 2 kpl. |  |
|  |  | - Specyfikacja: - Naturalny dźwięk HI-FI z mocnym basem i czystą górą oraz wysoką skalą głosu - Wymienny kabel sygnałowy podpięty tylko do jednej słuchawki - Miękkie, dopasowane, skórzane poduszki nauszne - Bardzo dobra izolacja od dźwięków zewnętrznych - Zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych np. przy produkcji T - V Pałąk samo-dopasowujący się do kształtu głowy - Kardioidalny mikrofon pojemnościowy - Wbudowany w obracane ramię wyłącznik mikrofonu - 270-stopniowy kąt obrotu ramienia mikrofonu (z lewej lub prawej strony twarzy) - Wbudowany wyłącznik niskich tonów używany np. podczas odsłuchu rozmowy - Funkcja auto-wyciszenia w słuchawkach Słuchawki: - Przetworniki: dynamiczne, zamknięte - Powiększone przetworniki XXL z membranami - Pasmo przenoszenia: 16-28.000Hz - Maksymalna moc wejściowa: 200 mW - SPL (Sound pressure level): 94 dB (SPL/V) - Typ: przewodowe, nauszne - THD (zniekształcenia harmoniczne) <0,3% - Przewód z miedzi OFC 99,99% o długości 3m z wtyczką mini XLR - Pozłacany wtyk jack stereo 3,5mm - Waga słuchawek bez kabla: do 300 gram - W zestawie pozłacana przejściówka na duży jack (6,3mm) - waga słuchawek bez kabla: do 300 gram - Mikrofon: - Typ: kardioidalny pojemnościowy - Pasmo przenoszenia: 20-20.000Hz - Czułość: 25mV/Pa - Impedancja: <= 200 Ohm - Zalecana impedancja obciążenia: >= 2.000 Ohm |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.15.4 | Głośniki odsłuchowe | Producent: Typ/model: Ilość: 2 szt. |  |
|  |  | - Odsłuch - Kompaktowy monitor studyjny - 3" Woofer (25W), 3/4" Tweeter (25W) - Zakres częstotliwości: 74 Hz - 20 kHz (±2,5 dB) - Czułość 96 dB SPL (1 m) - Funkcja autostartu - Konektory XLR Waga: do 1.8 kg |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.16 | Extender HDMI do 100m (komplet) | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | - Extender wykorzystujący przewód CAT 6 ekranowany, składający się z dwóch elementów: nadajnik - odbiornik. - Parametry wideo: - Szybkość przesyłania danych:10.2 Gbps (3,4 Gbps na kolor) - Maksymalny zegar pikseli :300 MHz - Zakres rozdzielczości Do 2560x1600 @ 60 Hz lub 4K (4096x2160) @ 30 Hz, (3840x2160) UHD @ 30 Hz, 4K / @ 60 Hz UHD z 4: 2: 0 chroma (Podpróbkowanie) - Bitowa głębia kolorów 8, 10 lub 12 bitów - z zastrzeżeniem maksymalnego limitu szybkości przesyłania danych - Formaty RGB oraz YCbCr dla cyfrowego wideo - Minimalne Standardy : DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1, CEA-861E - Ilość / Typ sygnału, minimum: 1 single link HDMI - Złącza minimum: 1 HDMI typu female - Połączenie między nadajnikiem i odbiornikiem - RJ45 - Zasięg transmisji sygnału - do 100m - Parametry audio: - Wyjście niesymetryczne: 0 dB; wyjście symetryczne +6 dB - Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz, ± 0,5 dB - THD 0,03% @ 20 Hz do 20 kHz przy maksymalnej mocy - S / N > 90 dB, przy maksymalnej mocy (15 DBU), zrównoważony (nie ważona) - Separacja kanałów stereo > 80 dB @ 1 kHz do 20 kHz |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.17 | Skaler wideo z interfejsem wyjściowym 3G-SDI | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Wejście wideo: - Ilość / Typ sygnału:1 HDMI / DVI - Złącza: min.1 HDMI typu female - Częstotliwość pozioma: od 15 kHz do 100 kHz - Częstotliwość pionowa: od 24 Hz do 120 Hz - Zakres rozdzielczości: od 640x480 do 1920x1200 (przy zredukowanym wygaszaniem), 480i, 576i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2K (2048x1080) - Przetwarzanie wideo: - Cyfrowe próbkowanie: 30-bitowe, 8, 10 i 12 bitów na kolor; standardowe taktowanie – min. 165 MHz - Wyjście wideo: - Typ sygnału, minimum: 2x3G / 1xHD /1xSD-SDI - cyfrowe komponent wideo - SMPTE: 259M-C, 292M, - Złącza minimum: 2 żeńskie BNC: SDI - Skalowanie minimum: 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 2K (2048x1080), - Szybkości transmisji danych: od 270 Mbps do 2,97 Gbps - Impedancja: 75 Ohmów - Wzrost i spadek czasu: 0,6 ns ± 100 ps - Synchronizacja zewnętrzna (genlock) - Typ sygnału minimum: 1x BNC żeńskie wejście genlock - 1 żeński BNC dla wyjścia pętli genlock - Złącza: minimum 2 żeńskie BNC - Poziom synchronizacji zewnętrznej Automatyczne wykrywanie: tri-level (wysokiej rozdzielczości: 720p-2K), dwupoziomowy (standardowa rozdzielczość: 480i i 576i) - Straty sygnału powrotnego: - > 30 dB @ 5 MHz (wejście genlock) - ≥21 dB @ 5 MHz (wyjście pętli genlock) - Audio: - Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz, ± 0,5 dB - THD: 0,1% @ 1 kHz, 20 kHz (na poziomie nominalnym) - S / N: > 90 dB, przy wyjściu pełnej mocy (nie ważona) - Separacja kanałów stereo: > 80 dB przy 1 kHz - Wejście audio: - Minimalna Ilość / Typ sygnału: 1 stereo / wielokanałowy, de-embedded z HDMI (tylko PCM), - 1 stereo / mono, symetryczne / niesymetryczne - Złącza: 1 HDMI typu female - Impedancja: > 10k omów niesymetryczne 20k omów, - Nominalny poziom: +4 DBu (1,23 Vrms), -10 dBV (316 mVrms), regulowany - Maksymalny poziom: +21 DBu (symetryczne), +15 dBu (niesymetryczne) - Regulacja wzmocnienia wejściowego: -18 DB do +12 dB, 1 dB (tylko wejście analogowe) - Wyjście audio: - Minimalna ilość / Typ sygnału: 2 AES3, SDI wbudowane audio, do 8 kanałów - Złącza: min. 2 żeńskie BNC |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.18 | Mikser wideo | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Wymagania: - Ilość wejść wideo: 8. - Ilość wyjść wideo: 6 - Wejścia SDI: min. 4x 10 bit SD/HD/UHD przełączane ( z audio 2 kanałowym) - Wejścia HDMI min 4x HDMI typ A SD/HD/UHD przełączane (z 2 kanałowym audio) - Wyjścia audio analogowe min. 2x XLR - Wyjścia audio SDI – embeded (2 CH) - Wejścia audio min.: 2x XLR, 2 RCA - Wewnętrzna synchronizacja – na wszystkich wejściach - Wyjście program na SDI: min. 1x 10 bit SD/HD/UHD przełączane. - Wyjście program na HDMI: min.1x 10 bit SD/HD/UHD przełączane. - Wyjście SDI AUX – 1. Funkcja MultiView (X1). - Standardy wideo min.: - Format SD: 625/25 PAL 4:3 i 16:9,525/29.97 NTSC 4:3 i 16:9 - Format HD: 720p50, 720p59.94, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94. - Format Ultra HD 4K: 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97. - Zgodność SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M. - Sampling Video: 4:2:2 - Sterowanie mikserem za pomocą dołączonego oprogramowania, instalowanego na komputerze klasy PC. - Wbudowany mikser audio w konfiguracji 10 input x 2 channel. - Konwersja 4k do HD na minimum 1 wyjściu. - Dodatkowe funkcje: - Liczba warstw – 4; - Upstream keyers – 1; - Downstream keyers – 3; - Linear/Luma Keyers – 3; - Chroma Keyers – 1; - Generatory wzorca – 2; - Generatory barw - 2 - Wyświetlanie - monitor o minimalnej rozdzielczości 1366x758 - Ilość media playerów – min. 2 - Pojemność pamięci dla obrazów stałych - min. 20 - Formaty akceptowanych obrazów stałych: PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF - Ilość okien - 1x10 |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.18.1 | Stół mikserski do edycji video współpracujący z mikserem | Producent: Typ/model: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Profesjonalna konsola mikserska audio/wideo do produkcji filmowej całodobowej na żywo, wyposażona w wysokiej jakości zestaw przycisków i pokręteł. Urządzenie ma zapewnić pełną kontrolę miksera audio/wideo zaproponowanego w zestawieniu. Urządzenie powinno umożliwiać pełne sterowanie przełącznikami, kamerami, punktami miksującymi, przejściami, kluczownikami, faderem i DVE. Komunikacja z komputerami i innymi panelami przez złącze Ethernetowe10/100/1000. Programowanie oprogramowaniem aplikacyjnym przez łącze USB. Dodatkowa specyfikacja produktu: - Liczba punktów miksujących bezpośrednich - min.10 - Liczba punktów miksujących z przesunięciem – min.20 - Typ przełączników miksujących – LED tri-color - Oznaczenie punktów miksujących – LED - Wybór następnego przejścia - BKG, Key1-Key4 - Wybór przejścia DSK – Auto, Cut, TE/Pvw |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.19 | Oprogramowanie do streamingu | Producent: Typ/model/wersja: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | Oprogramowanie do strumieniowania treści na stronę www typu Adobe Media Server family lub równoważne posiadające min. niżej wyspecyfikowane funkcjonalności: Wymagania: - Oprogramowanie do bezpiecznego strumieniowania kontentu o jakości studyjnej z pojedynczym DRM umożliwiające przepływ strumienia do komputerów PC, odbiorników TV i monitorów, tabletów, smartfonów, włączając wyposażone w systemy operacyjne iOS i Android. - Umożliwiające w http publikowanie jednego materiału wideo on-demand na wielu odbiornikach. - Dla tych samych mediów i strumieni danych jak w Flash Player można przesłać w pełni bezpiecznie zaadaptowane dane bitrate do urządzeń z systemem Ios i wyszukiwarek HTML5. - Zapewniający bezpieczne strumieniowanie HTTP na masową skalę bez dodatkowych licencji DRM. - Licencja bezterminowa dostępna w najnowszej wersji dostępnej na rynku. |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.20 | Pełnoklatkowa lustrzanka z obiektywem | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | - Pełnoklatkowa lustrzanka z obiektywem z możliwością nagrywania rozdzielczości FullHD z obiektywem 24-70f/2,8l. - Wymagania - rozdzielczość min. 20 MP - Min. 60-punktowy Autofocus - możliwość rejestrowania min. 6 kl./s. - możliwość rejestrowania wysokiej jakości filmy Full HD i zapewniająca ręczną kontrolę nad wszystkimi parametrami - Matryca światłoczuła o rozmiarze pełnej klatki i rozdzielczości min. 22 megapikseli - Min. 60-punktowy AF - Seria zdjęć z szybkością min. 6 kl./s - Filmy w standardzie Full HD, sterowanie ręczne - Nieskompresowany sygnał przez HDMI, Full HD - Aparat odporny na warunki pogodowe - Tryb HDR - Obiektyw 24-70f/2,8l - Blenda - Torba |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XII.21 | Zestaw okablowania przyłączeniowego | Producent: Typ/model: Ilość: 1 kpl. |  |
|  |  | Wg wymagań oferowanych urządzeń |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część XIII

Małe AGD

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| - Minimalna gwarancja, jeżeli nie podano przy opisie każdego elementu sprzętu i wyposażenia w zakresie niniejszej części wynosi: 24 miesiące - W zakresie zamówienia jest instalacja, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń. |  |  |  |
| XII.1. | Czajnik elektryczny | Producent: Typ/model: Ilość: 10 szt. |  |
|  |  | - Obudowa ze stali nierdzewnej z elementami z tworzywa w kolorze czarnym - Nowoczesny design - Pojemność: 1.7 - 2.0 litrów - Ukryta grzałka - Zatrzaskiwana pokrywa - Filtr antywapniowy, wyjmowany - Wskaźnik poziomu wody - Podstawa obrotowa |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIII.2 | Ekspres do kawy | Producent: Typ/model: Ilość: 9 szt. |  |
|  |  | - Wydajność: min. 50 filiżanek dziennie - Moc: min. 1 400 W - Pojemnik na wodę o poj. min. 1.7 l - Pojemnik na kawę o poj. wystarczającej na min. 350 g - Zintegrowany młynek do kawy z regulacją stopnia zmielenia - Ciśnienie: min. 15 barów - Pojemnik na zużytą kawę - Spieniacz mleka - Możliwość wyboru min. 3 wielkości kawy - Możliwość przygotowywania dwóch filiżanek kawy jednocześnie - Wyświetlacz LCD w języku polskim - Program automatycznego czyszczenia i odkamieniania - Środki do automatycznego czyszczenia i odkamieniania przy założeniu wykonywania 50 kaw dziennie i 240 dni roboczych w roku |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIII.3. | Wyciskarka do owoców i warzyw | Producent: Typ/model: Ilość: 4 szt. |  |
|  |  | - Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, ew. z elementami metalowymi - Moc: min. 150 W - Funkcja cofania - Pokrywa z lejem zasypowym - Popychacz - Pojemnik na miąższ - Pojemnik na sok z uchwytem o poj. min. 0,8 l - Co najmniej dwa sitka z otworami o różnej wielkości - Szczotka do czyszczenia |  |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Część XIV

Gry kreatywne

| LP | Nazwa komponentu, parametru, cechy | Wymaganie minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i gwarancyjne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalna gwarancja, jeżeli nie podano przy opisie każdego elementu sprzętu i wyposażenia w zakresie niniejszej części wynosi: 12 miesięcy |  |  |  |
| XIV.1 Gry do pracowni Design Thinking, kreatywności i badań społecznych |  |  |  |
| XIV.1.1 | Gra z obszaru współpraca, komunikacja, zarządzanie czasem | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: gra pomagająca zdefiniować indywidualne preferencje i podejście do zarządzania czasem np. efektywne godziny pracy, podejście do zadań pilnych i ważnych, wagę zobowiązań zawodowych i prywatnych itp. Gracze poznają reguły sprawnego zarządzania czasem, szczególnie w kontekście pracy zespołowej. - Dzięki treningowi poprzez grę usprawnia się: organizację swojej pracy; planowanie i przewidywanie nadchodzących wydarzeń; stawianie priorytetów i realizowanie wyzwań; elastyczne reagowanie; umiejętność współpracy i komunikacji z innymi członkami zespołu i z innymi zespołami. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.1.2 | Gra z obszaru kreatywność, komunikacja, współpraca | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Celem gry jest ułożenie wszystkich elementów układanki w taki sposób, aby do siebie idealnie pasowały. Zadanie ma pozwolić poznać schematy myślenia oraz wypracować umiejętność wychodzenia poza nie. Uczestnicy gry mogą zastanowić się nad strategiami podważającymi ich własne procesy myślowe, nad częstym odrzucaniem możliwości, które nie pasują do przyjętych wzorców myślenia. Ćwiczenie można wykorzystać w warsztatach z rozwiązywania konfliktów oraz kreatywnego myślenia. - Dzięki treningowi poprzez grę usprawnia się: kreatywne myślenie; innowacyjne podejście; rozwiązywanie problemów; poszukiwanie nowych rozwiązań (planowanie); zrozumienie różnego podejścia do zmian. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.1.3 | Gra z obszaru dzielenie się wiedzą, komunikacja | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: uczestnicy (w podziale na zespoły) mają za zadanie stworzyć mapy (premiowane za poprawne rozwiązanie, po jak najmniejszym koszcie). Rywalizacja pomiędzy zespołami uniemożliwia zdobycie pozytywnego wyniku a indywidualny wynik końcowy poszczególnych zespołów odzwierciedla stopień kooperacji. Gra pokazuje korzyści (dla instytucji) płynące z dzielenia się informacją w konkurencyjnym środowisku. - Ćwiczenie ma uruchomić proces, w trakcie którego uczestnicy zrozumieją: - komercyjne konsekwencje zdobywania wiedzy oraz złego zarządzania informacją w organizacjach; - warunki, których spełnienie doprowadzi do płynnego obiegu informacji pomimo wewnętrznych ograniczeń, przynosząc tym samym korzyści dla organizacji; - wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem, które wymaga podejmowania decyzji o znacznych konsekwencjach budżetowych; - kryteria do spełnienia dla dobrej i skutecznej współpracy i komunikacji pomiędzy zespołami; - potrzebę otwartości i zaufania dla skutecznego dzielenia się informacją; - różnice w grupowym oraz indywidualnym podejściu do ryzyka. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.1.4 | Gra z obszaru kreatywność | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: gra obejmuje zestaw zagadek zmuszających do ponownego przemyślenia przyjętych założeń i w konsekwencji zrewidowania ich. Typowa gra-łamigłówka trwająca kilka minut, lecz w tym czasie powinna dostarczyć przemyśleń i wniosków, które inspirują do dłuższych dyskusji, są eksperymentami myślowymi, mającymi dostarczać odkrywcze wnioski. - Ćwiczenie wzmacnia: uważność na otaczającą nas rzeczywistość, rozumienie mechanizmów grupowych, efekt „wow” i efekt „out of the box”. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.1.5 | Gra z obszaru rozwiązywanie problemów, coaching | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: gra składa się z kilkudziesięciu (minimum 50) kart coachingowych, zilustrowanych za pomocą specjalnie dobranych zdjęć. Każda karta opatrzona jest hasłem korespondującym ze zdjęciem i numerem strony w podręczniku dla coacha, gdzie znajdują się inspiracje w postaci cytatów i krótkich historii nawiązujących do danej karty. Coach otrzymuje również do dyspozycji scenariusze gry. Wsparciem dla prowadzącego jest podręcznik, obejmujący m.in.: • wieloaspektowy opis każdego z tematów przedstawionych na zdjęciach, • prawdziwe historie i przypowieści ludowe; cytaty, często sprzeczne, umożliwiające dyskusję pomiędzy uczestnikami szkolenia i wypowiedzenie własnego zdania przez każdego z nich, • pytania pomagające odnieść konkretny temat do doświadczenia i jej codziennego życia, • plansza procesu do układania kart : umożliwia eksplorację specyficznego problemu, z którym boryka się uczestnik szkolenia. - Ćwiczenie wzmacnia: myślenie wizualnie, pozwala trenować umiejętność abstrakcyjnego myślenie i spojrzeć na dany problem z zupełnie nowej perspektywy, znajdując dla niego nowe, czasem nieoczekiwane i nieoczywiste rozwiązania. Ćwiczenie stymuluje otwartą i szczerą komunikację. Może być wykorzystane jako gra integrująca, a także przerywnik między etapami szkolenia. - Gra powinna posiadać prócz polskiej wersję w j. angielskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.1.6 | Gra z obszaru zaufanie, komunikacja | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: w ćwiczeniu gracze zostają podzieleni na zespoły, które muszą zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami, wymagającymi od nich podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Gra toczy się w rundach, w których obie strony podejmują decyzje punktowane zgodnie z założeniami dylematu więźnia. Gra pokazuje, że zaufanie, tak jak kapitał, można trwonić lub pomnażać oraz że zespół nie jest skuteczny, dopóki nie ma w nim zaufania (uczestnicy w grze muszą zdecydować, czy druga strona jest godna zaufania oraz czy sami stwarzają poczucie zaufania u innych). - Ćwiczenie wzmacnia: budowanie zaufania i poczucia przynależności, współpracę w zespole i miedzy zespołami, feedback i komunikację, zarządzanie zespołem. Gra jest rekomendowana do budowy i wzmacniania zespołów, ale także do szkoleń dla grup, w których działalności zaufanie odgrywa szczególną rolę a także świetnie sprawdza się, jako wsparcie procesu wdrożenia nowych pracowników. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.1.7 | Gra symulacyjna projektowana na zamówienie | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: w grze uczestnicy wcielają się w zespół zarządzający jednostką ewaluacyjną. Gracze mają za zadanie przeanalizować aktualny stan kilku wybranych przedsięwzięć i przygotować raporty dotyczące konkretnych zapytań. Wyzwanie polega na tym, aby opracowane raporty bazowały na właściwych planach badawczych, były zaadresowane do właściwych odbiorców, a także zostały przekazane w odpowiedniej formie. Wszystko po to, aby podejmowane później decyzje były oparte przede wszystkim na wiedzy i rzetelnych danych, a nie wyłącznie na intuicji decydentów. - Gra umożliwia: naukę w jaki sposób dobierać plany badawcze do określonych problemów oraz poznanie preferencji różnych decydentów co do form przekazywania wiedzy. Umiejętności pomogą później w procesie przygotowywania raportów w prawdziwych sytuacjach zawodowych. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.2 Gry do pracowni kreatywności, start-up i przedsiębiorczość studencka |  |  |  |
| XIV.2.1 | Gra z obszaru komunikacja, negocjacje | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: gra składa się z dwóch głównych części: przygotowania i negocjacji. Przed rozpoczęciem negocjacji uczestnicy mają dostęp do różnych informacji. Ich pozycje są względem siebie symetryczne – żadna ze stron nie jest silniejsza ani słabsza od pozostałych. Uczestnicy muszą zbudować swoją własną strategię negocjacyjną: zdecydować, jakie rozwiązanie najbardziej im odpowiada i przewidzieć ewentualną strategię dwóch pozostałych stron. - Dzięki treningowi poprzez grę usprawnia się: budowa strategii negocjacji, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, osiąganie celów i myślenie systemowe. Gra pomaga przygotowanie do trudnych spotkań oraz wzmacnia współpracę w obrębie zespołu/działu lub między zespołami/ działami.. - Gra w języku polskim |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.2.2 | Gra z obszaru burza mózgów, strategia | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: gra wykorzystuje minimum 100 kart obejmujących inspiracje dla prowadzenia biznesu: rozwoju firmy, produktów i zwiększania przychodów. Na każdej z kart opisany jest jeden sposób na to, jak zwiększać przychody, budować lojalność klientów i zostawiać w tyle konkurencję. Uczestnicy gry losują karty i inspirują się przykładami innych firm. - Gra umożliwia: karty można wykorzystać do poszukiwania pomysłów m.in. na: nowe źródła przychodów, ograniczenie kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów, dotarcie do szerszego grona klientów, usprawnienie modelu biznesowego. - Gra powinna posiadać wersję w j. polskim, wersję w j. angielskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.2.3 | Gra z obszaru kreatywność, innowacje | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: uczestnicy w ćwiczeniu stają przed wyzwaniem związanym z ciągłym brakiem zasobów. W zadaniu są zachęcani, aby spojrzeć na zagadnienie z innej perspektywy; widzieć w nim coś więcej niż tylko oczywisty problem i rozwiązania, które powinny zadziałać. Ćwiczenie polega na ułożeniu konkretnych kształtów wykorzystując wszystkie elementy z zestawu. Niezbędne jest kreatywne podejście, aby ułożyć ostateczny kształt. Należy dopasować do siebie dostępne zasoby i zrobić z nich jeszcze lepszy użytek niż to, co się na początku wydaje możliwe. - Gra powinna być użyteczna w szkoleniach na temat budowy zespołu, kreatywności czy innowacyjnych rozwiązań, pozwala na odejście od starych wzorów zachowania i ustalenie nowych oraz doświadczenie różnicy pomiędzy stopniowym a przełomowym rozwiązywaniem problemów - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.2.4 | Gra z obszaru negocjacje, budowanie relacji, interaktywność | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: wymagająca dużego zaangażowania całego zespołu. W pierwszym etapie gry, uczestnicy mają za zadanie zbudować sieć z dostępnych elementów, przy czym za podpowiedź mają czarno-biały schemat. Jest tylko jedno możliwe rozwiązanie i tylko jedno możliwe podejście do wykonania zadania w fazie realizacji. W drugim etapie gry, kiedy konstrukcja zostanie ułożona zgodnie ze wzorem, zespół musi wypracować i przetestować strategię, która umożliwi ponowne i błyskawiczne ułożenie jej od początku, już w kilkuminutowej fazie realizacji zadania. Poszczególnych elementów nie można w żaden sposób oznaczać, czy odkładać i dlatego niezbędny jest dopracowany w szczegółach plan, który pozwoli rozróżnić poszczególne części. - Gra wzmacnia: operacyjną pracę zespołową, wymagającą wykonania zadania pod presją czasu, wydajne wykorzystanie czasu, identyfikację i testowanie różnych modeli nadzoru/ przywództwa, integrację różnych zespołów dla sprawnego funkcjonowania całej organizacji, rozwiązywanie problemów oraz współpracę na odległość. W ćwiczeniu szlifuje się zespołowa umiejętność znajdowania logicznych rozwiązań dla złożonych problemów - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.2.5 | Gra z obszaru komunikacja, planowanie procesu | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: każdy uczestnik (gra na max. 30 osób) dostaje pewną liczbę kart z naniesionym na nie unikatowym wzorem, przy czym każdy element pasuje do konkretnego miejsca na dużej planszy. Jest tylko jeden możliwy sposób na ułożenie każdej karty na planszy oraz jedna próba ułożenia całego wzoru na koniec etapu planowania. Uczestnicy nie mogą pokazywać swoich kart, ani się nimi wymieniać – mogą polegać jedynie na jakości komunikacji werbalnej, która powinna umożliwić im rozwiązanie zadania. Na koniec, walcząc z czasem, muszą prawidłowo ułożyć cały wzór. Złożone i wciągające zadanie wymagające komunikacji, wykonywane pod dużą presją czasu. Idealnie nadaje się do przygotowania zespołów do pracy w konkurencyjnym środowisku i zwiększenia ich skuteczności w trudnych warunkach. - Gra wzmacnia: projektowanie skutecznego systemu komunikacji, zarządzanie komunikacją, szukanie rozwiązań, wyjście poza schemat oraz skuteczną współpracę. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.2.6 | Gra z obszaru interaktywna, out of the box | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: zestaw minimum 3 gier interaktywnych do wykorzystania podczas warsztatów, obejmujący ćwiczenia dotyczące (1) stresujących rozmów, (2) radzenia sobie z konfliktem w zespole oraz (3) zarządzania konfliktem. Metodyka gier powinna obejmować: gry szkoleniowe i scenki rozpisane na role. - Gra wzmacnia: ustalanie celów, zarządzanie konfliktem oraz doskonalenie kompetencji menadżerskich. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.2.7 | Gra z obszaru komunikacja, sprzedaż, obsługa klienta | Producent: Tytuł: Ilość: 1 szt. |  |
|  |  | - Przebieg gry: gra symulacyjna dotycząca rozmowy sprzedażowej. W oparciu o kilka talii kart uczestnicy mają za zadanie, adekwatnie do wylosowanego zestawienia kart, zareagować na działanie. Karty są częściowo współtworzone przez uczestników, a to gwarantuje, że symulacja jest oparta na realnych sytuacjach występujących w codziennej pracy handlowca. Formuła gry została tak przygotowana, aby ujawniała rzeczywiste umiejętności sprzedażowe, czy stan wiedzy, dając tym samym okazję do obserwacji handlowca w „warunkach naturalnych”. - Gra wzmacnia: praktyczne posługiwanie się technikami komunikacyjnymi, formułowanie konstruktywnej informacji zwrotnej, trudne rozmowy z klientem, radzenie sobie z obiekcjami, ocena i rozwój umiejętności sprzedażowych, rekrutacja, szkolenia produktowe. - Gra w języku polskim. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | - Tak, wymagany: (podać dane adresowe: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej) |  |
| XIV.3. Przygotowanie trenerskie |  |  |  |
| XIV.3.1 | Przeszkolenie i przygotowanie materiałów trenerskich (pracownia Design Thinking, kreatywności i badań społecznych) | - Przeszkolenie trenerów wraz z przygotowaniem materiałów trenerskich, zawierających m.in.: - kartki do moderacji – prostokąty, różne kolory min 500 szt., owalne, różne kolory min.250 szt., koła śr 9,5 cm, różne kolory min.250 szt., - dymki, małe min.25 szt., - szpilki duże śr. 6mm, min.200 szt., - markery: czarne min.30 szt., różnokolorowe min.10 szt., - markery: czerwony, zielony, niebieski, czarny min.4 szt., - punkty samoprzylepne do oceny, różne kolory min.100 szt., - markery do tablicy suchościeralnej z okrągłą końcówką Zestaw min. 13 kolorów - Szkolenie 1 dniowe (8h) dla 12 osób obejmujące badanie potrzeb związane z celami, jakim służyć mają gry, po czym następuje szkolenie związane z grami. |  |
| XIV.3.2 | Przeszkolenie i przygotowanie materiałów trenerskich (pracownia KREATYWNOŚCI, start-up i przedsiębiorczość studencka) | - Przeszkolenie trenerów wraz z przygotowaniem materiałów trenerskich, zawierających m.in.: - kartki do moderacji - prostokąty, różne kolory 2×250 szt., koła śr 9,5 cm, różne kolory 120 szt., owalne, różne kolory, 120szt., - markery (czerwony, zielony, niebieski, czarny) min. 4 szt., - markery (czarne) min. 10 szt., - punkty samoprzylepne do oceny, różne kolory min. 1000 szt., - taśma min. 1 szt., - klej min.1 szt., - szpilki małe śr. 4mm (zielone, niebieskie, czerwone) 3×100 szt., - chusteczki min. 1 op. Kolorowe Markery ze skośną końcówką Zestaw 13 Kolorów - Szkolenie 1 dniowe (8h) dla 12 osób obejmujące badanie potrzeb związane z celami, jakim służyć mają gry, po czym następuje szkolenie związane z grami. |  |

__________________, dnia __ __ 2015 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)